| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г. Гаммель «…..» сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 механического оборудования тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть буксы. | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их стопорение. 3. Осмотреть буксовые поводки, проверить целостность сайлент-блоков, отсутствие трещин, состояние клиньев в пазах. 4. Проверить отсутствие утечек смазки. | Молоток смотровой, набор ключей, пассатижи, набор щупов, штангенциркуль, лампа переносная. | 4 | В случае выделения буксы по нагревы произвести осмотр со вскрытием. Зазоры между горизонтальными гранями клиньев и днищами пазов 0,5÷7,0 мм. |
| 2 | Проверить состояние рессорного подвешивания. | Осмотреть пружины, проверить отсутствие трещин и сколов. Осмотреть фрикционные гасители, покрепить соединения. | Набор ключей, плоскогубцы, шплинтодёр. | 4 | Ослабшие гайки фрикционных гасителей подтягивать моментом ≈ 5÷6 кгм. |
| 3 | Осмотреть рамы тележек. | Проверить отсутствие трещин и следов ударов. Особое внимание уделять сварным швам и кронштейнам буксовых поводков. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 4 |  |
| 4 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи. | 1. Осмотреть тормозные колодки. Изношенные (толщина менее 15 мм), с дефектами заменить. 2. Осмотреть тяги, шарниры, рычаги. Проверить состояние и наличие шплинтовки, отсутствие повреждений 3. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (55÷100 мм), при необходимости отрегулировать. | Молоток слесарный, монтировка, пассатижи, шплинтодёр, лампа переносная | 4 | При замене валиков ТРП диаметральный зазор в шарнире 1,5÷4,0 мм. При каждой разборке шарниров старую смазку удалять, закладывать свежий солидол. |
| 5 | Осмотреть колёсные пары. | Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, ползунов, вмятин, раздавленностей, сколов, раковин. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных колец. У колёсных центров проверить отсутствие трещин, ослаблений или сдвигов по оси. | Молоток смотровой, лампа переносная, комплект шаблонов, ветошь. | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять согласно требованиям Инструкции по формированию и содержанию колёсных пар ЦТ-329. По истечении 15 суток с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | У открытых частей оси проверить отсутствие трещин, плен, потертостей. |  |  | момента последнего замера выполняются замеры бандажей. |
| 6 | Осмотреть моторно-осевые подшипники. | 1. Вручную проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и фиксацию шапочных болтов. 3. Проверить уровень смазки и отсутствие утечек. Выпустить конденсат. Произвести дозаправку смазкой осевой «Л» или «З» температурой 50÷80º. | Набор ключей, установка заправочная, молоток смотровой, стремянка, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная. | 4 | В случае повышенного нагрева произвести ревизию смазочного насоса (на ЭД-118Б) и подбивки. При снятом польстере осмотреть шейку оси, проверить зазоры (0,5÷2,0 мм; разность для одной оси не более 1,0 мм). |
| 7 | Осмотреть узлы подвешивания тяговых двигателей. | Произвести внешний осмотр, проверить состояние кронштейнов на тележках, носиков на остовах двигателей, пружинные пакеты, накладок обойм. Проверить наличие и надёжность фиксации поддерживающих валиков и гаек стягивающих болтов. | Лампа переносная, стремянка | 4 |  |
| 8 | Осмотреть тяговые редукторы. | Проверить крепление кожухов, отсутствие утечек смазки, вмятин. При выявлении дефектов половину кожуха отремонтировать со снятием. Проверить достаточность смазки по проблеску металла зубьев. При наличии проблеска добавить редукторную смазку до уровня нижней кромки заправочного окна. | Молоток смотровой, набор ключей, спецключ, устройство заправочное, лампа переносная | 4 | В случае разжижения редукторной смазки осевым маслом (у КМБ с ЭД-118Б) блок выкатить для ревизии уплотнений МОП. Проверку наличия смазки производить не ранее 45 мин после последнего передвижения тепловоза. |
| 9 | Осмотреть автосцепки. | Проверку осуществлять согласно требованиям Инструкции по ремонту и содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494 | Ломик-калибр, шаблон 873. | 5 | Между сцепленными секциями проверку саморасцепа осуществлять ломиком-калибром, у свободных автосцепок – шаблоном 873. |
| 10 | Осмотреть путеочиститель. | Проверить состояние кронштейнов, угольников, нижнего бруса. | Молоток смотровой, , набор ключей, лампа переносная. | 4 | Высота нижней кромки над уровнем головок рельсов 110÷175 мм. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Все работы с тормозной рычажной передачей и по замене тормозных колодок выполняются при выключенном воздухораспределителе. - Категорически запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Перед началом работ тепловоз должен быть закреплён установленным порядком. К работе приступать только после получения распоряжения руководителя работ. - При работе пользоваться только исправным инструментом. - Проверку и регулировку выхода штоков тормозных цилиндров выполнять вне стойла при отсутствии прочих работ по экипажу и автотормозам.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г..

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.