| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г.Гаммель «…..» сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой секции на стойло осмотреть. | 1. Дизель осмотреть, проверить отсутствие ненормальных вибраций, шумов, стуков. Проверить отсутствие выбросов масла и воды по привалкам агрегатов, люкам, штуцерам; пробиваний газов из выхлопного тракта, воздуха из ресивера. 2. Проверить каплепадение по сальника водяных насосов (10÷60 капель в 1 мин.) 3. На ощупь проверить нагрев корпусов водяных насосов. 4. Проверить подвод масла к опорам роторов турбокомпрессоров. 5. Проверить разрежение в картере (10÷60 мм водн. ст.) 6. Проверить давление масла в верхнем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 7. Проверить длительность свободного выбега роторов турбокомпрессоров (не менее 60 сек.) | Лампа переносная, фонендоскоп технический, секундомер. | 6 | На 15 поз. допускается до 100 капель в 1 мин. При охлаждённом корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. Смазку турбокомпрессоров проверять по нагреву маслопроводов. При 270 об/мин. давление масла не ниже 0,3 кгс/см2. Спустя 5 мин. работы при 400 об/мин. и температуре масла не выше 65º. |
| 2 | Проверить надёжность крепления блока к поддизельной раме и поддизельной рамы к главной раме. | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Оборванных шпилек, болтов, срезанных штифтов, изломанных или перетёртых шайб не допускается. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная | 4 |  |
| 3 | Проверить уровень масла в картере. | След масла должен располагаться вблизи середины промежутка между рисками маслоуказателя. | Салфетка, лампа переносная. | 3 | Проверку выполнять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. |
| 4 | Проверить состояние блока. | Проверить отсутствие трещин в сварных швах, надёжность крепления узлов, установленных на блоке. В случае признаков потери герметичности уплотнений цилиндровых втулок и толкателей топливных насосов | Лампа переносная, молоток смотровой. | 4 | Особое внимание уделять состоянию отсека вертикальной передачи. Опрессовку производить через один из мас- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | произвести опрессовку блока воздухом давлением ≈ 2,0 кгс/см2. |  |  | лоотделителей системы вентиляции картера. |
| 5 | Осмотреть ресивер. | Снять люки с обоих сторон блока, осмотреть ресивер изнутри. Проверить отсутствие выбросов масла и металлической пыли из нагнетателя II ступени. Протереть ресивер изнутри в доступных местах. | Лампа переносная, ветошь. | 4 | Перед установкой люков протереть уплотнения, осмотреть, заменить повреждённые. |
| 6 | Осмотреть выхлопные коллекторы. | Снять лючки с обеих коллекторов. Очистить от нагара окна цилиндровых втулок и перемычки привалочных плит. Очистить от нагара и остатков пригоревших прокладок, протереть крышки лючков. | Ключ торцовый 17 мм, шаберы, скребок, лампа переносная. | 4 | Проверять отсутствие посторонних предметов и выбросов масла в коллекторах. Сбитый кокс из коллекторов тщательно удалять. |
| 7 | Осмотреть поршни и поршневые кольца. | При пробоксовке коленчатых валов осмотреть через окна цилиндровых втулок поршни и поршневые кольца. | Ключ-трещотка, лампа переносная. | 3,8 | В случае выявления дефектов поверхностей поршней и колец опрессовать камеру сгорания воздухом давлением ≈ 5 кгс/см2. |
| 8 | Проверить состояние коленчатых валов с подшипниками. | 1. Снять крышки картерных люков с обеих сторон. Осмотреть шатунные и коренных подшипники. Проверить положение стыков вкладышей, отсутствие выдавливания частиц бронзы и баббита, их отсутствие на стенках картера; их отсутствие на сетках картера; проверить отсутствие трещин в коренных опорах. 2. Осмотреть открытые части валов. 3. Проверить затяжку и шплинтовку гаек на шпильках. 3.* Замерить зазоры «на масло» в коренных подшипниках (0,15÷0,35 мм), проконтролировать провисание коренных шеек нижнего коленчатого вала с I по VII (не более 0,05 мм). | Молоток смотровой, набор ключей, набор щупов, лампа переносная, ключ-трещотка. | 4 | Осмотр выполнять с пробоксовкой коленчатых валов. У дизелей модификаций М1, М2 обращать внимание на отсутствие алюминиевых чешуек у краёв вкладышей. Особое внимание уделять галтелям. * Работа выполняется с участием работников лаборатории диагностики. |
| 9 | Осмотреть картеры изнутри. | 1. Проверить отсутствие трещин сварных швов, следов забоин на листах. 2. Проверить надёжность крепления маслопроводов на хомутах; со штуцерами и маслоподводящими трубками. 3. Прокачать масляную систему дизеля, проверить герметичность системы смазки. 4. Осмотреть внутренние поверхности цилиндровых втулок и нижние части юбок поршней. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, ключ-трещотка, зеркало. | 4 | Осмотр выполняется при пробоксовке коленчатых валов. Прокачку осуществлять от маслопрокачивающего насоса. Осмотр производить при помощи зеркала. |
| 10 | Проверить состояние вертикальной передачи. | 1. Открыть крышки отсека с обеих сторон. 2. Проверить состояние, надёжность крепления и фиксации крепёжных и стопорных деталей. 3. Осмотреть конические шестерни, проверить совпадение торцов. 4. Осмотреть торсион, проверить отсутствие трещин и скручивания. 5. Осмотреть шлицевую втулку, проверить надёжность | Набор ключей, молоток смотровой, монтировка, зеркало, лампа переносная. | 5 | Особое внимание уде лять состоянию призонных болтов крепления шестерён к фланцам коленчатых валов и креплению корпусов в блоке. При необходимости проверить угол опережения нижним коленчатым валом верхнего (11÷13º) и зазор в шлицах (не более 0,9 мм). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | её крепления и стопорения. Проверить отсутствие люфтов в шлицевых зацеплениях. 6. Осмотреть маслоподводящие трубки. Проверить надёжность их крепления и ориентировку сопел. |  |  | Осмотр производить во время прокачки масляной системы. |
| 11 | Проверить состояние турбокомпрессоров. | 1. Разобрать фильтры смазки опорных узлов. Внутренние полости тщательно очистить; фильтрующие элементы очистить, промыть, продуть. 2. Отсоединить трубки подвода и слива масла, вывернуть штуцеры, снять крышки полостей опорно-упорных и опорных подшипников. Осмотреть полости опор и хвостовики валов роторов. Проверить отсутствие металлической стружки и цветов побежалости на хвостовиках. 3. Проверить от руки свободность вращения роторов. 4. * Замерить осевые разбеги роторов (0,2÷0,5 мм) и зазоры «на масло» в опорах (0,18÷0,35 мм). 5. Закрыть подшипниковые узлы, собрать маслопроводы. Проверить надёжность крепления турбокомпрессоров на дизеле. Проверить затяжку соединения с фланцами воздушных коллекторов. | Набор ключей, отвёртка, приспособление для замера разбега роторов, набор щупов, ванна промывочная, камера продувочная, лампа переносная, стремянка, ветошь, салфетки. | 5 | Уменьшение суммарного проходного сечения фильтрующих элементов не более 20%, разрывов не допускается. При необходимости. При отсутствии плавности хода промыть уплотнительные узлы опор (допускается безразборная промывка). * Замеры выполняются с участием работников лаборатории диагностики. |
| 12 | Проверить состояние нагнетателя II ступени. | Открыть люк редуктора привода нагнетателя, проверить состояние зубчатых колёс, подшипников, торсиона. Осмотреть уплотнения. Осмотреть смазочные трубки. Покрепить соединения. | Набор ключей, лампа переносная. | 4 | Осмотр системы смазки нагнетателя совмещать с прокачкой масляной системы. |
| 13 | Проверить состояние привода насосов и регулятора. | Снять люк отсека, осмотреть шестерни, проверить состояние зубчатых венцов, целостность пружин эластичной шестерни. Осмотреть муфту привода масляного насоса, проверить её фиксацию. | Набор ключей, лампа переносная. | 4 |  |
| 14 | Осмотреть водяные насосы. | Проверить затяжку соединений, отсутствие утечек. Отсоединить штуцеры, прочистить и продуть дренажные трубки. | Набор ключей, ёрш проволочный, крючок, плоскогубцы, подвод сжатого воздуха. | 4 | В случае ненормального каплепадения по сальника или его отсутствия заменить или добавить набивку. |
| 15 | Очистить дренажную систему. | Дренажную трубу снять, для отжига в заготовительный цех передать. После отжига трубу очистить, удалить остатки кокса, осмотреть. При необходимости выправить деформации. | Набор ключей, молоток слесарный, щипцы кузнечные, ветошь. | 3 | При наличии дренажного бачка открыть клапан, слить шлам. |
| 16 | Слить отстой из воздухоохладителей. | При наличии масла произвести ревизию опорных узлов турбокомпрессоров со снятием турбокомпрессоров с дизеля. Для контроля состояния поршневых колец открыть индикаторные краны, провернуть от генератора коленчатые валы, проверить отсутствие выбросов масла из кранов. | Ёмкость для сбора шлама. | 3 | Ревизию выполнять обоим турбокомпрессорам одновременно. Полная разборка и очистка уплотнений и каналов подпорного воздуха при ревизии обязательна. |
| 17 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора шлама. | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 18 | Работающий дизель после ремонта осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4, 5 и 6 раздела 1. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). | Набор ключей, лампа переносная. | 6 | При необходимости отрегулировать каплепадение по сальника водяных насосов (подтягивать или отпускать гайки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | грундбуксы на одинаковое число граней, перекосов не допускать. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Вскрытие люков картера производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Всё время нахождения тепловоза на тракционных и цеховых путях на дренажных трубах должно быть навешено специальное ведро. Запуск дизеля производить только вне цеха. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - При прокрутке коленчатых валов от генератора все работы на тепловозе прекращать. - Перед проворотом коленчатого вала вручную проверять исправность блокировки валопроворотного механизма. Работы в картере и на всех агрегатах, кинематически связанных с дизелем, при провороте запрещены. - Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах и откидных площадках. - Прокачку масляной системы и прокрутку коленчатых валов осуществлять по согласованию с работниками, выполняющими ремонт электрооборудования и аккумуляторной батареи. - При работе пользоваться только исправными инструментами и оснасткой. - Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных и незакреплённых ограждениях. - Ремонт и очистку дренажных труб выхлопной системы выполнять только при условии их остывания после отжига. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальным матами. Снятие и постановку агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г..

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.0.00.000РЭ. 1985 г.

- М.Д. Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудования тепловозов». 1978 г.