| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 топливной аппаратуры секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливную аппаратуру перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам. Проверить отсутствие утечек по привалкам топливных насосов к коллекторам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не менее 1,5 кгс/см2). 3. Проверить скорость вращения коленчатых валов (на 0 поз. 400±15 об/мин., на 9 поз. 660±15 об/мин., на 12 поз. 755±15 об/мин., на 15 поз 845÷860 об/мин. 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 поз. 5. Проверить срабатывание предохранительного устройства от кнопки аварийной остановки. 6. Проверить чёткость остановки дизеля при создании давления в дифференциальном манометре. 7. Проверить срабатывание предельного регулятора (940÷980 об/мин.) 8. Проверить работу ускорителя запуска. 9. Проверить работу дизеля на аварийном питании. | Ключ рожковый 19*22 мм, трубка резиновая, монтировка. | 6 | Перепад давления на ФТО не более 1,5 кгс/см2. При использовании двухрежимных форсунок скорость вращения коленчатых валов на 0 поз. 270÷280 об/мин. Для сцепленных секций разница в скорости вращения на 12÷15 поз. допускается не более 10 об/мин. Дизель должен останавливаться при давлении в дифманометре 30÷ 35 мм водн. столба. Запуски и остановки дизеля приурочивпать к замене масла и промывке объединённого регулятора (см. раздел 2). |
| 2 | Заменить масло в объединённом регуляторе. | 1. Остановить дизель, слить масло из регулятора. 2. Залить в регулятор чистое отфильтрованное дизельное топливо, запустить дизель, дать проработать 5 мин., заглушить, топливо слить. 3. Залить в регулятор свежее масло, вновь запустить | Ёмкость для сбора отстоя, гусаки заправочные. | 3 | Остановки и запуски дизеля для промывки регулятора совмещать с проверками согласно требованиям п.п. 5, 6, 7 и 8 раздела 1. Регулятор заправлять авиамаслом МС-20, МК-22. В зимнее время допу- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дизель, дать проработать 5 мин. и заглушить. 4. Масло из регулятора слить и заправить свежее до установленного уровня. |  |  | скается применение М14В2. Запрещается использование масла из картера дизеля! |
| 3 | Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать. | Перед отворачиванием гаек со шпилек ослабить их в несколько приёмов. Уплотняющие медные прокладки носиков форсунок увязать со «своими» форсунками. | Набор ключей, приспособления для монтажа и переноски форсунок, комплект заглушек. | 3 | Непосредственно после снятия форсунок закрывать штуцеры колпачками. Ослабление гаек крепления форсунок выполнять не более одной гранью за приём. |
| 4 | Проверить герметичность нагнетательных клапанов топливных насосов. | Проверку производить путём включения топливоподкачивающего насоса. Подтеканий из штуцеров не допускается. | Лампа переносная. | 3 | Работа выполняется при снятых форсунках. В случае подтекания насос заменить, соблюдая группу производительности. |
| 5 | Проверить состояние механизма управления дизелем. | 1. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, проверить отсутствие заеданий. 2. Осмотреть пружины поводков реек 3. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами поводков тяг, проверить состояние фиксации упоров. 5. Осмотреть тяги отключения топливных насосов и величину их хода (7,9÷9,1 мм). | Монтировка, приспособление для фиксации рычажного механизма, штангенциркуль, приспособление с индикатором, лампа переносная. | 4 | При подозрении на тугой ход рассоединить сочленение рычажной системы со штоком регулятора, проверить усилие (не более 5 кгс). |
| 6 | Проверить состояние кулачковых валов и шестерён привода топливных насосов. | Осмотреть поверхность кулачков, проверить крепление шестерён, отсутствие сколов. | Лампа переносная, молоток смотровой. | 4 | Работа выполняется при открытых люках верхнего картера. |
| 7 | Проверить состояние топливоподкачивающих насосов. | Проверить затяжку соединений топливоподкачивающего агрегата и помпы, отсутствие утечек по стыкам топливопроводов и уплотнениям валов. У топливоподкачивающего агрегата проверить свободность проворачивания вала насоса от руки и исправность муфты. | Лампа переносная | 4 |  |
| 8 | Очистить фильтры грубой очистки топлива. | 1. Отвернуть пробки, слить топливо из колпаков. 2. Отвернуть стяжные болты, снять колпаки, изъять фильтрующие элементы. 3. Фильтрующие стаканы с лентой промыть в керосине, очистить волосяной щёткой, дать керосину стечь, продуть сжатым воздухом. 4. Колпаки промыть в керосине, протереть. Фильтры собрать. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, ванна промывочная, продувочная камера, щётка волосяная, салфетки. | 3 | Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. Сборку фильтра производить сразу же после промывки фильтрующих стаканов. При сборке проверять исправность уплотнений, дефектные заменить. Запрещается протирка колпаков ветошью. |
| 9 | Испытанные форсунки на дизель установить. | 1. Осмотреть конусные части стыков трубок и штуцеров, проверить отсутствие рисок, забоин и трещин. 2. Одеть уплотнения на носики форсунок, форсунки осторожно ввести в адаптеры. 3. Наживить гайки, затянуть предварительной затяжкой, затем окончательно в несколько приёмов, вначале не более 1 грани за приём, последние приёмы – не более 1/2 грани. | Набор ключей, приспособления для монтажа и переноски фор сунок. | 4 | Медные уплотнения, бывшие в употреблении, устанавливать после отжига и обжима для сглаживания гребней. Уплотнения укладывать в «свои» адаптерные гнёзда, при замене подбирать равные по толщине. Топливоподводящие штуцеры форсунок при |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить совпадение конусов трубок высокого давления и штуцеров форсунок, при необходимости подогнуть. Гайки затянуть. 5. Подсоединить сливные трубки. |  |  | монтаже располагать строго по вертикали. Затяжка гаек на штуцерах должна происходить свободно, без затягивания трубки. |
| 10 | Слить отстой из топливного бака. | Сливать 2÷3 литра в прозрачную ёмкость. Проверять отсутствие следов воды. | Спецключ, ёмкость для сбора отстоя. | 2 | Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. |
| 11 | Отрегулировать игольчатый клапан буфера объединённого регулятора и проверить скорость вращения коленчатых валов дизеля на 0 позиции. | 1. Произвести запуск дизеля с иглой буферного устройства, отвёрнутой от закрытого положения на 2÷3 оборота и дать проработать в течение 2÷3 мин. 2. Спустя 2÷3 мин. начать постепенно заворачивать иглу до прекращения неустойчивой работы дизеля. 3. Проверить число оборотов коленчатых валов на 0 поз. согласно требованиям п.3 раздела 1. | Тахометр контрольный, отвёртка, набор ключей. | 5 | Работа выполняется после вывода секции со стойла. Температура воды и масла перед запуском должна составлять не менее 40º. |
| 12 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3 и 9 раздела 1. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. | Контрольный тахометр. | 6 | Скорость вращения коленчатых валов проверять контрольным тахометром. |

Требования ОХТ и ТБ:

| - Проверку герметичности нагнетательных клапанов топливных насосов и работы топливоподкачивающего насоса согласовывать с работниками, осуществляющими ремонт электрического оборудования. - Перед работами на приводе топливных насосов убеждаться в исправности откидных площадок на дизеле. - При работах, связанных с контактом с дизельным топливом, использование средств защиты кожи обязательно. - Запрещаются какие-либо работы на топливной аппаратуре на работающем дизеле, кроме регулировок и проверок. - Изъятие «загоревших» форсунок из адаптеров осуществлять только при помощи специального приспособления. - Запрещаются продувочные работы вне продувочной камеры, а также при неработающей вытяжной вентиляции продувочной камеры. - Скопления нефтепродуктов из отсеков топливных насосов удалять специальным шприцем. - При работе пользоваться только исправным и типовым инструментом. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 ТЭ10ИО от 31.12.2004 г..

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- М.Д.Рахматуллин «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.