| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2005 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть. | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить давление топлива в коллекторе 2,0÷2,5 кгс/см2). 4. Проверить отсутствие течей масла или топлива в контрольном отсеке топливоподкачивающего насоса. 5. По пульсациям в трубках проверить работу топливных насосов высокого давления. 6. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 7. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. 8. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. Проверить число оборотов коленчатого вала (на 0 и 1 поз 350±5 об/мин; на 8(9) поз. 745÷765 об/мин.) | Манометр переносной, ключ рожковый 24*27 мм. | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. При резком сбросе с 8(9) поз. в 0 поз. не должно происходить сильной просадки оборотов и «вождения» регулятора. На ЧМЭ3 1 поз. 350±10 об/мин.; на ЧМЭ3Т,Э на 0 поз. 300+30 об/мин. |
| 2 | Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать. | 1. Отсоединить сливные и нагнетательные трубки, на штуцеры навернуть защитные колпачки. 2. Ослабить поочерёдно на одну грань за обход гайки накидных фланцев до полного ослабления, форсунки с уплотнениями изъять из кожухов. | Спецсъёмник, набор ключей, приспособление для переноски форсунок, комплект заглушек. | 4 | Работа выполняется на чётных ТО-3. Перед изъятием форсунок вытирать насухо поверхность цилиндровых крышек вокруг форсунок. Отверстия в цилиндровых крышках после изъятия форсунок закрывать |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пробками. |
| 3 | Проверить состояние системы управления дизелем. | 1. Осмотреть рычажную системы с проскальзывающей тягой, проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. 2. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы, реек топливных насосов, надёжность зацепления реек с поводками, отсутствие люфта в приводах реек. 3. Проверить наличие пломбировки на упорах и проскальзывающей тяге. | Лампа переносная, пломбир, пассатижи. | 4 | Пломбировку восстанавливать только после выяснения причины срыва пломбы. |
| 4 | Осмотреть топливные насосы и толкатели. | Проверить надёжность крепления, отсутствие признаков течей топлива по стыкам штуцеров, отсутствие трещин. У ревизионной секции кулачкового вала осмотреть ролики и корпуса толкателей насосов. | Лампа переносная, набор ключей. | 4 | Насосы с заеданиями реек заменить на исправные. При замене насосов соблюдать требования по регулировке длины толкателя и выхода рейки. |
| 5 | Проверить надёжность крепления топливопроводов, фильтров, объединённого регулятора, топливоподогревателя, топливного бака. | Особое внимание уделять отсутствию утечек топлива по стыкам штуцеров трубопроводов, лючкам и крышкам, отсутствию течей воды по топливоподогревателю. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная. | 3 |  |
| 6 | Осмотреть топливоподкачивающие насосы. | Проверить надёжность крепления насосов и их частей, отсутствие течей по штуцерам и привалкам деталей. У ручного насоса проверить качество нагнетания. У основного насоса проверить отсутствие признаков перегрева втулочных и приводного подшипников. | Лампа переносная, набор ключей. | 3 | Для проверки работы ручного насоса открывать атмосферный краник за насосом. |
| 7 | Осмотреть объединённый регулятор дизеля. | Проверить надёжность крепления регулятора на дизеле и соединения отдельных его узлов. Проверить отсутствие течей масла. | Лампа переносная, набор ключей. | 3 |  |
| 8 | Очистить масляный фильтр объединённого регулятора. | 1. Снять колбу с фильтрующим элементом. Элемент промыть в керосине, продуть сжатым воздухом, осмотреть. 2. Продуть сжатым воздухом каналы в колбе и осевом стержне. 3. Осмотреть резиновые уплотнения. Повреждённые, изношенные, потерявшие упругость заменить. Осмотреть нижнюю пружину. 4. Колбу промыть и протереть. | Набор ключей, ванны промывочные, подвод сжатого воздуха, камера продувочная, салфетки, ветошь. | 3 | Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. Протирку внутренних поверхностей колбы и деталей осуществлять салфетками с подрубленными краями. |
| 9 | Очистить пластинчато-щелевой фильтр грубой очистки. | 1. Вывернуть пробку в днище, выпустить шлам. 2. Отсоединить трубопроводы, снять крышку с пакетом. 3. Пакет промыть в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. Осмотреть пластины, изломанные заменить. Проверить надёжность фиксации стержней. 4. Фильтр собрать, проверить лёгкость проворачивания рукоятки. | Набор ключей, тара для переноски пластинчатых пакетов, ёмкость для сбора шлама, ванны промывочные, камера продувочная. | 4 | Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. При промывке энергично проворачивать пакет, опущенный в ванну. |
| 10 | Проверить состояние | 1. Отвернуть пробки, выпустить шлам. | Набор ключей, ёмкость для | 4 | Не допускать попадания загрязнений во внут- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фильтров тонкой очистки | 2. Снять крышки, изъять элементы с уплотнениями. 3. Осмотреть резиновые прокладки под торцами элементов и крышками. Изношенные и деформированные заменить. 4. Осмотреть пружины, изломанные, просевшие заменить. 5. Осмотреть фильтрующие элементы, проверить отсутствие повреждений фильтрующей намотки. Сильные наслоения загрязнений удалить. | сбора шлама, лампа переносная, ванна промывочная. |  | ренние полости элементов. При необходимости замены хотя бы одного элемента заменять все независимо от состояния |
| 11 | Слить отстой из топливного бака. | Отвернуть пробку отстойника со стороны топливомерного стекла, надавить на шариковый клапан, слить ≈ 2 л топлива. | Ключ рожковый 32*36 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 2 | Проверять отсутствие воды. |
| 12 | Удалить воздух из топливной системы. | Открыть атмосферный кран перед обратным клапаном, прокачать топливо ручным насосом до начала выхода его сплошной струёй. Открыть пробки на крышках ФТО, прокачать топливо до окончания выхода пузырей. | Ключ рожковый 19*22 мм, ёмкость для сбора отстоя. | 3 | При необходимости отворачивать пробки на насосах высокого давления. Проверить герметичность стыков топливопроводов. |
| 13 | Форсунки после испытания на дизель установить. | Перед затяжкой штуцеров проверять совпадение конусов трубок и штуцеров, упругий ход трубок во время затяжки накидных гаек не допускается. Накидные гайки должны наворачиваться на штуцеры свободно, иметь достаточный натяг. Форсунки устанавливать с новыми уплотнениями. Затяжку гаек накидных фланцев осуществлять равномерно, на одну грань за обход. | Набор ключей, приспособление для переноски форсунок, штангенциркуль. | 5 | Работа выполняется на чётных ТО-3. Допускается подгибка трубок при установке форсунок для совпадения конусов. Количество уплотнений под распылителем не более 2 шт., суммарная толщина 2÷3 мм. Выход носка распылителя в цилиндре 3±0,5 мм. |
| 14 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть. | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 4, 5, 6 и 7 раздела 1. Особое внимание уделять отсутствию течей по стыкам трубок высокого давления, в т.ч. по штуцерам форсунок. 2. Проверить скорость вращения коленчатого вала по позициям. Для ЧМЭ3: - 0 поз. 350±5 об/мин; - 1 поз. 350±10 об/мин; - 2 поз. 380±5 об/мин; - 3 поз. 420±5 об/мин; - 4 поз. 460±10 об/мин; - 5 поз. 510±10 об/мин; - 6 поз. 560±10 об/мин; - 7 поз. 660±10 об/мин; - 8 поз. 745÷765 об/мин. Для ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э: - 0 поз. 330+30 об/мин; - 4 поз. 420±10 об/мин; - 9 поз. 745÷765 об/мин. | Набор ключей, пассатижи, пломбир, тахометр переносной. | 6 | После ТР выполняются контрольные реостатные испытания. При необходимости выполнить подрегулировку. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Сброс топлива и шлама при проверке работы ручного топливоподкачивающего насоса, из топливных фильтров, при удалении воздуха; сбор отстоя из топливного бака осуществлять только в специальные ёмкости. - Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно удалять. - Снятие и постановку форсунок осуществлять только при неработающем дизеле. При снятии форсунок использовать специальный съёмник. - Ремонт топливной аппаратуры осуществлять только в специализированном отделении, на стендах с работающей местной вентиляцией. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При работе пользоваться только исправными инструментами и оснасткой. - При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. - Запрещается промывка деталей дизельным топливом, кроме специально оговоренных случаев. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3. ЧМЭ3ИО от 31.12.2004 г.

- Инструкция по эксплуатации двигателя K6S310DR для тепловоза ЧМЭ3 Ds3424D, нац. предприятие «ЧКД-Прага», Чехия.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.