| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 18 от 24.09.2002 г. |  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  |  | локомотивного депо |
|  |  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  |  | «……» декабря 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10

технического обслуживания ТО-2, 3 и текущего ремонта турбокомпрессора ТК-33Н(С)

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Турбокомпрессор при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних звуков и вибраций. 2. По нагреву трубок проверить подвод масла к опорным узлам. 3. Проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов и воздуха. 4. Вывернуть пробку на раздаточном тройнике, ввернуть штуцер манометра, замерить давление масла (на 0 поз. не ниже 0,5 кгс/см2; на 8 (9) поз. не ниже 1,8÷3,0 кгс/см2). | Манометр жидкостный, ключ рожковый 19*22 мм. | *0,016 **,***0,105 | 5 | Работа п.4 выполняется на ТО-3 и ТР-1. Температура масла при замере 60÷80º. |
| 2 | Произвести внешний осмотр турбокомпрессора. | 1. Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. 2. Проверить отсутствие механических повреждений, признаков местных перегревов. | Молоток смотровой, лампа переносная, набор ключей. | 0,064 | 4 |  |
| 3 | Слить шлам из выхлопного корпуса. |  | Ключ 24*27 мм, ёмкость для сбора шлама. | 0,040 | 3 |  |
| 4 | Произвести очистку тройника разводки масла к опорам. | Тройник снять, очистить снаружи, промыть изнутри керосином под давлением, продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы накидных гаек и штуцеров. | Ключ рожковый 19*22 мм, ванна промывочная, установка | **,***0,192 | 4 | Работа выполняется на ТО-3 и ТР-1. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промывочная, камера продувочная, ёрш проволочный, ветошь. |  |  |  |
| 5 | Замерить осевой разбег ротора. | 1. Отсоединить маслоподводящую трубку со стороны турбины, вывернуть штуцер. 2. Отвернуть гайки, снять крышку опорного узла со стороны турбины. 3. Закрепить на шпильках крышки и хвостовике ротора приспособление с индикатором. 4. Сдвинуть ротор в сторону компрессора до упора, выставить показание индикатора на нуль. 5. Сдвинуть ротор на турбину до упора, проверить показание индикатора (0,20÷0,50 мм) | Набор ключей, приспособление для замера разбега. | **,***0,185 | 5 | Работа выполняется на чётных ТО-3 и ТР-1. Проверять визуально состояние хвостовика вала ротора. |
| 6 | Проверить состояние опорных узлов. | 1. Отсоединить маслоподводящие трубки, снять штуцеры и крышки обеих опор порядком, указанным в п.п. 1 и 2 раздела 4. 2. Осмотреть хвостовики вала ротора. 3. Проверить свободность вращения вала ротора от руки. 4. Проверить радиальные разоры в подшипниках (0,18÷0,35 мм). 5. Маслоподводящие трубки, тройники и штуцеры очистить согласно требованиям раздела 3. Очистить крышки, проверить состояние уплотнений. 6. Проверить чистоту дренажных каналов выброса запорного воздуха. | Набор ключей, лампа переносная, набор щупов, установка промывочная, камера продувочная, ёрш проволочный, ветошь. | ***0,361 | 6 | Работа выполняется на ТР-1. Проверять отсутствие цветов побежалости, сколов, трещин. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Подсоединение манометра к тройнику разводки масла для замера давления на опорах производить при остановленном дизеле. 2. При продувке трубок и тройника смазочной системы струю вылета шлама направлять в сторону вытяжного зонта. Вытяжная вентиляция зонта при этом должна работать. 3. Запрещается выполнение каких-либо работ на турбокомпрессоре или системе смазки при работающем дизеле.

Оперативное время всего	-	*0,120/**0,586/***0,947нч;

Средний разряд			-	*3,8/**4,4/***5,0;

* - для ТО-2

** - для ТО-3

*** - для ТР-1

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

1. Турбокомпрессоры ТК33НиС. Руководство по эксплуатации ТК063РЭ. ОАО «СКБТ» г. Пенза, 1995 г.

2. Правила технического обслуживания и текущих ремонтов тепловозов ТЭМ2 ЦТ-519, 1997 г.