| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” декабря 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11

ремонта центробежного фильтра масла дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ротор разобрать | Отвернуть с выступа днища гайку, снять медное уплотнение, разъединить крышку с днищем. Из паза днища изъять резиновое уплотнение, из крышки изъять сетку. | Тиски слесарные, спецключ | 0,093 | 3 | Ротор зажимать в тисках с алюминиевыми губками. Избегать сильной затяжки тисков. При отсутствии сборочных рисок днища и крышки нанести новые. |
| 2 | Детали фильтра очистить | Кожух фильтра, крышку и днище ротора очистить при помощи щёток, промыть в керосине. Все детали продуть сжатым воздухом, после очистки протереть чистой сухой ветошью. | Щётка волосяная, ванна промывочная, камера продувочная, ветошь | 0,117 | 3 | Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. «Упорные» отложения удалять скребком. |
| 3 | Детали фильтра осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть кожух, проверить отсутствие вмятин и трещин. Проверить надёжность приклёпки ребристой втулки к кожуху. Запилить заусенцы на кромках. 2. Осмотреть крышку ротора, проверить отсутствие деформаций и повреждений. Проверить затяжку ниппелей в соплах, правильность ориентировки. При необходимости подтянуть и проверить чистоту отверстий. Запилить заусенцы на кромках. Осмотреть отражательный кожух, | Молоток слесарный, плоскогубцы, напильники, надфили, оборудование для пайки, шкурка шлифовальная. | 0,100 | 4 | После механической обработки детали подвергать вторичной промывке и продувке. Диаметр отверстий в ниппелях 2,0 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проверить надёжность насадки на выступ днища. 3. Осмотреть сетку, при необходимости повторить очистку. Мелкие надрывы запаять. Выправить деформированные места Проверить плотность входа сетки в гнездо крышки (вход с лёгким натягом). 4. Осмотреть стягивающую гайку и медное уплотнение. Детали с изношенной резьбой, трещинами, сколами, перетёртые заменить. 5. Осмотреть резиновое уплотнение крышки в днище, протереть. Потерявшее упругость, растрескавшееся, передавленное заменить. Очистить паз под уплотнение в днище. |  |  |  |  |
| 4 | Проверить состояние втулок подшипников в выступе днища | Проверить надёжность запрессовки втулок. Осмотреть рабочие поверхности, мелкие риски и задиры вывести шабером. Проверить внутренние диаметры втулок, сравнить с диаметрами шеек оси, определить зазор (0,06 ÷ 0,30 мм) | Нутромер, шабер, лампа переносная | 0,046 | 5 | Натяг втулок при запрессовке 0,06 ÷ 0,11 мм. При шабрении снимать минимум металла. Овальность втулок не более 0,02 мм. |
| 5 | Ротор собрать | 1. Опустить отражательный кожух по выступу вниз до упора в днище. 2. Уложить в гнездо крышки ротора сетку. 3. Уложить в паз днища резиновое уплотнение. Одеть на выступ днища крышку, поджать уплотнение в пазе. На крышку уложить медное уплотнение, затянуть гайку. | Тиски слесарные, спецключ | 0,106 | 4 | Работа п.1 выполняется в случае смещения отражателя. При сборке ротора соблюдать совпадение сборочных рисок. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувочные работы осуществлять только в продувочной камере с исправной вытяжной вентиляцией. - При продувке пользоваться защитными очками, избегать вылета загрязнений в сторону из продувочной камеры.

Оперативное время всего	-	0,462 нч;

Средний разряд			-	3,6;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3ИО от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.