| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 16 от 23.05.2003 г. |  |  | Главный инженер |
| № 17 от 26.05.2003 г. |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” декабря 2005 г. |

|  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12 |
| --- | --- |
|  | текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3 |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 0,219 | 5 | Длительность разгона каждой гидромуфты на 0 поз. не более 10 сек. По наличию тяги у диффузоров. При неработающем дизеле просачивания не допускается. |
| 2 | Продуть секции холодильника |  | Подвод сжатого воздуха | 0,120 | 2 | Работа выполняется при работающих вентиляторах обоих контуров. |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная | 0,259 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки установить | Ослабить, затем отпустить гайки крепления пакетов, пакеты изъять. Из бака выпустить шлам, бак осмотреть, проверить отсутствие посторонних частиц внутри бака и в шламе. Проверить отсутствие течей масла из бака. Посадочные места бака и фланцев пакетов очистить, очищенные пакеты установить на новых прокладках. | Ключ рожковый 17*19 мм, шабер, лампа переносная, лоток с ёмкостью для сбора шлама, тара для переноски пакетов, ветошь. | 0,293 | 3 | Фильтрующие пакеты передаются для очистки и ремонта в заготовительный цех. Избегать попадания загрязнений с пакетов на дно бака. При установке пакетов не допускать оставления старых прокладок. |
| 5 | Заменить фильтрующие элементы ФТО масла дизеля | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и центрирующий лист. Изъять фильтрующие элементы с дистанционными втулками. 2. Осмотреть центральный стержень и дистанционные втулки. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки, проверить состояние пружины. 3. Вложить в корпус новые фильтрующие элементы с дистанционными втулками, уложить центральный лист и пружину. Фильтр закрыть крышкой на новой прокладке. | Набор ключей, шабер, крючок для извлечения старых элементов, лампа переносная, тара для переноски старых элементов, ветошь | 0,390 | 3 | При необходимости очищать привалочные места крышки и корпуса от старой прокладки. |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений | 1. Осмотреть горизонтальный промежуточный и поводковый валы. Проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перифлекс. На ощупь проверить отсутствие нагрева. Проверить отсутствие трещин, надрывов, расслоений. У муфт Перифлекс проверить отсутствие сдвигов торов в планшайбах. 3. Снять кожух вертикального вала вентилятора холодильника I контура. Осмотреть согласно требованиям п.1 настоящего раздела. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицевом соединении, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. 4.**Произвести смазку карданов и шлице- | Набор ключей, молоток смотровой, пассатижи, пресс-маслёнка, лампа переносная | *0,093 **0,478 | 4 | При необходимости выполнить ремонт кожуха и его замков. **Работа п.4 выполняется на ТР-1. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вого соединения вертикального вала вентилятора I контура (смазка ЖРО,запрессовывать до выдавливания из зазоров в шлицах и игольчатых подшипниках). 5. Покрепить резьбовые соединения, проверить надёжность стопорения крепёжных деталей. |  |  |  | В центровочных кольцах муфт Перифлекс смазку заменять при каждой разборке (смазка УС). |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редуктор | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробки. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора холодильника I контура. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипниковых узлов и лабиринтов. | Молоток смотровой, набор ключей, лампа переносная | 0,043 | 4 | При необходимости снять крышку, прочистить сливные сопла гидромуфт; вскрыть золотниковую коробку, проверить плотность и подвижность золотников, исправность уплотнений. |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров и воздушных фильтров турбокомпрессора снять, после очистки на место установить | Перед установкой очищенных кассет на место проверять их исправность и плотность прилегания к посадочным местам. | Тележка, подвод сжатого воздуха | 0,473 | 3 | Кассеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. Кузовные кассеты отсека АБ при отсутствии загрязнений продуть сжатым воздухом без снятия. |
| 9 | Проверить состояние шахты холодильника | 1. Открыть дверцы жалюзи, осмотреть секции и коллекторы. Проверить отсутствие утечек воды. Удалить загрязнения с оребрения секций. 2. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия и полноту раскрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода, проверить отсутствие износа и надёжность стопорения деталей шарниров. Осмотреть пневмоцилиндры с гибкими рукавами, проверить целостность и крепление рукавов, отсутствие утечек воздуха. 3. Осмотреть крыльчатки вентиляторов с их проворотом. При открытых верхних жалюзи осевые крепёжные узлы. | Лампа переносная, пресс-маслёнка, пассатижи, щётка жёсткая волосяная | *0,145 **0,445 | 4 | Допускается «потение», но не течи. При наличии сжатого воздуха с пневмосетях управления проверить чёткость работы приводов путём принудительного включения вентилей. При механических повреждениях крыльчатки подлежат замене в сборе на отремонтирован- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.**Добавить в подшипники вентилятора I контура по 20÷25 гр. смазки ЖРО. |  |  |  | ные и отбалансированные. **Работа п.4 выполняется на ТР-1 |
| 10 | Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей | 1. Проверить затяжку фундаментных соединений, надёжность насадки колёс на валах, целостность коробов. 2. Осмотреть гибкие воздуховоды, устранить неплотности и повреждения. Проверить надёжность фиксации нижних рамок на остовах двигателей. 3.**Добавить в подшипники по 10÷20 гр. смазки ЖРО. | Набор ключей, молоток смотровой, шорный инструмент, пресс-маслёнка, лампа переносная | *0,070 **0,270 | 3 | Работа п.3 выполняется на ТР-1. |
| 11 | Осмотреть ремни приводов двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12÷14 мм (у старогодных ремней до 15 мм). Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. | Линейка, динамометр, лампа переносная | 0,060 | 4 | Замену ремней производить полным комплектом, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |
| 12 | Осмотреть расширительный бак | Проверить отсутствие утечек и чистоту водомерного стекла. | Лампа переносная | 0,024 | 3 | Проверять уровень воды в баке. |
| 13 | Осмотреть глушитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов и утечек нефтепродуктов, состояние и надёжность соединений сильфона. 2.**Отсоединить сливную трубу, прочистить вначале проволочным ершом, затем протащить внутри ветошь и продуть сжатым воздухом. | Ключ рожковый 60*70 мм, ёрш проволочный, шомпол стальной, ветошь | *0,055 **0,890 | 3 | **Работа п.2 выполняется на ТР-1. При необходимости трубу промыть изнутри керосином или моющим раствором. |
| 14 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 0,155 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности: - Продувку секций холодильника и кузовных фильтров осуществлять вне стойла. При продувке сливной трубы глушителя избегать вылета загрязнений в сторону людей. Нахождение посторонних лиц в дизельном помещении, в отсеке шахты, у компрессора, на площадке у отсека АБ во время продувки запрещается. Продувку осуществлять в защитных очках. - Проверку тяги вентиляторов тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. - Во время пробоксовки коленчатого вала дизеля прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. - Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых контактов контакторов Д. - Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие жалюзи и технологических дверей шахты при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - Снятие и постановку агрегатов и узлов более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. - После очистки сливной трубы глушителя керосином установку её на глушитель осуществлять после тщательной протирки и удалении остатков керосина.

Оперативное время всего - *2,399/**4,119 нч; Средний разряд - 3,4; * - для ТО-3 ** - для ТР-1 # Инженер-технолог А.А.Шитов Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ Н.П.Анисимова При составлении карты использована литература: - Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3 ИО от 31.12.2004 г. - И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г. - Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728 от 28.12.1999 г.