| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” февраля 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2

ревизии буксового узла I объёма

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буксу разобрать | 1. Расстопорить болты, снять наружные крышки, снять уплотнения крышки. Выбрать смазку из доступных мест. 2. * Снять блок упорного подшипника. 3.* Поджать пружину осевого упора, расстопорить упор, осторожно отпустить пружину, изъять из крышки упор, пружину и амортизатор. 4. ***Расстопорить и отвернуть болты, снять стопорную планку, отвернуть осевую гайку, снять торцовую шайбу. 5. Расстопорить и отвернуть болты, задней крышки, корпус буксы зачалить, закрепить на корпусе стяжку. Осторожно сдвинуть по внутренним кольцам (электровозы и ТЭ10М) или подшипнику (ЧМЭ3) и снять вместе с блоками подшипников (у электровозов и ТЭ10М). 6. *,*** Удалить смазку из всех остальных частей буксы. Выпрессовать из корпуса блоки подшипников и большое дистанционное кольцо (у ТЭ10М). 7. *Снять внутреннюю крышку. 8. *Вывернуть пробку из корпуса. | Гайковёрт, набор ключей, чалочное приспособление, пассатижи, стакан предохранительный, стяжка, спецключ. | *0,445 **0,556 ***0,432 | 5 | Перед разборкой букс колёсная пара должна быть очищена. * П.п. 2 и 3 для букс ТЭ10М. При разборке буксы ТЭ10М принимать меры против выпадения деталей упорного узла. ***П. 4 для букс электровозов. Перед снятием корпуса буксы электровоза на резьбовую часть одевать предохранительный стакан. При отсутствии УЗ-дефектоскопа демонтировать внутренние кольца. *,***П. 6 для букс электровозов и ТЭ10М. *П.п. 7 и 8 для букс ТЭ10М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 9. С внутренней крышки снять уплотнения. |  |  |  |  |
| 2 | Детали буксы очистить | Очистку производить щётками в ваннах с последующей протиркой насухо безворсовыми салфетками с подрубленными краями. Для промывки использовать эмульсию, приготавливаемую непосредственно перед использованием (50÷70% воды и 30÷50% керосина с добавлением 0,5 % моющего средства ЭЛВА). Допускается промывка остающихся на шейке оси деталей осветительным керосином. | Ванны промывочные, щётки, салфетки | *0,427 **0,273 ***0,385 | 2 | Температура раствора при очистке ≈20º. Допускается промывка подшипников в бензине Б-70 или уайтспирите. Оставшиеся на шейке оси детали насухо протереть салфеткой и покрыть чистым маслом. |
| 3 | Подшипники осмотреть и отремонтировать. | Осмотреть кольца, ролики и сепараторы. У подшипника ЧМЭ3 повернуть наружное кольцо относительно сепаратора на 45÷90º, вынуть ролик из одного ряда, медленно проворачивая наружное кольцо, осмотреть беговые дорожки и бурты. Затем ролик завести на место и повторить операцию для другого ряда роликов. Детали подлежат браковке при: - Волнообразный накат и рифление. - Цвета побежалости. - Сплошной электроожог (цепочка слившихся или близко расположенных точек). - Трещины, раковины, сколы и изломы. - Усталостные выкрашивания. - Вмятины и задиры. - Коррозия с проникновением вглубь металла. - Деформация сепаратора, вызывающая набегание роликов на нерабочие борты внутреннего кольца или их выпадение. Допускается устранение следующих дефектов: - Устранение мелких вмятин и рисок на поверхности качения. Выполнять зачисткой шкуркой с зерном 5÷6 на масле. После зачистки допускается оставление невыведенных следов рисок и вмятин. - Устранение монтажных задиров идущих от края поверхности, длиной не | Приспособление для демонтажа роликов сферических подшипников, станочное оборудование, брусок абразивный, шкурка шлифовальная, салфетки, лупа | *0,365 **0,274 ***0,283 | 6 | Дефектация согласно требованиям раздела 8.4 Инструкции ЦТ-330. Осмотру подвергаются как бывшие в работе подшипники, так и новые. При изъятии и постановке роликов ЧМЭ3 избегать его скольжения по краю выемки внутреннего кольца. Каждый ролик при осмотре проворачивать вокруг оси. У упорного подшипника 2ТЭ10М аналогично осмотреть шарики, проверить целостность сепаратора и обойм. Устранение дефектов производить при демонтаже детали из подшипника при вращении на станке. После зачистки деталь подвергнуть магнитному контролю. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 5 мм, глубиной не более 0,1 мм и шириной до 1,0 мм (у сферических подшипников при задире, ощутимого пальцем). - Устранение задиров в виде «ёлочки» на рабочей поверхности бортов колец и торцах роликов. - Устранение слабой коррозии на поверхностях качения и значительной коррозии нерабочих поверхностей (включая между дорожками качения наружных колец сферических подшипников ЧМЭ3). - Устранение задиров, вмятин и забоин на нерабочих и посадочных поверхностях колец. - Устранение острых кромок в сопряжении посадочной поверхности и фаски внутреннего кольца. - Устранение забоин, вмятин и заусенцев нерабочих поверхностей сепаратора. - Устранение повреждений раскатки сепаратора, вызывающих выпадение роликов. - Устранение отгибания и износа перемычек сепаратора сферического подшипника при угрозе выпадения роликов. - Устранение задиров, заусенцев, острых кромок (при условиях, что осевая игра собранного подшипника не выходит за установленный предел). Допускается оставление без исправления следующих дефектов: - Рябина и шелушение на поверхности качения. - Задиры в виде «ёлочки» на рабочих поверхностях бортов колец и торцах роликов (без признаков выкрашивания). |  |  |  | Задир с признаками выкрашивания устранить согласно выше указанным требованиям Устранять абразивным бруском на станке. Устранять путём зачистки с последующей промывкой подшипникового блока. Устранять путём обжима в приспособлении. После обжима проверить отсутствие трещин в основании перемычек. |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Неравномерность износа по окружности беговых дорожек наружного кольца сферического подшипника (в пределах нормы величины радиального зазора). - Потемнение поверхностей качения вследствие окисления или прохождения слабого электрического тока. - Электроожоги и коррозия в виде отдельных точек (при размере точки не более 2 мм и плотности точек не более 3 шт. на 1 см2.) - Вогнутость посадочной поверхности внутреннего кольца до 0,015 мм. - Незначительные (не ощутимые пальцем) следы от вставления роликов сферического подшипника. |  |  |  |  |  | Выявляется в случае распрессовки внутренних колец. |  |
| 4 | Проверить посадку внутренних колец, внутренней обоймы упорного подшипника (у 2ТЭ10М) и лабиринтов. | При ослаблении или провороте деталь спрессовать, посадочную поверхность зачистить шкуркой, кольцо подвергнуть магнитному контролю. В случае снятия колец произвести обмер шейки буксы и внутреннего кольца для определения посадки (натяг 0,030÷0,065 мм, у ЧМЭ3 до 0,080 мм). Восстановление натяга кольца производить электролитическим меднением или осталиванием; нанесением эластомера ГЭН-150в или анаэробного герметика. |  |  | Гидропресс, нутромер, индикаторная скоба, электрошкаф, масляная ванна, шкурка шлифовальная, ветошь | *0,176 **0,112 ***0,154 | 4 | Напрессовку деталей производить с разогревом до 100÷ 120º. Отклонение от номинального размера |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +0,045 -0,400 | мм; у ЧМЭ3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 0,068 мм. |  |
| 5 | Детали корпуса осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть посадочные поверхности и привалочные поверхности. Зачистить коррозионные пятна. 2. Проверить отсутствие трещин, сколов, забоин и задиров. Глубина рисок и задиров допускается не более 1 мм, края дефектов и риски зашлифовать. На корпусе допускается устранение следующих дефектов: - Заварка мелких несквозных надрывов, раковин и плен на необработанных поверхностях корпуса - Восстановление наплавкой резьбовых отверстий и отверстий под втулки рессорных валиков и балансиров с последующим восстановлением до |  |  | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, электродрель, молоток, зубило, шкурка шлифовальная, напильники, шаберы, шаблоны профильные, | *0,454 **0,429 ***0,171 | 5 | Зачистку коррозии выполнять шкуркой с зерном 5÷6. Заварка трещин выполняется электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗС-4-18-21-25-32-33, АНО-4, СМ-11, ВН-48, с засверловкой концов и разделкой кромок., |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | чертёжных размеров. - ** Заварка не более двух трещин в корпусе длиной не более 100 мм, не выходящих на посадочные места подшипников. -*,** Заварка трещин в сварных швах и металле крышки при длине не более 40 мм. - ** Восстановление наплавкой изношенных поверхностей щёк (при износе на глубину более 5 мм) и отверстий под валик гидроамортизаторов (при износе на глубину более 0,5 мм). - *Восстановление наплавкой износа гнезда под пружину осевого упора. - Восстановление наплавкой износа, забоин и рисок поверхностей под крышки с последующей подгонкой. 3. Осмотреть лабиринтные кольца (в буксе ЧМЭ3 также отбойное кольцо), выявленные задиры и забоины проверить профильным шаблоном, при отсутствии браковочных признаков зашлифовать выступающие места. 4. Посадочные поверхности зачистить от коррозии, запилить острые кромки, заусенцы и задиры. После зачистки деталь продуть и протереть. 5. Замерить диаметры посадочных поверхностей под подшипники (в двух взаимно перпендикулярных плоскостях под серединами подшипников). Отклонения от чертёжных диамет- |  |  |  |  |  | **Только на буксах ЧМЭ3. *,**Только на буксах тепловозов. **Для букс ЧМЭ3. Глубина устраняемых дефектов не более 0,5 мм. *Для букс 2ТЭ10М. Чертёжный диаметр гнёзд букс: 2ТЭ10М – 290 мм, ЧМЭ3 – 310 мм, электровозы – 320 мм. |  |
|  |  | ров допускаются | +0,35 | мм; овальность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при расположении большей оси по вертикали – не более 0,33 мм, при расположении большей оси по горизонтали – не более 0,25 мм; конусность – не более 0,15 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Буксовую шейку оси | 1. Шейку осмотреть. Мелкие дефекты устранить шлифовкой при помощи ох - |  |  | Жимки шлифовальные, | *,**0,173 ***0,292 | 5 | Осмотр шейки выполнять после |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | осмотреть. | ватывающих жимок. 2. *** Проверить состояние резьбы под торцовую гайку и фиксирующую планку. В случае износа восстановить наплавкой с последующей обработкой под чертёжный размер. 3. Произвести обмер диаметра шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях под серединами внутренних колец подшипников (в случае распрессовки колец). Отклонения от чертёжного диаметра допускаются в пре- |  |  | калибры резьбовые, скоба микрометрическая, сварочное оборудование, станочное оборудование, шкурка шлифовальная, ветошь. |  |  | завершения освидетельствования колёсной пары. *** п.2 выполняется на буксах электровозов. При наплавочных работах шейку защищать асбестовым картоном, температура в помещении не должна быть ниже +5º. Чертёжные диаметры шеек: 2ТЭ10М – 160 мм, ЧМЭ3 – 170 мм, электровозы – |
|  |  | делах | +0,052 | мм. |  |  |  | 180 мм. |
|  |  |  | -0,400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть прочие детали буксы | 1.***Осмотреть торцовую гайку и стопорную планку, болты стопорной планки. Резьбовые части проверить калибрами. Проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. Стопорную планку подвергнуть магнитному контролю. 2. *Осмотреть пружину осевого упора, проверить отсутствие трещин и сколов. Проверить высоту пружины (не менее 146 мм). Осмотреть стакан осевого упора, заменить при выявления выработок глубиной более 1/3 толщины, трещин, сколов, задиров заменить. Осмотреть резиновый амортизатор, с надрывами, трещинами, отслоениями более 1/4 окружности, изношенный заменить. Проверить толщину амортизатора (не менее 10 мм). |  |  | Калибры резьбовые, сварочное оборудование, станочное оборудование, штангенциркуль, ветошь. | *0,352 **0,218 ***0,145 | 4 | ***П.1 выполняется на буксах электровозов. Изношенные детали выбраковывать. *П.2 для букс 2ТЭ10М. Амортизатор не монтируется в буксу средней колёсной пары в тележке. Выработку в осевом упоре до 1/3 толщины устранить наплавкой электродом ОЗН-7 или НР-70. с последующей шлифовкой. |
| 8 | Буксу собрать | 1. *,***Одеть подшипниковые комплекты на «свои» подшипниковые кольца. Закрепить на буксовой шейке приспособление, замерить радиальный зазор каждого подшипника (0,08÷0,37 мм). 2. *,***После замера радиального зазора блоки с оси снять, запрессовать в корпус буксы. У буксы 2ТЭ10М после запрессовки внутреннего блока запрессовать большое дистанционное кольцо, совместить отверстие в кольце с отверстием смазочного ниппеля в нижней части корпуса, ввернуть нип- |  |  | Гайковёрт, набор ключей, чалочное приспособление, пассатижи, стакан предохранительный, спецключ, приспособление для замера радиального зазо- | *0,792 **0,756 ***0,774 | 5 | *,***П.1 и 2 для 2ТЭ10М и электровозов. Разность радиальных зазоров между подшипниками не более 0,04 мм. Перед началом сборки все детали буксы тщательно протирать чистой безворсовой салфеткой. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пель. 3. **Щупом замерить радиальные зазоры в обоих рядах на буксе ЧМЭ3 (0,15 ÷0,30 мм). 4. Заполнить подшипниковые блоки смазкой «Буксол» из расчёта на одну буксу: 2ТЭ10М – 1,8 кг., ЧМЭ3 – 1,3 кг, электровозы – 3 кг. 5. Уложить в привалочные поверхности задней крышки и корпуса уплотнения (в буксе 2ТЭ10М шёлковую нить, ЧМЭ3 – резиновое кольцо). На резьбовую часть шейки буксы электровоза одеть предохранительный стакан. Корпус с блоком (у ЧМЭ3 корпус буксы) осторожно надвинуть на шейку буксы, наживить болты с пружинными шайбами и затянуть предварительной затяжкой соединения корпуса буксы с задней крышкой. Затянуть болты окончательной затяжкой (у 2ТЭ10М застопорить попарной шплинтовкой вязальной проволокой ø 1,5÷2,0 мм). Проверить свободность проворота буксы на шейке оси. 6. *Уложить в переднюю крышку амортизатор, вставить пружину. На пружину уложить стакан осевого упора, пружину поджать в приспособлении, упор застопорить. На торец упора одеть блок упорного подшипника. Шарики и сепаратор подшипника заполнить смазкой «Буксол». 7. ***Одеть на торец шейки оси торцовую шайбу, навернуть и затянуть осевую гайку. Уложить стопорную планку, затянуть и застопорить болты. 8. Оставшийся объём заготовленной смазки разместить в пространстве между наружной крышкой и подшипниками. В привалочные места буксы 2ТЭ10М и ЧМЭ3 уложить уплотнения (согласно п.5). Наживить болты с пружинны- | ра, набор щупов, салфетки. |  |  | **П.3 для букс ЧМЭ3. При замере удерживать ролики в одной плоскости с наружным кольцом. При закладке смазки в буксу 1/3 объёма приготовленной смазки оставлять для закладки в крышки, остальную равномерно распределять между роликами. Затяжку болтов осуществлять попарно-перекрёстным порядком. Обвязку головок болтов при шплинтовке осуществлять крест-накрест внатяг, не допуская свободных петель, длина скрутки 25÷30 мм, свободный «усиков» проволоки не допускается. *П.6 для букс 2ТЭ10М. Распаровка деталей упорного подшипника не допускается. ***П.7 для букс электровозов. Запрещается после монтажа корпуса оставление горловины буксы незакрытой. У букс электровозов после монтажа наружной крышки проверить расстояние между торцом корпуса и наружной |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ми шайбами, наружную крышку подвести к буксе, равномерно затягивая болты, подтянуть крышку к корпусу до упора. Затянуть и застопорить болты наружной крышки согласно требованиям п.5 настоящего раздела. Вторично проверить свободность проворачивания буксы на оси. |  |  |  | гранью фланца крышки (≈ 20 мм). |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Снятие и монтаж буксовых узлов выполнять только механизированным способом. Зачаливание производить исправными и типовыми чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. - Буксовый узел перед разборкой должен быть тщательно очищен. - При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. - Не проверять совпадение отверстий пальцем. - При промывке и очистке буксовых узлов и их деталей использование защитных паст обязательно. - При осмотре сепаратора или проворачивании роликов соблюдать осторожность, избегая травмирования об острые кромки. - При выполнении сварочных работ на корпуса букс место сварки огораживать брезентовой ширмой. Запрещается нахождение в зоне сварки посторонних лиц. Перед сваркой деталь должна быть тщательно очищена от остатков смазки. Запрещается размещение вблизи места сварки легковоспламеняющихся и горючих материалов. - Работы со шлифовальной машинкой выполнять в защитных очках.

Оперативное время всего	-	*3,184/**2,791/***2,636 нч;

Средний разряд			-	*4,5/**4,7/***4,6;

* - букса ТЭ10М;

** - букса ЧМЭ3;

*** - букса ВЛ60К, ВЛ82

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава ЦТ-330 от 11.06.1995 г.

- «Тепловозы типа ТЭ10М». Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000 РЭ от 15.06.1983 г.

- И.Я. Костюк, З.Х. Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- «Электровоз ВЛ60К». Руководство по эксплуатации. 1976 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, электропоездов и дизель-поездов ЦТ-336 от 11.08.1995 г.