| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 36 от 12.02.1991 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” марта 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

ремонта секции водно-масляного теплообменника 21-3-1221-81

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплообменник разобрать | Вывернуть сливные пробки. Отвернуть гайки со шпилек крепления горловин масляной полости, горловины отделить, снять уплотнения со шпилек. | Набор ключей | 0,308 | 3 |  |
| 2 | Промыть масляную полость | Теплообменник подсоединить к промывочному стенду. После окончания стекания остатков масла завернуть пробки и промыть масляную полость раствором с температурой 80÷90º в течение 1 часа. По окончании промывки раствором промыть масляную полость горячей (80÷90º) водой в течение 20 мин. | Стенд промывочный, набор ключей | 0,743 | 3 | Состав моющего раствора: - сода кальцинированная – 5% - жидкое стекло – 1% - мыло – 1% |
| 3 | Опрессовать масляную полость | 1. Подтянуть пробки масляной полости, на горловины установить заглушки. 2. Опрессовать масляную полость водой с температурой ≈60º давлением 12 кгс/см2 в течение 5 мин. 3. После опрессовки дать воде тщательно стечь и продуть. | Стенд опрессовочный, набор ключей, подвод сжатого воздуха | 0,405 | 4 |  |
| 4 | Трубные доски осмотреть и отремонтировать | 1. Выявленные после опрессовки неплотности зачистить до чистого металла, течи в стыках досок с обечайкой устранить подчеканкой; в местах постановки трубок – развальцовкой. 2. Трубки с внутренней течью развернуть до чистого металла на глубину ≈20 мм и заглушить пробками из стали | Вальцовка, чекан, молоток, напильники, шкурка шлифовальная, зенкер, коловорот, развёртка, | 0,835 | 5 | Выявленные после зачистки свищи и коррозионные язвы в стуках выпилить до чистого металла, протравить и пропаять припоем ПОС-40. Количество заглушенных трубок – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ст.3. 3. В случае, если число заглушенных трубок превышает 3 шт., у дефектных трубок высверлить устья, трубки извлечь. Посадочные места развернуть до чистого металла, вставить и развальцевать новые трубки из холоднотянутой меди. 4. После устранения неплотностей повторить опрессовку масляной полости согласно требованиям раздела 3. | оборудование для пайки, кисть, ветошь. |  |  | не более 3 шт. При необходимости замены трубок предварительно очищать водяную полость согласно требованиям раздела 5. |
| 5 | Очистить водяную полость | 1. Уложить в горловины новые уплотнения стыков трубных досок, на шпильки одеть новые уплотнительные кольца. Установить горловины. Заглушить одну горловину, теплообменник закрепить в вертикальном положении. 2. Заполнить водяную полость кислотным раствором на 15 мин., затем раствор слить, в водяную полость залить 2% раствор кальцинированной соды на 15 мин. 3. После слива нейтрализующего раствора водяную полость трижды промыть чистой горячей водой. 4. Промыть водяную полость согласно требованиям раздела 2. | Набор ключей, стенд промывочный, молоток, пассатижи, ножницы слесарные, чекан, приспособление для перелива растворов | 0,558 | 3 | В качестве уплотнения обечайки допускается использование свинцовой проволоки диаметром 6 с соединением «в нахлёст». Длина нахлёста ≈15÷20 мм. Плоскость стыка концов проволоки должна быть параллельна плоскости разъёма горловин. |
| 6 | Опрессовать водяную полость | Заполнить водяную полость горячей водой с температурой 60÷70º, создать давление 4 кгс/см2 на 5 мин. | Стенд опрессовочный, набор ключей | 0,090 | 4 |  |
| 7 | Промыть масляную полость керосином | Масляную полость двукратно промыть чистым керосином, дать керосину тщательно стечь. | Ванна промывочная, ветошь | 0,243 | 3 |  |
| 8 | Детали обечайки и горловины осмотреть и отремонтировать | Изношенные места стыков и буртов восстановить газовой наплавкой прутком Св-08, обработать и подогнать. Свищи и трещины длиной до 40 мм рассверлить, заглушить медными гужонами с расчеканкой. | Станочное оборудование, сварочное оборудование, напильники, резьбонарезной инструмент, ветошь. | 0,405 | 5 | После сварочных работ теплообменник подвергнуть опрессовке согласно требованиям разделов 3 и 6. |
| 9 | Теплообменник окрасить | Зачистить отслаивающуюся краску до чистого металла, зачищенные места загрунтовать и прошлифовать до глад | Шкурка шлифовальная, шпатель, | 0,183 | 3 | При окраске все горловины закрывать заглушками. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кой поверхности. Окрасить теплообменник эмалью ПФ-115 красной. | кисти, краскопульт, заглушки |  |  | Отремонтированный теплообменник до сборки шахты должен храниться с заглушенными горловинами. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Работы по очистке внутренних полостей выполняются с обязательным использованием кислотозащитных перчаток и фартука, а также защитных очков. - Рабочее место ремонта теплообменников должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией и аптечкой с растворами питьевой соды и борной кислоты. - При продувке трубок избегать вылета шлама в сторону людей. Горловину при продувке закрывать специальным фартуком для направления вылета шлама вверх и в сторону от рабочих мест. Продувку выполнять в защитных очках. - При сварочных работах пользоваться защитными очками, место сварки должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. - Переноску теплообменников и их установку на стенды выполнять двумя работниками.

Оперативное время всего	-	3,782 нч;

Средний разряд			-	3,8;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-328-99 от 28.12.1999 г.