| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 35 от 13.02.1991 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” июня 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4

ремонта водяного насоса LIAZ 442-1-7070-006-5

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос разобрать | 1. Отвернуть гайки, снять улитку с уплотнениями. 2. Заклинить хвостовик вала, отвернуть крыльчатку, разобрать уплотнение со стороны крыльчатки. 3. Отвернуть осевую гайку, снять полумуфту, извлечь шпонку. 4. Расстопорить упор подшипников, извлечь из корпуса. 5. Выпрессовать из корпуса вал с подшипниками, снять с вала уплотнение полости подшипников. 6. Спрессовать подшипники. 7. Вывернуть смазочный ниппель и сливную пробку. | Набор ключей, тиски, пассатижи, отвёртки, съёмник, молоток, выколотка | 0,145 | 4 |  |
| 2 | Детали насоса очистить | Удалить старую смазку из полости подшипников. Смазочный и дренажный каналы прочистить ершом и продуть сжатым воздухом. Подшипники промыть в бензине, протереть чистыми салфетками. Остальные детали очистить, промыть в керосине, вытереть. | Ванны промывочные, ёрш, камера продувочная, щётки, ветошь, салфетки. | 0,199 | 2 | «Упорные» осадки водяной полости удалить выдерживанием в кислотном растворе с последующей нейтрализацией. Подшипники промывать последовательно в двух ваннах. |
| 3 | Корпус с улиткой ос- | 1. Выявленные трещины длиной до 20 мм разделать и заварить газовой | Сварочное оборудо- | 0,577 | 5 | Запрещается заварка трещин, выходя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мотреть и отремонтировать | сваркой с присадкой латуни. 2. Проверить диаметры посадочных гнёзд под подшипники для определения посадки наружных колец (зазор/натяг не более 0,01 мм). 3. Изношенные места восстановить наплавкой с последующей обработкой и подгонкой. | вание, станочное оборудование, напильники, шабер, штангенциркуль, ветошь. |  |  | щих на привалочные места и гнёзда подшипников. Овальность гнезда не более 0,02 мм. Восстанавливать газовой наплавкой латунным прутком. |
| 4 | Вал осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть шейки под уплотнения и подшипники. Мелкие риски и царапины вывести шлифовкой. 2. Проверить биение вала в местах насадки крыльчатки и подшипников (не более 0,03 мм). 3. Замерить диаметры подшипниковых шеек вала, определить посадку внутренних колец подшипников (зазор/натяг не более 0,015 мм). 4. Замерить диаметры шеек под сальники. Выработка шеек под сальниками допускается на глубину не более 1,0 мм. 5. Осмотреть втулки под уплотнение водяной полости, при износе на глубину более 1,0 мм, потере натяга заменить. 6. Проверить состояние резьбового хвостовика под крыльчаткой, при износе наплавить прутком Св-08 и обработать согласно чертежу. | Станочное оборудование, микрометр, штангенциркуль, гальваническое оборудование, ветошь | 0,550 | 5 | Вал подвергать магнитному контролю. При необходимости произвести хромирование шеек. |
| 5 | Осмотреть крыльчатку | 1. Крыльчатку осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, выработок 2. Изношенные места лопаток наплавить латунью с последующей обработкой. 3. Проверить состояние резьбового гнезда, при износе заплавить латунью и обработать согласно чертежу. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, напильники, станок балансировочный, калибры резьбовые | 0,201 | 5 | Заварка трещин в крыльчатке не допускается. После наплавочных работ крыльчатку статически отбалансировать (дисбаланс не более 3 гр·см. |
| 6 | Осмотреть детали уплотнений | Детали уплотнения водяной полости осмотреть, изношенные и повреждённые заменить. Мелкие риски и царапины вы | Плита шабровочная, салфетки | 0,137 | 4 | При неплановых ремонтах насоса уплотнение полости подшипников заме- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вести притиркой. Проверить длину пружины в свободном состоянии (не менее длины втулки на вале). Сальниковое уплотнение полости подшипников заменить. |  |  |  | нять по его фактическому состоянию. |
| 7 | Осмотреть подшипники | Подшипники промыть в бензине, продуть, насухо вытереть, осмотреть. Проверить ход подшипников; обращая внимание на отсутствие заеданий, рывков, ненормального шума, тугого хода. Проверить отсутствие дефектов, повреждений, заметных люфтов и биения. | Ванны промывочные, камера продувочная, лупа, салфетки | 0,093 | 5 | Осмотр подшипников выполнять на специально выделенном столе. Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. |
| 8 | Насос собрать | 1. Напрессовать подшипники, заполнить подшипники и подшипниковую камеру свежей смазкой ЖРО. 2. Одеть на вал уплотнения полости подшипников, вал завести в корпус. Собрать и застопорить упор подшипников. 3. Собрать уплотнение водяной полости, одеть упорную шайбу, навернуть на хвостовик вала и застопорить крыльчатку. От руки проверить свободность хода вала с крыльчаткой в обоих направлениях. 4. Установить улитку и вновь проверить свободность вращения вала с крыльчаткой. 5. Завернуть смазочный ниппель и сливную пробку. Пропрессовать смазочный канал свежей смазкой. 6. Уложить шпонку, напрессовать полумуфту, затянуть и застопорить осевую гайку. | Молоток, комплект насмтавок, плоскогубцы, набор ключей, шприц смазочный, тиски. | 0,414 | 4 | Количество смазки ≈ 50 гр. При проверке хода вала прикладывать осевые усилия в обе стороны. Смазку запрессовывать до её выхода в камеру. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Запрещается использовать для очистки деталей дизельное топливо. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Продувку деталей осуществлять только в продувочной камере. При продувке пользоваться защитными очками. - При затяжке осевой гайки для увеличения плеча рычага пользоваться специальным захватом. - При промывке деталей использовать защитные пасты для рук.

Оперативное время всего	-	2,316 нч;

Средний разряд			-	4,4;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по эксплуатации отопительного и вентиляционного агрегата 158.9.112.79.01.0 для автомотрисы АЧ2 112.70. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728.99 от 28.12.1999 г.