| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 13 от 19.09.2001 г. |  |  | Главный инженер |
| № 12 от 28.08.1990 г. |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” июня 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 вспомогательного оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и узлов привода. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла из дренажных труб шахты. 5. Проверить работу системы автоматического регулирования гидростатического привода. Запуск гидромоторов должен происходить при температуре воды ≈ 58º. | Лампа переносная | 0,416 | 5 | Обращать внимание на монотонность шума гидромоторов. Открытие жалюзи при температуре 50±4º. Температура воды должна поддерживаться на уровне 75÷80º. |
| 2 | Продуть секции холодильника | Открыть люки шахты в дизельном помещении, продуть наружные поверхности. «Упорные» отложения удалить вручную щёткой. | Подвод сжатого воздуха, щётка, ветошь, стремянка. | 0,113 | 2 |  |
| 3 | Осмотреть шахту холодильника | 1. Открыть люки шахты, осмотреть секции, проверить отсутствие утечек воды. 2. Убрать из шахты загрязнения и посторонние предметы. 3. Подтянуть крепления секций. | Ключ торцовый 22 мм, щётка, лампа переносная, стремянка, ветошь. | 0,385 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4. Проверить исправность люков и петель замков. 5. Осмотреть жалюзи, проверить состояние рычажной системы привода, плотность закрытия и величину раскрытия створок. |  |  |  |  |
| 4 | Осмотреть масляный бак дизеля | 1. Слить отстой, проверить отсутствие следов воды. 2. Проверить отсутствие течей и «потения». 3.**При замене масла дважды промыть бак дизельным топливом (с выдерживанием топлива в баке по 3 часа), затем моторным маслом. | Ёмкость для сбора шлама, установка промывочная, лампа переносная, ветошь | *0,074 **2,060 | 3 | Слив отстоя осуществлять в прозрачную тару. ** Работа п.3 выполняется при ТР-1, а также при любой замене масла. Допускается использование для промывки бака масла, забракованного по разжижению. |
| 5 | Проверить плотность соединения переходников с воздухоочистителями и входным патрубком турбокомпрессора | При необходимости отремонтировать швы или наложить заплаты. Подтянуть соединения хомутов. | Плоскогубцы, отвёртка, шорный инструмент, лампа переносная | 0,275 | 4 |  |
| 6 | Выхлопной тракт осмотреть и отремонтировать | 1.**Снять дренажную трубу, отжечь, удалить остатки кокса. 2. Осмотреть компенсаторы, проверить отсутствие трещин, прожогов, признаков пробоя газов по стыкам. 3. Покрепить соединения. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, горн кузнечный, клещи кузнечные, молоток, ветошь | *0,307 **2,180 | 4 | **Работа п.1 выполняется при ТР-1, а также в случае признаков забития трубы (выброс масла через выхлопной патрубок, отсутствие отсечки газов через дре-наж). |
| 7 | Осмотреть сайлентблоки рамы силовой установки | Допускается наличие незначительных трещин, вмятин и надрывов подушек глубиной не более 10 мм и общем количестве дефектов на подушке не более трёх. Подтянуть гайки. | Ключ рожковый 28*32 мм, лампа переносная | 0,187 | 3 |  |
| 8 | Осмотреть водно-масляный теплообменник | Проверить отсутствие утечек воды и масла, покрепить фланцы и хомуты. Секции теплообменника и каркас протереть. | Набор ключей, лампа переносная, ветошь | 0,422 | 4 |  |
| 9 | Секции ФГО масла дизеля заменить на очищен- | 1. Пакеты изъять. 2. Выпустить шлам и остатки масла. 3. Внутренние полости промыть кероси- | Ключ рожковый 14*17 мм, приспособление для переноски паке | 0,500 | 3 | При изъятых пакетах проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильтров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ные | ном и насухо вытереть. 4. Установить очищенные пакеты. | тов, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, салфетки, ветошь. |  |  | и на поверхности пакетов. При отсутствии пакетов корпуса закрывать временными крышками. |
| 10 | Заменить фильтрующие элементы полнопоточного ФТО масла | Отсоединить обезвоздушивающие трубки, снять крышки, изъять старые элементы. Корпуса промыть керосином, вставить новые элементы (Нарва-6), проверить исправность уплотнений, фильтр собрать. | Набор ключей, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, салфетки, ветошь. | **0,833 | 3 | **Работа выполняется при ТР-1. После изъятия элементов проверять отсутствие металлических частиц в корпусах фильтра и поверхностях элементов. |
| 11 | Соединение дизеля с гидропередачей осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть соединительный вал, проверить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить надёжность закрепления с валами. 3. Проверить надёжность крепления балансировочных грузов на вале. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная | 0,622 | 5 | Сразу после остановки дизеля на ощупь проверить отсутствие нагрева тора муфты. |
| 12 | Проверить состояние трубопроводов с вентилями | 1. Подтянуть гайки штуцеров и соединительных хомутов. 2. Осмотреть дюритовые рукава. Разбухшие, повреждённые рукава и хомуты заменить. 3. Проверить отсутствие следов течей. Устранить течи, выявленные при осмотре при работающем дизеле. 4. Проверить лёгкость хода вентилей. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, лампа переносная, ветошь | 3,475 | 4 | Края дюритовых рукавов должны выступать не ближе 5 мм из-под хомутов. Особое внимание уделять отсутствию течей при остановленном дизеле на участке от бака до нагнетательного маслонасоса и в контуре предварительной прокачки. |
| 13 | Осмотреть маслопрокачивающий насос | Вручную проверить лёгкость проворачивания и отсутствие течей. Покрепить соединения. Насос протереть. | Набор ключей, лампа переносная, ветошь | 0,089 | 4 |  |
| 14 | Очистить кассеты воздухоочистителя дизеля | Кассеты с вагона снять, продуть сжатым воздухом. При сильном загрязнении промыть в моющем растворе и высушить. Устранить повреждения набивки. | Шорный инструмент, пассатижи, камера продувочная | 0,414 | 3 | При установке кассет соблюдать ориентировку в потоке воздуха. |
| 15 | Осмотреть паровоздушный клапан расширительного бака | Проверить лёгкость хода клапана в направляющих. | Лампа переносная, стремянка | 0,202 | 3 |  |
| 16 | Гидростатический при- | 1. Проверить натяжение ремней привода гидронасоса (при нажатии на комплект | Набор ключей, ключ | *0,230 **2,443 | 4 | Замену ремней производить комп- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | вод вентиляторов холодильника осмотреть и отремонтировать | ремней с усилием 2,5 кгс на один ремень стрела прогиба ≈ 10 мм. При необходимости ремни заменить. 2.**Снять верхние жалюзи, осмотреть вентиляторы: а. Проверить целостность лопастей, надёжность их фиксации. б. Проверить состояние центральных винтов и надёжность их фиксации. в.Вручную проверить ход рабочих колёс, проверить отсутствие рывков и заеданий. 3. Осмотреть шланги и трубопроводы, проверить отсутствие течей и «потения». 4.**Очистить масляный фильтр:, а. Выпустить из корпуса масло, снять колпак, изъять фильтрующий элемент. б. Внутреннюю полость и детали фильтра промыть, насухо вытереть чистой салфеткой. в. Очистить магнитную ловушку, проверить отсутствие в шламе металлических частиц. г. Фильтр собрать с новым фильтрующим элементом. 5.**Выпустить масло из бака, залить 120 л. свежего масла ГТ-50 | моментный, динамометр, чалочное приспособление, ёмкость для сбора шлама, стремянка, лампа переносная, салфетки, ветошь |  |  | лектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разность длин ремней в комплекте не более 10 мм. **Работа п.2 выполняется при ТР-1. При выявлении признаков «потения» шланг подлежит замене. Работа п.4 выполняется при ТР-1. При вскрытии фильтра перекрывать вентили с обеих сторон фильтра. Промывку осуществлять в отфильтрованном керосине, протирку осуществлять салфеткой с подрубленными краями. При сборке фильтра соблюдать момент затяжки, обозначенный на колпаке. Работа п.5 выполняется при ТР-1. |
| 17 | Осмотреть котёл-подогреватель | 1. Осмотреть трубопроводы и пневматические клапаны. Проверить работу клапанов (переключением режимов). 2. Откинуть горелку. Осмотреть свечу и камеру сгорания, удалить отложения копоти. 3. Покрепить соединения и произвести обтирку. | Набор ключей, лампа переносная, ветошь | **0,297 | 4 | **Работа выполняется при ТР-1 |
| 18 | Установку газового тушения | 1. Осмотреть трубопроводы, покрепить соединения стыков и хомуты. 2. Осмотреть распылительные головки, | Набор ключей, ванна промывочная, ёрш, | 0,387 ***2,180 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | осмотреть и отремонтировать | при необходимости прочистить. Проверить крепление. 3.***Снять распылительные головки, промыть в бензине, продуть сжатым воздухом. 4.***Снять баллоны, проверить вес. Снижение допускается не более, чем на 10 % от указанного на трафарете. 5. Осмотреть пусковой механизм, проверить целостность тросиков, при необходимости добавить смазку в трущиеся части (УСс). | камера продувочная, весы амбарные, тележка, кисть, лампа переносная, ветошь |  |  | ***Работа п.3 выполняется на третьем ТР-1. ***Работа п.4 выполняется на третьем ТР-1. При снижении веса более, чем на 10% произвести перезарядку с повторным взвешиванием и нанесением нового трафарета. |
| 19 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы. Проверить отсутствие утечек. 3. Проверить стабильность давления масла в дизеле. В случае «плавания» давления причину выявить и устранить. 4. Осмотреть работающий гидростатический привод согласно требованиям п.3 раздела 1. 5. Проверить, при необходимости настроить работу системы автоматического регулирования гидростатического привода. Перед передвижкой блока ослабить гайку установочного винта, после окончания регулировки винт вновь зафиксировать гайкой и запломбировать. 6. Проверить уровень масла в баке гидростатического привода, при необходимости добавить. 7. Проверить отсутствие течей воды и масла из дренажных труб шахты. 8. Проверить время запуска котла-подогревателя (не более 8 сек.) | Набор ключей, тиски пломбировочные | 0,365 | 5 | Проверку осуществлять одновременно по манометрам в кабине и в дизельном помещении. Пределы регулирования согласно требованиям п.5 раздела 1. При снижении температуры запуска гидромоторов регулирующий блок отодвигать от термодатчика, при повышении - надвигать на термодатчик. Работа п.6 выполняется после остановки дизеля, спустя несколько минут работы привода. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Приступать к работам на выхлопном тракте только после его полного остывания. При разборке дренажа учитывать возможность разлива шлама из труб. - Работы со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. Перед использованием стремянки проверять её исправность и наличие бирки со сроком испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. - Все работы на крыше выполняются с использованием двух переносных эстакад, вплотную приставляемых к стенам вагона у места проведения работ с обеих сторон. Перед использованием эстакад проверять их исправность. Высотные работы выполняются с участием не менее двух работников, прошедших специальное медосвидетельствование. - Запрещается промывка узлов и деталей дизельным топливом. - Проверку работы котла-подогревателя производить при отсутствии прочих работ на вагоне, после завершения ремонта топливной и электрической аппаратуры. Запрещается нахождение людей в дизельном помещении в момент запуска котла-подогревателя. - Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. Грузоподъёмные работы выполняются только лицами, имеющими специальный допуск. - Осмотр и регулировка вспомогательного оборудования при работающем дизеле осуществляется после полного завершения ремонтных работ, вывода вагона со стойла и обеспечения его средствами пожаротушения согласно установленным нормам. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. - Работа на дизеле и вспомогательном оборудовании осуществляется при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклиненых контакторах К16 и К17. - Продувка секций холодильника осуществляется в защитных очках и респираторе. Нахождение посторонних людей в дизельном помещении при продувке запрещается. - Снятие и постановка узлов весом 30 кг и более осуществляется не менее, чем двумя работниками.

Оперативное время всего	-	*8,463/**15,665/***17,458 нч;

Средний разряд			-	*4,0/**3,8/***3,8;

* - для ТО-3

** - для ТР-1

*** - для третьего ТР-1

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.