| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № !4 от 25.04.2003 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” ноября 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9

технического обслуживания ТО-2 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов; проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. |  | 0,084 | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. При необходимости проверить давление масла переносным манометром (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз, не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз.) |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, теплообменника. Проверить затяжку сшивных шпилек и соединений картера с главной рамой. 2. Проверить уровни масла в картере и опорных узлах турбокомпрессора (для PDH-50v). При необходимости пополнить (до середины окон маслоуказателей). 3. Слить отстой из маслосборника картера, проверить отсутствие воды и посторонних частиц. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, ветошь | 0,459 | 4 | При необходимости осмотреть клапанные механизмы со снятием крышек клапанных коробок. Масло турбокомпрессоров PDH-50v – И30А. Уровень масла в картере проверять не ранее 20 мин., слив отстоя – не ранее 1 часа после остановки дизеля. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 0,363 | 6 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- При необходимости вскрытия картерных люков выполнять вскрытие не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. - При осмотре остановленного дизеля запрещается любые провороты коленчатого вала. - Подсоединение и снятие переносного манометра осуществляется только при заглушенном дизеле. - Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД должен находиться в положении «Выключено». Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д расклинены изолирующими клиньями. - Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - Работы на крыше выполнять только при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Оперативное время всего	-	0,906 нч;

Средний разряд			-	5,0;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ЧМЭ3ИО от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.