| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карты № 18 от 29.05.2003 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 11 января 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 5 | Длительность разгона каждой гидромуфты на 0 поз. не более 10 сек. По наличию тяги у диффузоров. При неработающем дизеле просачивания не допускается. |
| 2 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего тепловоза. 2. Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. 3. Осмотреть промежуточные валы, проверить отсутствие деформации, трещин, скручивания. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. 4. Осмотреть муфты Харди и Перифлекс. На ощупь проверить отсутствие нагрева. Проверить отсутствие трещин, надрывов, расслоений. У муфт Перифлекс прове- | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, спецключ, ветошь | 4 | Осмотр вертикального вала вентилятора холодильника I контура производить со снятием кожуха. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рить отсутствие сдвигов торов в планшайбах. 5. Осмотреть ремни приводов двухмашинного агрегата и вентиляторов тяговых двигателей. Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс 12÷14 мм (у старогодных ремней до 15 мм). Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. 6. Осмотреть расширительный бак, проверить отсутствие утечек и уровень воды. 7. Провернуть на 2÷3 оборота по часовой стрелке рукоятки Пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. |  |  | Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. При тугом ходе пакет заменить на исправный и очищенный. |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 6 раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

1. Проверку тяги вентиляторов тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. 2. Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. 3. Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие жалюзи и технологических дверей жалюзи при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях. 4. Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых настилов. Запрещается выход на замазученную, мокрую или оледеневшую крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3 ИО» от 31.12.2004 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3», 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ-Р-32-ЦТ-728 от 28.12.1999 г.