| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| В отмену карт № 17 от 08.10.2001 г. № 43 от 23.05.1990 г. |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель 08 февраля 2006 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3

текущих ремонтов ТР-2, ТР-3 электрооборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабели аккумуляторной батареи от рубильника и батареи отсоединить | Работа выполняется после снятия шахты и котла-подогревателя. | Ключи с изолированными рукоятками | 3 | Кабели в аккумуляторном ящике отсоединяет слесарь – аккумуляторщик. |
| 2 | Электрические соединения шахты холодильника, дизеля и котла - подогревателя рассоединить | При отсутствии бирок с номерами проводов на клеммы устанавливать новые бирки. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, стремянка | 4 |  |
| 3 | Снять синхронные генераторы | Отсоединить кабели, замаркировать. Генераторы зачалить, выбрать провисание тросов. Расстопорить соединения шарниров ВГ, фундаментов ОГ. Выбить пальцы шарниров ВГ, отвернуть гайки ОГ. Генераторы осторожно оторвать от опор и изъять из дизельного помещения. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, молоток, выколотка, монтировка, чалочное приспособление. | 4 | Работа выполняется после снятия шахты и котла-подогревателя. |
| 4 | Снять вспомогательные электродвигатели | На ТР-2 снятию подлежат двигатели топливоподкачивающего и циркуляционного насосов, электростартёры. На ТР-3 дополнительно снимаются двигатели маслопрокачивающего насоса и вентиляторов отопительно – вентиляционных установок кабин и салонов, шкафа электроаппаратуры. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, монтировка, молоток | 4 |  |
| 5 | Снять привод всережимного регулятора дизеля | Рассоединить фишки, ослабить и распустить соединения, привод снять. Отсоединить серводвигатель. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи | 4 | Рассоединение рычажной системы выполняет слесарь-топливник. |
| 6 | Оборудование левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать. | 1.*Контакторы SE11 (К11, К12, К13, К14, К15, К140, К144); SG13 (К10, К16, К17) снять, заменить на отремонтированные. 2.**Контакторы типов SE11 и SG13 осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, зачистить обгорания и брызги меди; зачистить дугогасительные рога, продуть. После очистки осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, прожогов. Проверить надёжность крепления деталей камер. б. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. в. Осмотреть контакты. Следы копоти удалить чистой салфеткой. При необходимости контакты зачистить | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, нож монтёрский, оборудование для пайки, напильники, надфили, шкурка шлифовальная, штангенциркуль, пробник для проверки обратных токов диодов, мегомметр 500 В, под- вод сжатого воздуха, лампа переносная, кисти, салфетки, ветошь | 5 | *П.1 выполняется на ТР-3. **П.2 выполняется на ТР-2. Продувочные работы выполнять давлением не более 0,1 кгс/см2. При толщине стенок камер и дугогасительных рогов менее 2/3 чертёжной деталь заменять. (При толщине до 1/2 чертёжной допускается использование забракованной детали на ТО-2,3 и ТР-1). При следах перебросов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | напильником (силовые – личным, блокировочные – надфилем с «бархатной» насечкой), не нарушая профиля После опиловки блокировок SG13 острой гранью надфиля углубить насечки. г. Покрепить соединения. д. Осмотреть пружины, просевшие, изношенные заменить. е. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева и внешних повреждений. ж. Осмотреть шунты с клеммами. Шунты заменить при перегреве, износе более 25 % жил. з. Вручную проверить ход подвижных частей, отсутствие качки и люфтов в шарнирах и заеданий. Проверить стопорение шарнирных узлов. 3.*Реле типа RA441 (R25) снять, заменить на отремонтированное. 4.** Реле типа RA441 отремонтировать: а. Детали протереть чистой салфеткой, осмотреть. Проверить отсутствие деформаций, повреждений, перегрева. б. Подтянуть соединения. в. Протереть контакты, при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой. г. Осмотреть шунты с клеммами согласно пп. «ж» п. 2 настоящего раздела. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. Проверить стопорение шарнирных узлов. е. Проверить ход якоря, наличие раствора, качество притирания контактов. 5. Осмотреть контакторы типа К16Е (К1, К18, К19, К32, К133, К139, К141, К145) и реле времени TX11ZK. Подтянуть соединения, проверить отсутствие признаков перегрева. 6.*Проверить состояние реле управления типов RP301, RP700, RP800: а. Снять колпаки, контакты протереть чистой салфеткой. Проверить надёжность фиксации реле в цоколях. Детали осмотреть, проверить отсутствие деформаций и следов перегрева. б. Вручную проверить ход, работу контактов. в. Удалить пыль с колпаков и катушек. 7.**Реле управления типов RP301, RP700, RP800 осмотреть, |  |  | и перегрева контактор отремонтировать со снятием и стендовой проверкой. Браковочная толщина силовых контактов: SG13 – 5,0 мм, напаек SE11 – менее 1,0 мм; блокировочных: SG13 – менее 1,0 мм, SE11 – 0,5 мм и менее. При оплавлениях и обгарах контактор снять, проверить напряжение срабатывания (SG13 - 33÷34 В, SE11 - 75÷77 В). Уменьшение площади контакта клемм не более 20 %. *П.3 выполняется на ТР-3. **П.4 выполняется на ТР-2. Минимальная толщина контактов – 0,5 мм. Зачистку осуществлять не нарушая профиля. При необходимости контактор заменить на исправный. *П.6 выполняется на ТР-3. **П.7 выполняется на ТР-2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | колпаки и цоколи протереть снаружи. 8. Подтянуть клеммные соединения на панелях, удалить скопления пыли. 9. Осмотреть провода и кабели. Проверить отсутствие повреждений изоляции, состояние клемм. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Клеммы перегретые, изношенные перепаять. При отсутствии бирок с номерами проводов установить новые. Проверить наличие переходных втулок, отсутствие перетираний изоляции. При необходимости произвести новую увязку проводов. Подтянуть соединения клемм и реек с элементами каркаса. Осмотреть фишки разъёмных соединений, проверить надёжность фиксации и состояние пайки проводов. 10. Проверить состояние силовых выпрямителей: а. Продуть радиаторы и корпуса. б. Протереть крепёжные конструкции, покрепить соединения. в. У выпрямителя U1 (зарядка АБ) отсоединить шунты и кабели от остальной схемы и между собой. Проверить обратные токи вентилей – при подаче обратного напряжения 500 В ток не более 30 мА). 11. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, очистить от пыли, продуть. 12. Осмотреть плавкие предохранители, удалить пыль и загрязнения, подтянуть соединения. Проверить соответствие номиналов параметрам защищаемых цепей. Проверить наличие контрольных проводников. 13. Осмотреть концевой выключатель блокировки дверей шкафа, проверить крепление и чёткость работы. 14. Проверить состояние трансформаторов: а. Произвести очистку и внешний осмотр, подтянуть соединения. б.* Отсоединить от схемы, замерить величину сопротивления каждой обмотки относительно «массы» (не ниже 2,0 МОм). 15. Произвести общую уборку в отсеке. |  |  | Проверять надёжность фиксации в цоколях. Очистку клеммных панелей и проводки выполнять при помощи пылесоса. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной 20÷25 мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленного участка наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом 5÷10 мм. Провода или кабели с износом или обрывами жил более 10 % сечения подлежат перетяжке. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Сборку соединений вентилей выполнять после замера сопротивления изоляции остальных цепей. Замену предохранителей производить после выявления и устранения причины перегорания. *Пп. «в» выполняется на ТР-3. Сборку соединений обмоток выполнять после замера сопротивления изоляции остальных цепей. |
| 7 | Оборудование наружных панелей левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть проводку панелей, покрепить соединения, удалить пыль и загрязнения. 2. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные лампы и колпачки, проверить крепление. | Набор ключей, отвёртки, приспособление для замены коммутаторных ламп, пассатижи, нож | 4 | Ремонт проводки выполнять согласно требованиям п.9 раздела 6. Восстановление пломбировки выполнять после поездной обкатки и устранения замечаний. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Проверить состояние и чёткость работы кнопок и выключателей. Протереть, проверить крепление. Восстановить пломбировку выключателей аварийных режимов. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить. Проверить соответствие уставок параметрам защищаемых цепей. | монтёрский, тиски пломбировочные, пылесос, салфетки. |  | Установку автоматических выключателей производить в те цепи, которые они защищали до снятия. |
| 8 | Оборудование правого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть электронные блоки, проверить отсутствие признаков нагрева и посторонних запахов. Осмотреть фишки, проверить надёжность фиксации и качество распайки. 2. Проверить надёжность затяжки соединений клемм и элементов каркаса, произвести подтяжку. 3. Осмотреть панель предохранителей блока ALMES, проверить надёжность соединений. Удалить пыль и загрязнения. Выявить перегоревшие предохранители. 4. Осмотреть резисторы и блоки LW20 (А1, А131), подтянуть соединения, продуть, протереть. 5. Блок управления гидропередачи снять, после стендовой проверки на место установить. 6. Проверить состояние вентиляционной камеры. Осмотреть крыльчатку вентилятора. При отколах и прочих повреждениях заменить. Проверить расположение крыльчатки, отсутствие зацепления кромок об диффузор. Удалить скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, нож монтёрский, лампа переносная, салфетки, ветошь | 4 | Ремонт проводки выполнять согласно требованиям п.9 раздела 6. В случае замены предохранителя защищаемый блок изымать для проверки всех параметров. Крыльчатка снимается на ТР-3 (при демонтаже двигателя). |
| 9 | Электродвигатель K2UP317 (М137) вентилятора правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть коллекторные окна, осмотреть коллектор. Дорожки между пластинами прочистить жёсткой волосяной щёткой, поверхность протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Осмотреть щётки, изношенные заменить при высоте 7 мм и менее, а также сколах. Проверить подвижность щёток 3. Проверить величину зазора между поверхностью коллекторных пластин и кромками окон щёткодержателей (1,5÷2,0 мм). 4. Двигатель протереть изнутри в доступных местах и продуть. 5. Отсоединить двигатель от схемы, замерить сопротивление изоляции (не ниже 3,0 МОм). 6. Добавить в якорные подшипники смазку ЛИТОЛ-24. 7. Покрепить соединения. | Отвёртка, набор ключей, щётка волосяная, шабер для продорожки, полотно стеклянное, набор щупов, линейка, мегомметр, пресс-маслёнка, подвод сжатого воздуха, фальш- коллектор, лампа переносная, салфетки, ветошь | 5 | **Работа выполняется на ТР-2. Щётки с шунтами перетёртыми, изношенными более 15 % сечения, подлежат замене. Новые щётки предварительно притирать на фальш-коллекторе. Замер выполнять мегомметром на 500 В. Добавлять по ≈ 1,0 гр в подшипник |
| 10 | Рубильник аккумуляторной батареи осмотреть и отремонтировать | 1. Рубильник осмотреть, покрепить соединения. 2. Протереть панель и рукоятку. С контактных поверхностей удалить старую смазку, протереть чистой ветошью, смоченной в бензине Б-70. | Набор ключей, пассатижи, напильник личной, лампа переносная, ветошь | 4 | Следы перекрытий на панели зачистить, покрыть эмалью ГФ-92ХС. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. При необходимости зачистить рабочие поверхности ножей для удаления обгаров и брызг металла, а также для увеличения площади взаимного контакта. 4. Нанести на контактные поверхности тонкий слой свежей смазки ЖРО. |  |  | Уменьшение толщины ножей и клемм не более 1/3 от чертёжной. |
| 11 | Автоматические выключатели типов J2UX (Q1, Q131) снять, заменить на отремонтированные | Стендовая поверка перед установкой выключателя обязательна. | Набор ключей, отвёртки | 3 | *Работа выполняется на ТР-3 При отсутствии маркировки проводов и кабелей восстановить |
| 12 | Автоматические выключатели типов J2UX осмотреть | Покрепить соединения, протереть, проверить чёткость срабатывания | Набор ключей, ветошь | 3 | **Работа выполняется на ТР-2. При замечаниях в работе выполнить ремонт со снятием и проверкой. |
| 13 | Оборудование левого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Контакторы типов K16E, V40, V100 осмотреть, протереть, покрепить соединения. 2. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, очистить, продуть. 3. Провода и кабели осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. Покрепить соединения клемм. 4. Плавкие предохранители осмотреть согласно требованиям п.12 раздела 6. 5. Концевой выключатель блокировки двери осмотреть согласно требованиям п.13 раздела 6. 6. Трансформаторы защитных выключателей с магнитопроводами осмотреть, протереть, покрепить соединения. 7. Произвести общую уборку в отсеке. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, подвод сжатого воздуха, пылесос, лампа переносная, салфетки, ветошь | 4 | Контакторы К16Е, V40, V100 снимать и разбирать при необходимости. Панели JNS очищать при помощи пылесоса. |
| 14 | Оборудование наружной панели левого шкафа осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям раздела 7. Проверить состояние и чёткость работы выключателей отопительных цепей внешнего питания. | Согласно графе 4 раздела 7. | 4 | Проверять работу замков и свободность хода ключей в гнёздах. |
| 15 | Снять контроллеры машиниста | Перед снятием проверять маркировку проводов, при отсутствии бирок с номерами проводов установить новые. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи | 4 | *Работа выполняется на ТР-3. |
| 16 | Контроллеры машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть контакторные элементы, протереть в доступных местах. Проверить отсутствие износа роликов (выработка не более 0,5 мм, свисание не более 1,0 мм), проверить лёгкость вращения Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. Проверить надёжность стопорения деталей. Осмотреть контакты, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Шунты контактов заменить при перегреве или износе жил более 15 %. 2. Проверить ход кулачковых валов, отсутствие люфтов на фиксированных позициях; правильность взаимного блокирования. Проверить правильность замыкания по позициям согласно диаграмме замыкания, наличие раствора и качество притирания контактов. 3. Осмотреть кулачковые валы, проверить состояние | Набор ключей, пассатижи, отвёртка, оборудование для пайки, линейка, лампа переносная, подвод сжатого воздуха, салфетки, ветошь | 5 | **Работа выполняется на ТР-2. Контакты подлежат замене при толщине напаек: подвижных менее 0,5 мм; неподвижных менее 1,0 мм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | шайб, насадку на валах. Проверить отсутствие трещин и сколов. 4. Осмотреть штурвалы и реверсивные рукоятки. 5. Покрепить соединения. 6. Продуть контроллеры сжатым воздухом. 7. В доступных местах выбрать старую смазку, заложить свежую (ЖРО). |  |  |  |
| 17 | Оборудование отсеков контроллеров машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Реле управления осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.п. 6 и 7 раздела 6. 2. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли. 3. Электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. 4. Резисторы осмотреть, покрепить соединения, продуть. 5.*Реле давления воздуха снять, после регулировки на место установить. 6.**Реле давления воздуха протереть, осмотреть, подтянуть соединения. 7. Произвести уборку в отсеках. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, подвод сжатого воздуха, лампа переносная, салфетка, ветошь | 4 | *П.5 выполняется на ТР-3. **П.6 выполняется на ТР-2. При осмотре «горячего» вагона проверить отсутствие утечек. |
| 18 | Оборудование правых нижних отсеков пультов осмотреть и отремонтировать | 1. Подтянуть клеммные крепления, удалить скопления пыли. Отремонтировать электропроводку согласно требованиям п.9 раздела 6. 2. Очистить и осмотреть панели JNS. 3. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Согласно графе 4 раздела 17 | 4 | Очистку панелей JNS осуществлять мягкой кисточкой. |
| 19 | Левые нижние отсеки пультов осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 3 раздела 18 | Согласно графе 4 раздела 17 | 4 |  |
| 20 | Электродвигатели K2UP-317 (M135 P,Z; M136 P, Z) вентиляторов калориферов кабин осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям раздела 9. | Согласно графе 4 раздела 9 | 5 | **Работа выполняется на ТР-2. |
| 21 | Электрооборудование пультов управления осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить работу сигнальных ламп. Заменить неисправные лампы и колпачки, поставить недостающие. Проверить крепление патронов. 2. Осмотреть кнопки и переключатели, проверить крепление и чёткость работы. Поставить недостающие рукоятки и таблички, заменить повреждённые. 3.*Поднять панели пультов, проверить состояние электропроводки согласно требованиям п.9 раздела 6. Подтянуть соединения клемм и прочие соединения. 4. Удалить из пультов скопления пыли и загрязнений, протереть снаружи. | Отвёртки, набор ключей, пассатижи, приспособление для замены коммутаторных ламп, оборудование для пайки, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь | 5 | Работа п.1 выполняется до отсоединения аккумуляторной батареи, путём включения переключателя «Проверка сигнальных ламп». *Работа п.3 выполняется на ТР-3. |
| 22 | Цепи освещения осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть плафоны светильников кабин, салонов, санузла, тамбуров, дизельного помещения, радиорубки. Протереть светильники снаружи и изнутри. | Стремянка, набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский | 4 | Проверку работы цепей освещения выполнять после подсоединения кабелей АБ, во время про- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2. Покрепить соединения, в доступных метах осмотреть электропроводку. Заменить неисправные лампы, стёкла, патроны; устранить повреждения электропроводки. 3. Открыть прожекторы, буферные фонари, сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, рассеиватели, наружные стёкла, светофильтры. Осмотреть уплотнения. Заменить повреждённые детали. Покрепить соединения, устранить повреждения проводки. | лампа переносная, ветошь |  | верки работы оборудования при работающем дизеле. |
| 23 | Аппаратуру радиорубки осмотреть и отремонтировать | 1.*Контакторы типа SE11 снять, заменить на отремонтированные. 2.**Контакторы типа SE11 отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 6. 3. Контакторы типoв K16E, V40, V100 осмотреть, протереть, покрепить соединения. 4. Реле управления типов RP301, RP700, RP800 осмотреть согласно требованиям п.п 6 и 7 раздела 6. 5. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли. 6. Отремонтировать электропроводку согласно требованиям п.9 раздела 6. 7. Плавкие предохранители осмотреть согласно требованиям п.12 раздела 6. 8. Концевой выключатель блокировки двери рубки осмотреть согласно требованиям п.13 раздела 6. 9. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить. 10. Панели JNS очистить и осмотреть. 11. Произвести уборку под панелями. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, подвод сжатого воздуха, пылесос, лампа переносная, салфетки, ветошь | 5 | *П.1 выполняется на ТР-3. **П.2 выполняется на ТР-2. Установку автоматических выключателей производить в те цепи, которые они защищали до снятия. |
| 24 | Оборудование панели управления отоплением и вентиляцией осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть электропроводку, устранить повреждения. Покрепить соединения. Удалить пыль и загрязнения. 2. Осмотреть сигнальные лампы, заменить неисправные лампы и колпачки, поставить недостающие. 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей. Проверить крепление, заменить неисправные детали, поставить недостающие. | Отвёртки, набор ключей, пассатижи, приспособление для замены коммутаторных ламп, оборудование для пайки, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь | 4 |  |
| 25 | Осмотреть пожарные извещатели | Проверить отсутствие признаков окисления клемм, вытекания содержимого корпусов, внешних повреждений. Проверить надёжность крепления. | Отвёртка, лампа переносная, ветошь | 4 | Сработавшие извещатели снимать для приведения в рабочее состояние. |
| 26 | Электрооборудование приводов автоматических дверей осмотреть и отремонтировать | 1. Покрепить соединения. 2.*Электропневматические вентили снять, заменить на отремонтированные. 3.**Электропневматические вентили осмотреть, проверить отсутствие следов перегрева. Вручную проверить ход грибков. | Набор ключей, отвёртка, нож монтёрский, оборудование для пайки, лампа переносная, стремянка, ветошь | 4 | *П.2 выполняется на ТР-3 **П.3 выполняется на ТР-2. При осмотре «горячей» автомотрисы проверять отсутствие утечек сжатого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4. Осмотреть концевые выключатели, проверить чёткость срабатывания при ручном нажатии и при закрывании двери. Заменить изношенные наконечники упоров. 5. Проверить состояние и работу аварийных выключателей. 6. Электрооборудование приводов протереть. |  |  | воздуха |
| 27 | Электропневматические вентили снять, после ремонта на место установить | Снятию подлежат вентили: - Заслонок отопительно-вентиляционных установок в кабинах. - Управления реверса гидропередачи. - Звуковых сигналов. - Песочниц. - Рециркуляционных заслонок отопительно-вентиляционных установок системы отопления и вентиляции салонов. - Жалюзи холодильника. - Совместной работы компрессоров. - Заслонки надувочного воздуха. - Продувки грязесборника. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, лампа переносная, ветошь | 3 | После снятия вентилей проверить состояние проводов с клеммами. Вентили снимаются вместе с шунтирующими диодами. |
| 28 | Осмотреть катушки клапанов управления секциями калорифера салонов | Протереть, проверить отсутствие следов перегрева. Покрепить соединения, осмотреть подводящие провода. | Набор ключей, отвёртка, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь | 3 |  |
| 29 | Горелку котла - подогревателя осмотреть и отремонтировать | 1. Горелку разобрать: а. Откинуть горелку от корпуса. Рассоединить штепсельные разъёмы и клеммные соединения аппаратуры горелки. б. Отвернуть винты, снять стабилизатор оборотов, катушку зажигания и прерыватель. Отпустить болты фланца двигателя топливного насоса, двигатель снять. в. Отсоединить штепсель помехоподавителя. г. Снять электромагнитный клапан. 2. Снять двигатель вентилятора, после ремонта на место установить. 3. Горелку собрать. Установить электромагнитный клапан, соединить штепсель помехоподавителя, установить двигатель топливного насоса. Поставить катушку зажигания, прерыватель и стабилизатор оборотов. 4. Осмотреть электроды свечи, проверить расположение и фиксацию. Расстояние от конца электрода до отверстия форсунки – 5 мм, смещение по высоте концов электродов относительно отверстия – 3 мм, расстояние между концами электродов – 4 мм. При необходимости произвести зачистку или опиловку, удалить обгары и оплавления. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, надфили, напильники, шкурка шлифовальная, линейка, лампа переносная, ветошь | 5 | Работа выполняется после демонтажа котла из вагона и снятия кожуха горелки. Работа пп. «в» выполняется после снятия проставочного кольца и кожуха насоса и вентилятора. Работа выполняется по завершению сборки топливной аппаратуры. При необходимости концы опилить бархатным напильником и вновь проверить ориентировку. Электроды после опиловки должны иметь гладкую поверхность и правильную конусообразную форму. |
| 30 | Поплавковые датчики уровня воды отопительно вентиляционного агрегата салонов и дизеля осмот- | 1. Снять крышки с корпусов, изъять поплавки, осмотреть, проверить герметичность. 2. Проверить состояние уплотнений, при необходимости | Отвёртка, надфили, пассатижи штангенциркуль, салфетка, ветошь | 4 | Сборку датчиков при ТР-3 производить с новыми уплотнениями. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | реть и отремонтировать | заменить. 3. Поплавки завести в корпуса, закрепить, проверить подвижность рычажных систем. 4. Контакты протереть салфеткой, смоченной в спирте. 5. Шарниры очистить о старой смазки, нанести свежую (ЦИАТИМ-201). 6. Осмотреть подводящие провода. |  |  | Контакты подлежат замене при толщине менее 0,5 мм, износе шунтов. |
| 31 | Клеммные коробки электронагревателя и электростартёров осмотреть | Открыть крышки, удалить скопления пыли и загрязнений. Подтянуть соединения. Повреждения проводов и изоляции устранить согласно требованиям п.9 раздела 6. | Набор ключей, отвёртки, нож монтёрский, напильники, ветошь | 3 |  |
| 32 | Электрогидравлические вентили гидропередачи снять, заменить на отремонтированные | При установке вентилей соблюдать правильность расположения – вентиль с принудительном включением ставить на I ГТР. Проверить состояние подводящих проводов. | Набор ключей, отвёртка, ветошь | 3 | *Работа выполняется на ТР-3. Сборку осуществлять с новыми уплотнениями. |
| 33 | Проверить состояние электрогидравлических вентилей гидропередачи | 1. Снять крышки, вентили протереть во всех доступных местах. 2. Покрепить соединения, 3. Проверить отсутствие следов перегрева и утечек масла. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, ветошь | 4 | **Работа выполняется на ТР-2. |
| 34 | Контактный барабан сервоцилиндров гидропередачи осмотреть и отремонтировать | 1. Снять крышку, осмотреть скользящие контакты. При обгорании или площади прилегания менее 80 % зачистить и подогнать. 2. Проверить отклонение контактной поверхности контактов от контактной пластины (не более 0,7 мм). 3. Проверить нажатие контактных пальцев (1,0÷1,4 кгс) 4. Покрепить соединения. | Набор ключей, отвёртка, полотно стеклянное, динамометр, штангенциркуль, лампа переносная, салфетка | 4 | Зачистку контактных поверхностей производить стеклянным полотном. |
| 35 | Электродвигатели маслопрокачивающего насоса и вентилятора отопительно-вентиляционного агрегата салонов типа PRBZ-132 (М12, М131) осмотреть и отремонтировать | 1. Коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 9. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 9. 3. Проверить зазоры между поверхностью коллекторных пластин и нижними кромками окон щёткодержателей (1,5÷2,0 мм0. 4. Замерить сопротивление изоляции согласно требованиям п.5 раздела 9. 5. Двигатель очистить согласно требованиям п.4 раздела 9. 6. Открыть пробки маслёнок подшипников и крышки подшипниковых камер, запрессовать в каждый подшипник смазку ЛИТОЛ-24. Запустить двигатель на холостом ходу при снятых крышках на 3÷5 мин., крышки закрыть. | Согласно графе 4 раздела 9 | 5 | **Работа выполняется на ТР-2. Подсоединение двигателей к схеме производить после замера сопротивления изоляции всех цепей. Смазку добавлять по 5÷6 гр. в подшипник. Прокрутку приурочивать к замеру сопротивления изоляции, путём подачи постореннего питания при |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Покрепить соединения. |  |  | отсоединённом двигателе. |
| 36 | Вспомогательный щиток в дизельном помещении осмотреть | 1.*Щиток вскрыть, очистить снаружи и изнутри, покрепить соединения. Проверить состояние проводов. 2. Проверить чёткость работы переключателей и кнопки, проверить крепление, протереть. | Отвёртка, лампа переносная, ветошь | 4 | *П.1 выполняется на ТР-3. |
| 37 | Выключатели в дизельном помещении осмотреть | Проверить работу и надёжность крепления, протереть. | Отвёртка, ветошь | 3 |  |
| 38 | Электропроводку на шахте холодильника, гидропередаче, котле - подогревателе, в дизельном помещении, салонах, тамбурах, кабинах, санузле, радиорубке осмотреть и отремонтировать | Электропроводку вне кондуитов отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. Повреждённые участки проводов заменить перетяжкой. Заменить повреждённые металлорукава, поставить недостающие переходные втулки, заменить изношенные. Поставить недостающие бирки с номерами проводов. Удалить загрязнения из коробок, с проводов, кондуитов и металлорукавов. | Отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, напильники, надфили, лампа переносная, стремянка, ветошь | 4 | Работа выполняется со вскрытием потолочных люков. Осмотру подлежат провода питания снятых узлов и агрегатов. |
| 39 | Проверить состояние трансформатора Т131 89/380 В. | 1. Открыть ящик, трансформатор протереть и продуть. 2. Трансформатор осмотреть, проверить отсутствие следов перегрева, состояние изолирующих деталей. 3. Покрепить соединения. 4. Отсоединить трансформатор от схемы, замерить сопротивление изоляции обмоток относительно «массы» и между собой (не менее 2,0 МОм). | Набор ключей, лампа переносная, мегомметр, подвод сжатого воздуха, ветошь | 4 | Замер сопротивления изоляции производить мегомметром на 500 В Подсоединение трансформатора к схеме производить после замера сопротивления изоляции всех цепей. |
| 40 | Осмотреть заземляющие шунты | Осмотреть все шунты вспомогательного, кузовного и механического оборудования. Подтянуть соединения клемм. Шунты заменять при обрыве более 10 % или износе жил более 20 % сечения; уменьшении площади контакта клемм более 20 %, повреждении пайки клемм. | Набор ключей, отвёртка, лампа переносная | 3 | Работа выполняется после полной сборки оборудования вагона. Шунты с нетиповым сечением подлежат замене. |
| 41 | Заменить величину сопротивления изоляции оборудования на вагоне | 1. Подготовить схему: - Отсоединить все фишки от блока ALMES. - Изъять из гнёзд все панели JNS. - Отсоединить клеммы измерительных трансформаторов Т1 (амперметра ВГ) в кабелях 46-50 и Т132 (амперметра ОГ) в проводах 1315-1319. - Отсоединить шунты диодов выпрямительной установки U1 (цепь зарядки АБ). - Отсоединить или закоротить диоды V1 (цепь центрального питания 110 В) в проводах 7-13 и V132 (цепь обогрева грязевых клапанов) в проводах 1374-1381. - Изъять из гнёзд регуляторы температуры А133 и А134. - Отсоединить от схемы провода 1550 и 1560 автоматики котла-подогревателя, отсоединить провод 108 от блока А144 автоматики котла-подогревателя. - Проверить отсоединение цепей питания системы «ТОН» и ЭПТ. 2. Замерить величину сопротивления изоляции относительно «массы»: а. Цепи 3*89 В. Проверять сопротивление изоляции поочерёдно проводов 25, 35, 45. Величина сопротивления не ниже 0,1 МОм. б.Цепи 3*380 В. Проверять сопротивление изоляции по- | Набор ключей, отвёртка, перемычки, мегомметр | 6 | Работа выполняется до установки снятого оборудования. Диоды, шунтирующие электропневматические вентили, снимаются с самими вентилями. В случае нахождения диода в проводах схемы отсоединять его. Замер выполнять мегомметром на 500 В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | очерёдно проводов 1311, 1321, 1331, 1315, 1325, 1355. Величина сопротивления – не ниже 0,5 МОм. в. Цепи постоянного тока 110В: - Включить автоматические выключатели: F11 «Управление дизелем» F12 «Топливный насос» F13 «Масляный насос» F14 «Управление оборотами дизеля» F15 «Пневматическое оборудование» F31 «Управление ГДП» F101 «Управление дверьми» F141 «Водяной насос» F142 «Вентилятор ТА» - Поочерёдно замерить сопротивление изоляции проводов 10 и 41. Величина сопротивления – не ниже 0,15 МОм. 3. Проверить сопротивление изоляции нагревательных элементов системы обогрева от постороннего питания. Замер производить между проводом 999 и проводами 1397 (или 1377, 1387), 1368 (или 1378, 1388). Величина сопротивления – не ниже 0,5 МОм. |  |  | Автоматические выключатели, не указанные в данном подпункте, должны быть выключены. Работа выполняется при снятом котле - подогревателе и отсоединённом нагревателе |
| 42 | Вспомогательные электрические двигатели отремонтированные на место установить | Двигатели установить на фундаменты, наживить, не затягивая болты и гайки, выполнить при необходимости центровку с приводимыми узлами, затянуть фундаментные соединения. После закрепления двигателей и муфт проверить свободность вращения от руки Подсоединить провода согласно маркировке. | Набор ключей, отвёртки, втулки технологические, монтировка, чалочное приспособление, стремянка, лампа переносная | 5 |  |
| 43 | Синхронные генераторы отремонтированные на место установить | Генераторы зачалить, установить на место, собрать опорные узлы и устройства натяжения ремней. Установить приводные ремни, отрегулировать натяжение (прогиб 10 мм при нажатии на комплект ремней с усилием 10 кгс) При ТР-3 ремни устанавливать новые, при ТР-2 допускается установка бывших в работе ремней, не имеющих заметного износа. | Набор ключей, чалочное приспособление, монтировка, отвёртки, линейка измерительная, линейка уголковая, динамометр | 4 | Соблюдать параллельность канавок шкивов (смещение канавок не более 0,5 мм) Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |
| 44 | Привод всережимного регулятора дизеля отремонтированные на место установить | Привод в сборе с серводвигателем закрепить на фундаменте, соединить фишки электрических разъёмов. | Набор ключей, монтировка, от- вёртка, пассатижи | 4 | Соединение рычажной системы и её регулировку выполняет слесарь-топливник. |
| 45 | Электрические соединения шахты холодильника, дизеля, котла - подогревателя и гидропередачи соединить |  | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, стремянка, лампа переносная | 5 | Работа выполняется по завершению работ по монтажу и центровки дизеля и гидропередачи, установки шахты и котла. |
| 46 | Кабели аккумуляторной батареи соединить | Подсоединить кабели к рубильнику, по согласованию с другими работниками, ведущими ремонтные работы – в подвагонных ящиках. | Ключи с изолированными рукоятками | 3 | Работа выполняется после завершения всех ремонтных работ на вагоне, после погрузки батареи. |
| 47 | Электрическое оборудование вагона после ремонта испытать | 1. Проверить работу цепей управления дизелем, гидропередачей, вспомогательным оборудованием (набор-сброс позиций, включение гидротрансформаторов, переключение реверса, автоматический запуск и остановка дизеля, работа приводов жалюзи и рециркуляционных заслонок) 2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А). | Контрольная лампа, набор ключей, отвёртка, пассатижи, ветошь | 5,5 | Работа выполняется при запущенном дизеле. Проверять отсутствие резких бросков тока. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Проверить работоспособность силовых защитных авто-матов путём принудительного выключения и включения. 4. Проверить работу системы отопления, вентиляции и освещения. Проверку отопления и вентиляции осуществлять во всех положениях переключателей «Отопление - вентиляция»; освещения – во всех положениях переключателей («Главное», «Центральное»). Проверить работу аварийного освещения и освещения служебных помещений и шкафов. Проверить работу управления отопительно-вентиляционных агрегатов кабин во всех положениях переключателей «Отопление – Вентиляция». 5. Проверить работу оборудования приводов автоматических дверей, работу сигнализации и реле К39 и К101. Проверить работу приводов от индивидуальных переключателей каждой двери. 6. Проверить отсутствие посторонних шумов и запахов при работе электрических машин. После остановки дизеля проверить отсутствие нагрева подшипников. 7. Проверить работу котла - подогревателя. 8. Перед поездной обкаткой выполнить работы согласно требованиям п.1.6 деповской Инструкции по обкатке после ремонта вагонов автомотрис АЧ2, АПЧ2 от 27.03.03 г.. |  |  | Работа п.4 выполняется после сцепления с прицепными вагонами. При проверке работы отопления состава переключатели отопления кабин должны находиться в нулевых положениях В зависимости от сезона и температуры окружающего воздуха проверить работу автоматического управления отоплением и вентиляцией. Работу реле К39 проверять при попытке включения гидропередачи с любой открытой дверью и во всех положениях переключателя SH5 «Блокировка ГДП». После проверки переключатель SH5 запломбировать. Продолжительность зажигания – не более 2 сек., общая продолжительность запуска – не более 8 сек. |

| Требования ОХТ и ТБ: |  |
| --- | --- |
| - Перед запуском дизеля проверять наличие и крепление всех предусмотренных ограждений и блокировок. - Перед началом работ отсоединять кабели АБ от батареи и от рубильника. До отсоединения кабелей приступать к работам запрещается. Подсоединение кабелей выполнять после завершения всех ремонтных работ на вагоне и сборки оборудования. - После отсоединения кабелей АБ клеммные наконечники тщательно изолировать. - Для освещения во время ремонтных работ пользоваться переносными лампами постоянного тока пониженного напряжения с подключением к внешней сети. - Грузоподъёмные работы выполняются работниками, имеющими специальный допуск. Зачаливание выполнять исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. - Снятие и постановку узлов и агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. - Для очистки клеммных панелей, панелей JNS, блоков ALMES, А1, А131 использовать пылесос, питаемый постоянным током пониженного напряжения от внешней сети. - Осмотр приводов автоматических дверей выполнять при закрытой и запертой двери. - Работы со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. - При механических повреждениях пожарных извещателей всех людей с вагона немедленно удалять, вагон выставлять на улицу и ограждать. Для определения степени зартучивания вагона и цеха вызывать работников СЭС. Извещатели, непригодные к дальнейшему использованию, утилизировать установленным порядком. - Контрольную прокачку двигателей маслопрокачивающего насоса и вентилятора котла - подогревателя после смазки подшипников осуществлять путём подачи постороннего напряжения до подсоединения двигателя к схеме. Перед прокруткой проверять отсутствие масла в баке масляной системы дизеля. - Снятие электропневматических вентилей осуществлять при отсутствии давления в главных резервуарах и цепях управления. - Замер сопротивления изоляции осуществлять после завершения всех работ на вагоне и оповещения всех работников, находящихся на вагоне. - При установке синхронных генераторов отсоединение чалочных тросов осуществлять после сборки и стопорения опорных узлов. - Проверку нагрева подшипниковых узлов электрических машин выполнять после остановки дизеля и выключения рубильника АБ. |  |
| * - для ТР-3 ** - для ТР-2 Инженер-технолог А.А.Шитов Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ Н.П.Анисимова |  |