| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды Ю.Г.Гаммель 04 октября 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта главного вала гидромеханического редуктора HVK

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вал очистить | Вал очистить от загрязнений, протереть. «Упорные» отложения удалить зачисткой. Шариковые подшипники промыть керосином и продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять в два приёма с заменой керосина. | Скребки, шаберы, щётка волосяная, шкурка шлифовальная, подвод сжатого воздуха, ветошь. | 2 | Зачистку осуществлять шкуркой на масле. Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. |
| 2 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние шариковых и роликового подшипника: а. Проверить лёгкость хода подшипников (непосредственно или по вращению напрессованной детали). Проверить отсутствие заеданий и степень торможения. б. Проверить отсутствие признаков перегрева, наличия следов побежалости. в. Проверить отсутствие трещин, сколов и изломов, отсутс- | Отвёртка, набор ключей, станочное оборудование, развёртки, резьбонарезной инструмент, напильники, шкурка шлифовальная, линейка, калибры, набор | 5 | Без надобности подшипники, зубчатые колёса и гидромуфты не демонтировать. При повышенном износе подшипников, большой радиальной «игре» главный вал ремонтировать с полной разборкой, проверкой балансировки и магнитным контролем вала. Осмотр подши |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | твие выкрашивания, шелушения, мелких раковин и скоплений чёрных точек. В доступных местах осмотреть беговые дорожки, проверить отсутствие выбоин и следов ударов. г. Проверить отсутствие следов коррозионных пятен на беговых дорожках и шариках, а также матовых пятен. д. Проверить надёжность напрессовки подшипников, отсутствие признаковсдвигов. е. Проверить отсутствие сильной радиальной игры. 2. Осмотреть зубчатые колёса: а. Проверить отсутствие вмятин, мелких раковин, сыпи. б. Проверить отсутствие отколов. Допускается оставление в работе колёс со сколами от торцовой части длиной не более 1/10 длины зуба. в. Острые кромки сколов, пятна коррозии, прочие дефекты, не имеющие браковочных признаков, запилить личным напильником и зашлифовать мелкой шкуркой. г. Проверить надёжность напрессовки колёс на ступицах. 3. Осмотреть гидромуфты: а. Проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. | щупов, лупа, лампа переносная, ветошь. |  | шипников осуществлять при провороте подшипника с полным проворотом сепаратора. Допускаемая глубина дефектов – не более 0,5 мм (отдельных точек – до 1,0 мм) при распространении дефектов не более 1/4 рабочей поверхности зуба. Шлифовку дефектов выполнять шкуркой на масле, после зачистки обработанное место тщательно протереть. При выявлении дефектов гидромуфту ремонтировать со спрессовыванием с вала и де - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | б. Проверить затяжку соединений турбинных колёс с колоколами. Ослабшие винты при износе резьбы удалить, в колоколе нарезать новую резьбу под следующий ремонтный размер (не более, чем на одну ступень) с разворачиванием отверстия в турбинном колесе и установкой ремонтного винта. в. Проверить надёжность напрессовки турбинных колёс на вале, запрессовки колоколов в подшипниках. г. Путём проворота проверить отсутствие внутри гидромуфт и в лабиринтах посторонних звуков, рывков, заеданий. д. Осмотреть ниппели сливных сопел. Проверить надёжность крепления сопел в колоколах. Прочистить сопла. Проверить диаметры сопел калибром (у гидромуфты главного вентилятора ≈ 2,2 мм; у гидромуфты компрессора ≈ 1,6 мм). е. Проверить зазоры в лабиринтах турбинных колёс (0,5÷1,2 мм; при ТР-2 0,5÷1,0 мм). 4. Проверить затяжку и фиксацию гайки, крепящей ведомую шестерню с подшипниками. 5. Вал осмотреть, проверить отсутствие трещин, скручивания, биения. Пятна коррозии удалить зачисткой шкуркой на масле с последующей протиркой. |  |  | монтажом зубчатых колёс и подшипников. Полностью разобранный вал подвергнуть магнитному контролю. Гидроаппараты подлежат разборке при наличии замечаний на медленный разгон (в случае невыявления причины при ревизии золотниковой коробки и маслопроводов), выявлении в масле и отложениях внутри корпуса металлических частиц. Проверку выполнять в четырёх диаметрально противоположных точках по диаметру лабиринта |
| 3 | Промыть гидромуфты. | 1. Вывернуть маслоподводящие трубки, проверить состояние. | Набор ключей, установка | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить отсутствие вмятин, трещин, изгибов. Проверить состояние резьбы, при износе трубку заменить. Трубки промыть, продуть и протереть. 2. Трубки завернуть в «свои» гнёзда, прокачать каждую гидромуфту керосином. Проверить свободность прохода керосина из ниппелей, лабиринтов и полостей подшипников. Проверить отсутствие в стекающем керосине металлических частиц. | для внутренней промывки, камера продувочная, ёрш, ветошь. |  | Прокачку осуществлять с проворотом турбинных колёс. Прокачку прекращать после окончательного отхода сгустков шлама, но не менее, чем через 5 мин. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Ремонт главного впала гидромеханического редуктора осуществляется только при нахождении его на специальных козлах с поддоном. - При продувке подшипников и лабиринтов не допускать вылета шлама в сторону людей. Продувку осуществлять в защитных очках. Место продувки должно быть огорожено ширмой. - Маслоподводящие трубки продувать только в продувочной камере с вытяжной вентиляцией. - Перемещение собранного вала осуществлять только с использованием грузоподъёмных механизмов. Грузоподъёмные работы выполнять только исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по типовым схемам строповки. Выполнять грузоподъёмные работы имеют право лица, получившие специальный допуск. - После внутренней промывки к дальнейшей работе с валом приступать после полного истечения керосина из гидромуфт при нижнем расположении ниппелей, а также из лабиринтов и подшипников.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Инструкция по эксплуатации и уходу за тепловозом ЧМЭ3 и его описание ЛКС3/546-XIVA. Издание отраслевого предприятия «ЧКД-Прага», Чехия. 1983 г.

- Правила технического обслуживания и текущий ремонтов тепловозов ЧМЭ2, ЧМЭ3 ЦТ-4320 от 13.09.1985 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3».1984 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов».1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-728-99 от 29.12.1999 г.