КАРТА СМАЗКИ

узлов и агрегатов вагонов автомотрис АЧ2

| № п,п | Наименование смазываемого узла | Периодичность |  | Наименование смазки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пополнения | Замены |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компрессор 3DSK-100 | ТО-2 | ТР-1 | М-14В2 |  |
| 2 | Дизель М756Б | ТО-2 | ТР-1 | МС-20, М-14В2* | МС-20 при отсутствии браковочных параметров замена на ТР-2 |
| 3 | Гидропередача ГДП-1000Ч | ТО-2 | ТР-2 | МГ-15В, Тп-22с* | При отсутствии браковочных параметров замена на ТР-3 |
| 4 | Гидростатический привод вентиляторов | ТО-2 | ТР-2 | ТКп, Тп-22с* |  |
| 5 | Подшипники циркуляционного насоса | ТО-3 | ТР-2 | Буксол |  |
| 6 | Редуктор привода регулятора числа оборотов | ТО-3 | ТР-2 | Буксол |  |
| 7 | Клеммы и перемычки АБ | ТО-3 | ТР-2 | Солидол Ж, Солидол С* | На ТО-3 поддерживать тонкий слой |
| 8 | Система управления дизелем | ТО-3 | ТР-2 | Буксол |  |
| 9 | Редукторы осевые | ТО-3 | ТР-2 | ТАп-15В |  |
| 10 | Карданный и шлицевой узлы тягового карданного вала | ТО-3 | ТР-2 | Буксол |  |
| 11 | Рычажная система упругого упора авторежима | ТО-3 | ТР-2 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 12 | Рычажная система установки газового тушения | ТО-2 | ТР-3 | Буксол |  |
| 13 | Штоки пневмоцилиндров | ТР-1 | ТР-2 | ЦИАТИМ-201 |  |
| 14 | Шарниры пневмоцилиндров | ТР-1 | ТР-2 | ЦИАТИМ-201 |  |
| 15 | Подшипники роторов синхронных генераторов | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 16 | Якорные подшипники двигателей калорифера в кабине и вентилятора в ВВК | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 17 | Якорные подшипники двигателя котла-подогревателя | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Якорные подшипники сервомотора всережимного регулятора | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 19 | Рубильник АБ | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 20 | Шарниры электроаппаратов | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 21 | Узлы трения контроллера машиниста | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 22 | Якорные подшипники электростартёров | ТР-1 | ТР-2 | Буксол |  |
| 23 | Узлы трения тормозной рычажной передачи | ТР-1 | ТР-2 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 24 | Узлы трения ручного тормоза | ТР-1 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 25 | Узлы трения механизма автоматических дверей | ТР-1 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 26 | Замки дверей | ТР-1 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 27 | Узлы трения распашных дверей | ТР-1 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 28 | Узлы трения подвижных частей окон | ТР-1 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 29 | Узлы трения рычажной системы санузла | ТР-2 | ТР-3 | ЦИАТИМ-201 |  |
| 30 | Узлы трения заслонок управления вентилирующим и отопительным воздухом | ТР-2 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 31 | Шарниры компенсаторов клиновидного износа колодок | ТР-2 | ТР-3 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |
| 32 | Буксовые подшипники | ТР-2 | ТР-3 | Буксол |  |
| 33 | Механические демпферы | - | ТР-2 | Буксол, Солидол С*, Солидол Ж*, УСсА* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Подшипник вентилятора компрессора | - | ТР-2 | Буксол |  |
| 35 | Шарниры клапанов отопиттельно - вентиляционного агрегата | - | ТР-2 | Буксол |  |
| 36 | Якорные подшипники двигателей вентилятора отопительно-вентиляционного агрегата, циркуляционного насоса, топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов | - | ТР-2 | Буксол |  |
| 37 | Гидроамортизаторы (рабочая жидкость) | - | ТР-2 | АМГ-10, ВМГЗ* |  |
| 38 | Гидроамортизаторы (шарнирные головки) | - | ТР-2 | Буксол |  |
| 39 | Узлы трения сидений в кабине | - | ТР-3 | Буксол |  |
| 40 | Шкворневые узлы | - | ТР-3 | УСсА |  |
| 41 | Продольные упоры тележек | - | ТР-3 | УСсА |  |

Знаком (*) отмечены смазки, рекомендуемые в качестве заменителя.

При замене смазки производить тщательную очистку узла трения с удалением остатков старой смазки.

При ревизии узла с разборкой производить полную замену смазки.

Смешивание смазок различных типов не допускается.

Пополнение смазкой подшипниковых узлов якорей и роторов электрических машин производить в количестве 1/3 объёма смазки при полной замене; при смазке шприцеванием прочих узлов – до выдавливания смазки из зазоров; открытые поверхности – восстановить слой свежей смазки.

Контроль наличия жидких смазок – по щупу.

Инженер-технолог					А.А.Шитов

Карта разработана согласно требованиям «Инструкции по применению смазочных материалов 01ДК.421 457.001 И  от 22.12.2005 г. и «Руководства по эксплуатации автомотрис АЧ2 112.0» от 1987 г.