| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

разборки турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разобрать воздухоочиститель. | 1. Отвернуть барашки, снять кассеты. 2. Гайки отвернуть, снять корпус. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 3 |  |
| 2 | Вскрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Вывернуть сливные пробки крышек опор, слить из опор масло. 2. Болты вывернуть, крышки опор снять. 3. Расстопорить и отвернуть болты крепления обойм подшипников, снять отражатели. Аналогичным порядком спрессовать диск с другой опоры. | Ключи рожковые 14*17; 27*30 мм, ёмкость для сбора масла. | 3 |  |
| 3 | Снять смазочные диски. | 1. Закрепить под одним из снятых болтов крепления обоймы приспособление для предотвращения проворачивания ротора, болт временно затянуть. 2. Отвернуть с хвостовика ротора торцовые гайки, снять приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 3. На резьбовой хвостовик одного из | Ключ рожковый 14*17 мм, ключ торцовый 41 мм, приспособление для распрессовки, приспособление для стопорения | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | концов вала ротора установить предохранительный колпачок. На хвостовике смазочного диска закрепить приспособление, диск спрессовать. Аналогичным порядком спрессовать диск с другой опоры. | ротора. |  |  |
| 4 | Замерить биение подшипниковых шеек, осевой разбег ротора и радиальный зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | 1. Закрепить на один из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение по индикатору (0,400,65 мм). Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. 2. Закрепить за корпус приспособление с индикатором, ножку опустить на торец вала ротора, на второй опоре закрепить рычаг, проверить осевой разбег ротора (0,140,21 мм). 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,01,2 мм). | Приспособление с индикатором, набор щупов, приспособление для смещения ротора. | 5 | Предварительные замеры фиксировать для использования в процессе ремонта и сборки. Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. |
| 5 | Снять подшипник опоры со стороны турбины. | Турбокомпрессор закрепить на кантователе, ротор зафиксировать в горизонтальном положении. На втулке подшипника закрепить приспособление, обойму с подшипником выпрессовать из опоры. | Приспособление для выпрессовки, кантователь, чалочное приспособление. | 4 | Наличие предохранительного колпачка на хвостовике вала обязательно. Обойму с подшипником до начала ремонта не разбирать во избежание распаровки. |
| 6 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину. 2. Замерить расстояние от поверхности привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. | Приспособление для смещения ротора, штангенглубиномер. | 4 |  |
| 7 | Снять подшипники со стороны компрессора | Выполнять порядком, аналогичным порядку указанному в разделе 5. | Приспособление для выпрессовки | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кантователь, чалочное приспособление. |  |  |
| 8 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону компрессора на максимальную величину. 2. Замерить расстояние аналогично требованиям п.2 раздела 6. 3. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,81,0 мм): Q = Qmax - F; Сравнить полученную величину размера Q c размером Q, определённым в разделе 6. | Кантователь, приспособление для смещения ротора, штангенглубиномер. | 4 | Зазор между рабочим колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. Результат сравнения используется при регулировке толщины пакетов распорных колец в опоре под компрессором. |
| 9 | Снять обойму опоры со стороны компрессора. | Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор вертикально компрессором вверх. Отвернуть болты, обойму отжать от гнезда, вынуть из корпуса. | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, приспособление для выпрессовки, кантователь. | 4 | Строго выдерживать вертикальность вала. |
| 10 | Снять корпус компрессора. | Распустить гайки, корпус компрессора отжать от турбины, корпус зачалить и снять. | Ключ рожковый 17*19 мм, кантователь, чалочное приспособление. | 4 |  |
| 11 | Изъять ротор. | Вывернуть болты, отжать стенку компрессора с термоизолирующим экраном. На хвостовик вала навернуть рым, ротор зачалить, осторожно извлечь из корпуса турбины, уложить на козлы. | Ключ рожковый 17*19 мм, кантователь, рым-болт, чалочное приспособление, козлы, отвес.. | 4 | Перед изъятием вторично выверить вертикальность оси ротора и чалочного троса для избежания повреждения гребней лабиринтного уплотнения турбины. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ротор разобрать. | 1. Ротор установить на специальную позицию валом вертикально вверх колесом нагнетателя. 2. Нагреть газовой горелкой стопорное кольцо воздухозаборника рабочего колеса, спрессовать с вала. 3. Одеть на хвостовик вала ротора защитный колпачок, закрепить на ступице заборника приспособление, заборник спрессовать. 4. Одеть на ступицу рабочего колеса приспособление, спрессовать рабочее колесо, изъять шпонки. 5. Снять с ротора термоизолирующий экран. | Кантователь для роторов, зубило, молоток слесарный резак газовый, приспособление для распрессовки. | 5 | Перед разборкой ротора проверять наличие сборочных рисок, при отсутствии нанести. Нагрев стопорного кольца осуществлять до температуры не выше 180. При тугом ходе колёс при спрессовке допускается нагрев ступиц колёс до 150 Шпонки без надобности не заменять. |
| 13 | Рассоединить турбинную и газоприёмную части. | Распустить гайки, отжать корпус турбины от газоприёмной части, турбинную часть зачалить и снять. | Ключ рожковый 17*19 мм, чалочное приспособление, кантователь. | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку узлов и деталей весом более 30 кг производить не менее чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование грузоподъёмных механизмов для отрыва массивных деталей.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова