| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” сентября 2006 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

сборки турбокомпрессора PDH-50v

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собрать ротор | 1. Ротор установить в оправу компрессорной частью вверх. 2. Одеть на вал ротора термоизолирующий экран в сборе со стенкой нагнетательной части. 3. Опорное кольцо рабочего колеса компрессора нагреть до 180200, напрессовать на шейку вала до упора в бурт на роторе под термоизолирующим экраном. 4. Вложить шпонки в шпоночные пазы согласно маркировке. Рабочее колесо компрессора нагреть до макс. 150; напрессовать на вал ротора до упора в опорное кольцо. 5. Заборник нагреть до макс. 150, и напрессовать на вал до упора в галтель шейки вала под рабочим колесом. 6. Стопорное кольцо заборника нагреть до 180200, напрессовать на вал до упора в заборник. 7. Ротор из оправы вынуть, перенести на козлы. | Оправа для роторов, козлы для роторов, чалочное приспособление, электропечь, молоток слесарный наставка. | 5 | Сборка турбокомпрессора осуществляется только из заранее отремонтированных и индивидуально подобранных деталей. После балансировки ротора замена отдельных деталей категорически запрещается! При напрессовке соблюдать совпадение сборочных рисок. Соблюдать совпадение зубца на заборнике с соответствующим пазом на рабочем колесе. |
| 2 | Установить направляющий аппарат. | 1. Аппарат вложит в корпус, соблюдая совпадение резьбовых гнёзд. 2. Наживить болты с новыми шайбами, равномерно подтянуть аппарат к корпусу, после чего затянуть болты окон- | Ключ рожковый 17*19 мм, молоток слесарный зубило, пассатижи | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чательной затяжкой в три - четыре обхода и зафиксировать их вязальной проволокой. |  |  |  |
| 3 | Вставить ротор в корпус турбины. | 1. Корпус турбины установить на кантователь горловиной газовой полости вверх. 2. Ротор зачалить за хвостовик компрессорной части вала, поднять и осторожно завести хвостовик турбин ной части вала ротора в горловину опоры. 3. Совместить отверстия стенки компрессорной части с резьбовыми гнёздами в корпусе турбины, завести стенку в горловину корпуса турбины. Наживить четыре диаметрально противоположных болта, равномерно подтянуть стенку к корпусу турбины. Завернуть остальные болты и затянуть их окончательной затяжкой в три - четыре обхода. | Ключ рожковый 17*19 мм, рым-болт, чалочное приспособление, монтировка, кантователь. | 5 | Перед заведением ротора тщательно проверять вертикальность оси корпуса. Перед установкой ротора проверять наличие и качество запрессовки втулок лабиринтов масляной полости. Избегать деформаций гребней лабиринтного уплотнения газовой полости при опускании ротора в корпус. Соблюдать попарно-перекрёс- тный порядок обхода. |
| 4 | Установить корпус компрессора. | 1. Корпус компрессора зачалить, подвести к кантователю, развернуть до свободного прохода стягивающих шпилек в корпусе компрессора в гнёзда корпуса турбины, осторожно опустить корпус компрессора на корпус турбины. 2. Наживить на шпильки гайки с новыми шайбами, затянуть предварительной затяжкой, затем окончательной в три - четыре обхода. | Ключ рожковый 17*19 мм, чалочное приспособление, кантователь, монтировка. | 4 | Проверять чистоту привалочных поверхностей. При затяжке соблюдать попарно-перекрёстный порядок обхода. |
| 5 | Установить обойму опоры со стороны компрессора. | Обойму завести в гнездо, совместив резьбовые отверстия в обойме и корпусе компрессора. Наживить болты с шайбами, равномерно подтянуть обойму в гнезде, затянуть болты в два - три обхода и зафиксировать. | Ключи рожковые 14*17; 17*19 мм, монтировка. | 4 | Перед установкой проверять наличие и качество запрессовки лабиринта масляной ванны. |
| 6 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор горизонтально. 2. Сдвинуть ротор в стороны компрессора на максимальную величину. 3. Замерить расстояние от поверхности | Кантователь, монтировка, штангенглубиномер | 5 | Зазор между колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. 4. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,81, мм). Q = Qmax - F; |  |  |  |
| 7 | Установить опорный узел со стороны компрессора. | 1. Одеть опорный узел на хвостовик вала ротора, предварительно вложив шпонку в паз. 2. Навернуть на хвостовик вала защитный колпачок. На привалке крышки закрепить приспособление, закрепить его со втулкой подшипников, запрессовать подшипники до упора втулки в бурт вала. | Приспособление для запрессовки опор. | 5 |  |
| 8 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину 2. Замерить размер Q согласно требованиям п.3 раздела 6. 3. Сравнить полученную величину с размером Q, вычисленным в разделе 6 (должна уложиться в вычисленных пределах). | Монтировка, штангенглубиномер. | 5 | При выходе полученной величины размера Q за пределы величины Q, определённой в разделе 6, произвести регулировку толщины пакетов дистанционных прокладок в опоре со стороны компрессора. |
| 9 | Установить опорный узел со стороны турбины. | Выполнять порядком, аналогично указанному в разделе 7. После установки обоих опор проверить свободность вращения ротора. | Приспособление для запрессовки опор. | 4 |  |
| 10 | Замерить зазоры в подшипниках, осевой разбег ротора и радиальный зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | 1. Закрепить на одном из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение шейки вала по индикатору (0,400,65 мм). Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. 2. Закрепить на хвостовике вала приспособление для проверки осевого разбега ротора, проверить величину разбега (0,140,21 мм). 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,01,2 мм). | Приспособления для замеров радиального биения и осевого | 5 | Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. Замерять не менее, чем в четырёх точках. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Установить смазочные диски. | 1. Диски нагреть до 180200. 2. Вложить шпонки в канавки, диски напрессовать до упора во втулки опорных узлов. 3. На гнезде одного из болтов крепления обойм подшипников закрепить приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 4. Затянуть торцовые гайки и контр-гайки на хвостовиках ротора | Ключ рожковый 14*17 мм, ключ торцовый 41 мм, электропечь, молоток слесарный наставка, приспособление для фиксации ротора. | 4 |  |
| 12 | Закрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Установить отражатели, завернуть и застопорить болты крепления обойм подшипников. 2. Поставить на место крышки на новых уплотнениях. 3. Завернуть сливные пробки крышек опор с новыми уплотнениями. | Ключи рожковые 14*17; 30*32 мм | 3 |  |
| 13 | Залить в опоры масло. | Заливать по 2 л в опору, после заправки завернуть заправочные пробки. | Ключ рожковый 30*32 мм, гусак заправочный. | 2 | Масло индустриальное И-30. |
| 14 | Установить воздухоочиститель. | Установить корпус, закрепить и застопорить гайки. Установить кассеты, затянуть барашковые гайки. | Ключ рожковый 14*17 мм. | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие и постановку узлов и деталей весом более 30 кг производить не менее чем двумя работниками. - Грузоподъёмные работы выполнять только типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по действующим схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы лица, получившие специальный допуск. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Запрещается использование молотка и зубила для ослабления затяжки болтов и гаек. - Запрещается использование грузоподъёмных механизмов для отрыва массивных деталей.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 ИО от 31.12.2004 г.

- Предписания по эксплуатации турбонагнетателей для наддува двигателей. Издание Первого Брненского машиностроительного завода, Чехия. 1983 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.