| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ......................... Ю.Г.Гаммель “.......” декабря 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 тягового двигателя ТЕ-006, ЭД-118

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть силовые кабели | Произвести внешний осмотр кабелей. Проверить состояние изоляции. Устранить повреждения изоляции и брезентовых кожухов. Осмотреть места ввода кабелей в остов, проверить исправность переходных втулок, отсутствие перетирания изоляции. Осмотреть клицы, проверить затяжку соединений, наличие в клицах дополнительной изоляции. Проверить отсутствие касания кабелей частей колёсно-моторного блока или экипажной части. Проверить состояние цепочек подвешивания. Осмотреть соединительные муфты, проверить отсутствие признаков перегрева и повреждений. | Лампа переносная, набор ключей, нож монтёрский, шорный инструмент. | 4 | При необходимости выполнить передвижку клицы. При необходимости сдвинуть кожух муфты, осмотреть клеммное соединение. |
| 2 | Произвести внешний осмотр двигателя | Проверить отсутствие признаков нагрева подшипниковых узлов. Проверить наличие крепёжных деталей смотровых люков, состояние и исправность замков верхнего люка, на ТЕ-006 люков осевого кожуха. Покрепить резьбовые соединения. Осмотреть люки, проверить отсутствие повреждений. Проверить наличие под лючками | Лампа переносная, молоток смотровой, набор ключей | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | осевого кожуха ТЕ-006 прокладок. Проверить состояние и наличие смазочных трубок МЯП, наличие в них ниппелей. |  |  |  |
| 3 | Осмотреть коллектор | Открыть верхний люк, осмотреть рабочую поверхность коллектора. При необходимости коллектор прочистить жёсткой волосяной щёткой. Проверить состояние изоляторов щёткодержателей, при необходимости протереть. Осмотреть щётки, проверить отсутствие признаков заклинивания, перегрева, ненормального износа. | Лампа переносная, стремянка, щётка, салфетка, ветошь. | 5 | При выявлении загрязнений, дефектов коллектора, щёточного аппарата дальнейший осмотр и очистка выполняется со снятием всех люков. У снятых люков проверять наличие уплотнений и протирать посадочные места. |
| 4 | Осмотреть вентилирующий воздуховод | Проверить целостность и надёжность закрепления нижней рамки на остове. | Стремянка, лампа переносная, пассатижи |  |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Осмотр тяговых двигателей выполнять только в каске. - Запрещается осмотр тягового двигателя из замазученной смотровой канаве. Наличие в канаве посторонних предметов во время ремонтных работ не допускается. - Приступать к работам только после разрешения мастера или бригадира. - Перед началом работ лично убеждаться в закреплении тепловоза на стойле. - В смотровую канаву спускаться и выходить из неё только по ступенькам в торцах канавы или по специальной лесенке.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова