| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды Ю.Г.Гаммель 31 августа 2006 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 электрооборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле осмотреть. | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. На слух проверить работу двигателя МВХ. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113÷119 В) и зарядный ток аккумуляторной батареи (не выше 50 А; отсутствия тока или разряда не допускается). 3. Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить отсутствие признаков задымления и посторонних запахов. |  | 6 | На тепловозах ЧМЭ3Т на слух проверить работу двигателя вентилятора тормозного реостата. Для ЧМЭ3 с регулятором RGD221. |
| 2 | Осмотреть электрические машины. | 1. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и ослабления затяжки болтов. 2. Снять коллекторные люки главного генератора, тяговых двигателей, двухмашинного агрегата. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, щётка жёсткая волосяная, лампа переносная, нож монтёрский, шорный | 5 | П.1 выполнять сразу после постановки на стойло, после 20÷30 непрерывной работы. Зимой, при отсутствии замечаний, люки двигателей допускается не |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Брызги меди удалить зачисткой, следы копоти – протиркой чистой салфеткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. 3. Осмотреть в доступных местах межкатушечные соединения, нажимные конусы, бандажи, лобо вые части якорных и полюсных обмоток, шины. Проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений. 4. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить отсутствие признаков ослаблений затяжки соединений шунтов. Выявленные изношенные щётки, имеющие трещины, сколы, ослабщие, перегретые и изношенные шунты, заменить. 5. Осмотреть в доступных местах силовые кабели и провода вспомогательных машин. Проверить состояние изоляции, исправность металлорукавов, наличие переходных втулок. Осмотреть клицы тяговых двигателей, проверить наличие в них дополнительной изоляции, её состояние и фиксацию. Проверить затяжку клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие их трения об элементы двигателей и экипажа. 6. У главного генератора через вентиляционные окна осмотреть вентилятор. 7. Осмотреть снятые люки. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты креплений люков, устранить неисправности замков. | инструмент, ветошь, салфетки. |  | снимать. Цвет политуры коллекторов должен быть тёмно-коричневым. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. Сильные загряз- нения изолято ров, нажимных конусов, бандажей и обмоток удалить протиркой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Марка щёток: у генератора ЭГ-14 2(32*10*40) мм; у двигателей ЭГ-61 (64, 75) 2(32*12,5* 50) мм; у вспомгенератора ЭГ-14 12,4*25*32 мм; у возбудителя ЭГ-14 16*25*40 мм. Минимальная высота щёток: генератор 15 мм, двигатели 20 мм, вспомгенератор 22 мм, возбудитель 25 мм. Повреждения изоляции кабелей и проводов устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, повреждения устранить. 9. Произвести внешний осмотр вспомогательных машин, проверить затяжку фундаментных соединений и с сопрягаемыми узлами. |  |  | Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной 20÷25 мм. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом 5÷10 мм |
| 3 | Осмотреть аппаратуру высоковольтной камеры. | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Кабели, провода и шунты осмотреть, устранить выявленные повреждения изоляции. 2. Откинуть дугогасительные камеры контакторов. Сильную копоть и брызги меди удалить зачисткой. Проверить надёжность фиксации камер и рычагов. Осмотреть силовые и блокировочные контакты, проверить надёжность фиксации. Оплавления силовых контактов удалить личным напильником, копоть - полотном 1МС720*50 или ВМ200С8А; блокировочных контактов – надфилем с «бархатной» насечкой. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха у контакторов SD11. 3. Осмотреть реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т). При наличии сжатого воздуха проверить срабатывание. Покрепить соединения. Осмотреть силовые шунты. Перегретые, с износом жил более 10 % заменить. Осмотреть контактные пальцы, се-гменты и блокировочные контакты. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, напильник личной, надфиль, полотно стеклянное, шкурка шлифовальная, нож монтёрский, лампа переносная, салфетки, ветошь. | 5 | Клеммы подлежат перепайке в случае уменьшения контактной поверхности более, чем на 20 % или износе жил подводящего провода более 10%. Восстановление изоляции выполнять согласно требованиям п.5 и графы 7 раздела 2. В случае зачистки дугогасительные камеры подвергать продувке. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Износ стенок камер не более 1/3 толщины. Минимальная толщина силовых контактов: SD11 – 5,0 мм; SG11, SC11, SC12, SA781 – 4,7 мм; толщина напаек SE11 – не менее 1,0 мм. Минимальная |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оплавления удалить опиловкой, не нарушая профиля. Заменить изношенные детали. 4. Осмотреть реле управления. Проверить затяжку соединений. Проверить отсутствие перегрева катушек и контактов, шунты с клеммами осмотреть согласно требованиям п. 1 настоящего раздела. Контакты осмотреть, при необходимости обработать согласно требованиям п. 3 настоящего раздела. 5. Осмотреть регулятор напряжения. Осмотреть контакты, проверить отсутствие сколов и износа. Проверить подвижность рычажной системы. 6. Осмотреть блок ALMES (на ЧМЭ3Т, Э), проверить крепление и состояние каркаса и функциональных блоков. 7. Осмотреть резисторы, диодные панели и конденсаторы. Проверить отсутствие перегрева, деформаций корпусов, затяжку соединений. 8. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления и коррозию удалить личным напильником. При необходимости восстановить смазку на контактных поверхностях (смазка УН). 9. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Проверить наличие контрольных проводников. Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. |  |  | толщина напаек блокировочных контактов 0,5 мм Минимальная толщина силовых пальцев – 9,0 мм, напаек блокировок: подвижных – 0,2 мм, неподвижных 0,5 мм. Обработку силовых пальцев личным напильником, блоки ровочных контактов - бархатным. При необходимости блокировки протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Минимальная толщина напаек контактов 0,5 мм. Толщина уголь-ных контактов: регулятора напряжения: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных – не менее 17,0 мм. Толщина керамических контактов: подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. |
| 4 | Осмотреть оборудование тормозного реостата. | 1. Снять стенки отсека. Осмотреть двигатель вентилятора согласно требованиям п.п. 1 и 9 раздела 2. 2. Осмотреть резисторы реостата. Проверить отсутствие следов перег- | Набор ключей, подвод сжатого воздуха, лампа переносная, |  | На тепловозах ЧМЭ3Т При необходимости протереть. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рева и короблений. 3. Осмотреть изоляторы, проверить затяжку соединений. 4. Резисторы и отсек продуть сжатым воздухом. | отвёртка, ветошь. |  |  |
| 5 | Контроллер, пульты основной и дополнительный, панели управления на ВВК осмотреть. | Произвести внешний осмотр аппаратуры в кабине. У контроллера проверить чёткость работы обоих валов, надёжность фиксации по позициям, правильность взаимного блокирования. Проверить работу пневматического привода валов контроллера от дополнительного пульта, проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Проверить надёжность фиксации на панелях кнопок, выключателей, сигнальных устройств. Заменить неисправные сигнальные лампы. | Отвёртка, ветошь. | 4 |  |
| 6 | Осмотреть электрооборудование в дизельном помещении. | Осмотреть кондуиты, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости устранить повреждения металлорукавов, фишек, изоляции проводов. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. Проверить наличие переходных втулок в коробках и трубах кондуитов. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева и утечек сжатого воздуха. Проверить надёжность фиксации крышек на узлах объединённого регулятора дизеля и сервомотора с редуктором. | Отвёртка, пассатижи, лампа переносная, нож монтёрский, ветошь. | 3 | При необходимости произвести осмотр клеммных коробок со снятием крышек. |
| 7 | Проверить работу аппаратуры освещения. | Проверить работу прожекторов, буферных фонарей, светильников в кабине, дизельном помещении, отсеке АБ, шахте, подкузовного освещения. Заменить неисправные лампы. | Отвёртка, пассатижи, ветошь. | 3 | В случае замены ламп проверять состояние уплотнений и фиксацию деталей светильников. |
| 8 | Электрооборудование при работающем дизеле после ТО-2 осмо- | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4 раздела 1. При запуске проверить длительность |  | 6 | При наличии замечаний по работе дополнительного |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | треть. | предпусковой прокачки масла (25÷30 сек.) Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реверсировании, реостатном торможении, наборе и сбросе позиций. |  | 6 | пульта проверку набора и сброса позиций, реверсирования, работы свистка и песочниц проверять с основного и дополнительного пультов.- |

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. - Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне помещения, до постановки тепловоза на стойло. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. - Любое включение рубильника аккумуляторной батареи во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова