| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г. Гаммель 01 декабря 2006 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрооборудование перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. 2. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освещения и сигнализации. 4. Проверить на слух и на ощупь работу подшипниковых узлов электрических машин. |  | 5 | Напряжение вспомогательного генератора должно поддерживаться в пределах 75±1 В. Установившийся ток зарядки не должен превышать 20÷25 А. |
| 2 | Продуть сжатым воздухом главный генератор. | Давление воздуха не выше 2 кгс/см2. | Стойло для продувки. | 2 | Работа выполняется при работающем дизеле. |
| 3 | Электрооборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Продуть сжатым воздухом двухмашинный агрегат. Открыть шкафы обеих ВВК, обдуть аппараты, резисторы, проводку, клеммные панели. 2. Оборудование шкафов ВВК осмотреть. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, затяжку соединений клемм, состояние и крепление штепсельных разъёмов и рубильников. При необходимости подтянуть сое- | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, подвод сжатого воздуха, полотно стеклянное, надфили, ветошь. | 5 | Клеммы подлежат перепайке в случае выявления трещин, изломах жил подходящих проводов более 10 %, уменьшении площади контакта более 20 % отслоениях полуды. Повреждённую изоляцию вос- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | динения и очистить контактные поверхности клемм. Устранить повреждения изоляции. 3. Проверить на ощупь отсутствие перегрева подшипниковых узлов электрических машин. 4. У контакторов и реле при наличии признаков перегрева или замечаний о ненормальной работе снять дугогасительные камеры или колпаки, произвести ревизию контактов и привода. 5. Осмотреть реверсор ППК-8063 и контакторы ПКГ-565 (ВШ1,2). Проверить состояние контактных кулачков и мостиков, притирающих пружин, надёжность крепления шайб кулачкового вала ППК-8063, состояние и крепление клемм кабелей. При необходимости произвести зачистку обгоревших и оплавленных поверхностей, не нарушая профиля. 6. Осмотреть розетки и штепсели межтепловозных соединений. Проверить надёжность фиксации розеток в штепселях, отсутствие повреждений кожухов. 7. Произвести внешний осмотр пульта. Проверить работу тумблеров, кнопок, переключателей, контроллера. |  |  | станавливать путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной ленты вполуперекрышу с промаз-кой каждого слоя электроизоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах неповреждённого участка. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Минимальная толщина силовых контактов: ППК-8063 подвижных 7,0 мм, неподвижных 24,0 мм; у ПКГ-565 толщина напаек не менее 0,8 мм. Минимальная толщина блокировочных контактов 0,5 мм. При обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора металлической пыли. При необходимости заменить перегоревшие лампы сигнальной панели. |
| 4 | Замерить сопротивление изоляции. | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники ВРЗ и АБ, автоматы «Освещение», «АЛСН», «Радиостанция». б. Установить перемычки на панели ПВ1÷3 между зажимами 1 и 5; перемкнуть провода 373 и 379. Закоротить перемычками остальные полупроводниковые диоды. | Мегомметр на 500 В, набор перемычек, набор ключей. | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в. Рассоединить разъёмы электронных блоков и диодных панелей 2. Мегомметром замерить сопротивление изоляции относительно «массы». У цепей 75 В и возбуждения сопротивление не ниже 0,25 МОм; у силовой цепи – не ниже 0,50 МОм; между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения – не ниже 0,50 МОм. |  |  |  |
| 5 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | При ТО-2 сцепленного тепловоза проверку производить одновременно для обеих секций поочерёдно с каждого поста. |  | 5 |  |
| 6 | Электрооборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. - Продувочные работы должны осуществляться с использованием защитных очков. Во время продувки нахождение других лиц на секции запрещается. - Проверка работы освещения, установка межтепловозных соединений и проверка секвенции электроаппаратуры осуществляется по завершении прочих работ на тепловозе. - Проверка величины сопротивления изоляции осуществляется после оповещения всех работающих на тепловозе.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 2ТЭ10 «ТЭ10 ИО» от 31.12.2004 г.

- Тепловозы типа ТЭ10М. Руководство по эксплуатации и обслуживанию 2139.00.00.000РЭ. 1985 г.

- М.Д.Рахматуллин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.