| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер Локомотивного депо Минеральные Воды Ю.Г.Гаммель 11 октября 2006 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

текущего ремонта ТР-3 механического оборудования моторного вагона автомотрисы АЧ2

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять автосцепки и центрирующие балки. | 1. Отсоединить приводные цепи. 2. Изъять поддерживающие болты, вынуть тяговые клинья. 3. Головки зачалить, вывести из гнёзд. | Набор ключей, молоток бородок, зубило, плоскогубцы, чалочное приспособление | 4 | Перед снятием замерять высоту автосцепок над уровнем головок рельсов. |
| 2 | Частично разобрать рычажную систему ручных тормозов. | Снять вилки между червяками и горизонтальными рычагами, тяги между рычажными передачами и коромыслами на главной раме. Снять тяги от коромысел к рычажным передачам тележек. | Плоскогубцы, молоток слесарный, бородок. | 3 |  |
| 3 | Снять поглощающие аппараты. | Подвести подъёмник под поддерживающую плиту, распустить крепления поддерживающей плиты, аппарат с тяговым хомутом опустить и вывести из-под вагона. | Набор ключей, плоскогубцы, подъёмник, чалочное приспособление. | 4 | Работа выполняется после частичного демонтажа ручных тормозов, демонтажа воздушных трубопроводов и приёмных катушек АЛСН. |
| 4 | Снять механические демпферы. | Ослабить гайки плиты буферного стакана. Буфер зачалить, выбрать провисание тросов. Гайки полностью отвернуть, буфер вывести из гнезда. | Плоскогубцы, ключ рожковый 27*30 мм, чалочное приспособление, мон | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тировка. |  |  |
| 5 | Снять большой тяговый карданный вал. | 1. Снять предохранительную скобу. 2. Подвести под вал ложе подъёмника, скрепить с валом. 3. Ослабить затяжку гаек фланцев, затем полностью отвернуть, вал вывести из-под вагона. | Набор ключей, молоток слесарный, подъёмник, чалочное приспособление, лампа переносная. | 4 | Ослабление затяжки соединений фланцев осуществлять не более, чем на одну грань за обход, попарно-перекрёстным порядком. |
| 6 | Кузов на домкратах поднять, выкатить тележки. | 1. Подвести к вагону домкраты, разместить напротив подпятников главной рамы. Консоли домкратов выдвинуть под подпятники. На опорные поверхности консолей уложить деревянные прокладки, консоли поднять до упора в подпятники. 2. Снять поперечные тяги букс. 3. Снять вертикальные гидродемпферы. 4. Расстопорить и изъять центральные стержни шкворней. 5. Включить домкраты, кузов поднять, выкатить тележки. 6. После выкатки тележек кузов опустить на минимально возможную высоту. | Комплект домкратов, набор ключей, молоток слесарный, бородок. | 5 | Поднятие кузова осуществляется после отвязывания трубопроводов тормозных цилиндров, отсоединения заземляющих шунтов и цепей сигнализации перегрева букс. Работу выполняют четыре слесаря под руководством мастера или бригадира. Домкраты включать и выключать все одновременно по команде руководителя работ. |
| 7 | Главную раму осмотреть и отремонтировать. | 1. Раму очистить от загрязнений. 2. Осмотреть балки и рифлёные настилы, особое внимание уделять сварным швам. 3. Осмотреть стяжные ящики. 4. Проверить затяжку и стопорение не подлежащих разборке соединений. 5. Осмотреть шкворни, проверить | Скребки, молотки слесарный и смотровой, набор ключей, пассатижи, зубило, шаберы, шкурка шлифовальная, машинка шлифова льная, напильники, линейка, набор щу- | 5 | Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требованиям п. 6.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надёжность крепления. Мелкие задиры зашлифовать Замерить диаметры шкворней по поперечной и продольной осям. После обмера гнезда сайлентблока шкворневого гнезда тележки, подлежащей подкатке, вычислить зазор между шкворнем и гнездом (0,6÷1,0 мм). 6. Удалить с поверхности шкворней старую смазку и загрязнения, на- нести свежую смазку УСс. 7. Осмотреть скользуны боковых опор. Скользящие поверхности очистить от загрязнений, протереть чистой сухой ветошью. Мелкие задиры зашлифовать. Выработку глубиной более 0,5 мм устранить наплавкой с последующей шлифовкой и пришабриванием. | пов, сварочное оборудование, лампа переносная, ветошь. |  | В случае длительного простоя вагона без тележек (более 24 часов) непосредственно перед подкаткой тележек смазку заменить вновь. Скользящие поверхности шаровых вкладышей боковых опор не смазывать, задиры заплавить электродом ОЗН-300М или проволокой ПП-Нп-14ст и зашлифовать. |
| 8 | Ручные тормоза отремонтировать. | 1. Детали, включая ранее снятые, очистить, осмотреть, при необходимости отремонтировать Изношенные поверхности на глубину до 15 % от чертёжного сечения, выработку отверстий восстанавливать электродами Э42,Э42А, Э46, Э46А, Э50. Детали, имеющие трещины, надрывы, износ выше нормы, заменить. Максимальный зазор между валиком и втулкой – 2,0 мм, минимальный – 0,5 мм. В случае необходимости заменить валики и втулки. Материал втулок – сталь 45, цементация на глубину не менее 1,0 мм, закалка ТВЧ до твёрдости HRC=45÷52, втулка не ниже 52. | Молотки слесарный и смотровой, штангенциркуль, плоскогубцы, бородок, сварочное оборудование, гидропресс, лампа переносная. | 4 | Запрещается восстановление наплавкой резьбы червяка. При наплавке производить предварительный местный разогрев до 300÷350º с последующим высоким отпуском от температуры 600÷650º. При необходимости допускается проточка валиков с уменьшением диаметра на 4 мм от чертежа с одновременной заменой втулки. Втулки запрессовывать с натягом 0,03÷0,11 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. У соединений, не подлежащих разборке, проверить состояние шплинтовки и стопорения. 3. Проверить затяжку и фиксацию резьбовых соединений. |  |  |  |
| 9 | Тележки отремонтированные под вагон подкатить, кузов на тележки опустить. | 1. Ослабить пружину скользуна авторежима поддерживающей тележки (скользун должен находиться в крайнем нижнем положении). 2. Удалить консервирующую смазку из гнёзд шкворневых узлов тележек, гнёзда смазать свежей смазкой УСс. 3. Кузов поднять, тележки под кузов подкатить, под шкворнями расставить и закрепить. 4. Внутренние поверхности сайлентблоков шкворневых узлов смазать смазкой УСс. Смазанные сайлентблоки в гнёзда тележек установить, вложить в гнёзда пружины. 5. Опустить кузов на тележки, следя за совпадением осей шкворней и шкворневых гнёзд. 6. Завести в шкворневые узлы центральные стержни и закрепить. 7. Установить на тележки поперечные тяги букс: а. Подобрать упругие вставки. В одном комплекте должны иметься вставки одинаковой высоты (разница в высоте не менее 1 мм). б. Закрепить упругие комплекты на консолях рам тележек: - Смазать резьбовую часть смазкой УСс. | Комплект домкратов, клинья деревянные, молоток слесарный, набор ключей, штангенциркуль, плоскогубцы, лампа переносная. | 5 | Опускание кузова на тележки выполняют четыре слесаря под руководством мастера или бригадира. Закрепление тележек осуществлять деревянными клиньями с обеих сторон. При наличии на сайлентблоке консервирующей смазки удалять её. Следить за входом пружин шкворневых узлов внутрь шкворней. Перед монтажом все детали тяг должны быть тщательно очищены. Ориентировочная высота вставок не менее 34 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Одеть внутреннюю стопорную планку, навернуть стягивающую втулку, одеть внутреннюю упругую вставку с шайбой. - Завести тягу в консоль, с наружной стороны установить наружную упругую вставку с шайбой. - Навернуть наружную гайку. - Затянуть комплект. В начале от руки подтянуть втулку и гайку до упора, затем затянуть гайку и втулку ключом на одинаковое число полуоборотов. На грани гайки и втулки одеть стопорные планки и скрепить их шплинтом. в. Смазать составную втулку смазкой УСс, собрать цапфу и завести её в гнездо на буксе. Затянуть болты крепления тяги на буксе, в начале от руки, затем ключом до резкого возрастания усилия затяжки; затем каждый болт на одинаковое количество граней «до упора». После затяжки болтов застопорить их лепестковыми шайбами. |  |  | Вставки с надрывами и расслоениями установке не подлежат. Прилегание клина тяги в гнезде корпуса буксы не менее 70% (проверяется при ремонте рамы тележки). После затяжки болтов между нижней гранью цапфы и дном гнезда дол- жен оставаться зазор 3÷6 мм (подгоняется при ремонте тележки). Затяжку производить путём поочерёдной затяжки каждого болта на одну грань. |
| 10 | Поглощающие аппараты отремонтированные на место установить. | Аппараты с тяговыми хомутами и плитами завести под вагон, установить аппараты в стяжные ящики. Плиты закрепить, гайки застопорить. | Подъёмник, чалочное приспособление, набор ключей, монтировка, плоскогубцы, лампа переносная | 4 |  |
| 11 | Ручные тормоза собрать, отрегулировать, проверить работу. | 1. Отремонтированные тяги и вилки на место установить, шарниры застопорить. 2. Произвести контрольную затяжку тормоза из обеих кабин. | Молотки слесарный и смотровой, плоскогубцы, лампа переносная, ветошь. | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить длину остающейся свободной части червяков (не менее 1/3 полной длины). Проверить состояние и натяжение цепей. 3. Проверить плотность прилегания колодок при затянутом тормозе. 4. При необходимости отрегулировать величину затяжки. 5. Смазать цепи, червяки, подшипники и валики смазкой УСс, предварительно удалив старую. |  |  | Путём остукивания. Перестановкой валиков в рычажной передаче. Валики смазывать до сборки шарниров. |
| 12 | Большой тяговый карданный вал отремонтированный на место установить. | 1. Завести вал под вагон, навернуть гайки на болты от руки. 2. Затянуть гайки ключом до момента резкого возрастания усилия затяжки. 3. Моментным ключом 90 кгс·м произвести окончательную затяжку (попарно-перекрёстным порядком). 4. Установить предохранительную скобу. | Чалочное приспособление, подъёмник, набор ключей, ключ моментный, лампа переносная. | 4 | Работа выполняется после установки гидропередачи. В первую очередь подсоединяется вал к фланцу раздаточного вала гидропередачи. Для облегчения затяжки проворачивать раздаточный вал и «кантовать» вагон. |
| 13 | Автосцепки и центрирующие балки отремонтированные на место установить. | 1. Проверить наличие установленных клейм. 2. Головки автосцепок зачалить, завести в гнёзда, вставить тяговые клинья, закрепить болтами, болты зашплинтовать. 3. Замерить высоту осей головок автосцепок над уровнем головок рельсов (980÷1080 мм). При необходимости выполнить подрегулировку путём поворота эксцентриковых валиков в серьгах люлечного подвешивания. | Чалочное приспособление, набор ключей, плоскогубцы, шаблон для замера высоты автосцепок. | 4 | Болты тяговых клиньев шплинтовать одним отрезком проволоки. Основная регулировка тележкам для настройки высоты головок выполняется при ремонте тележек на основании замера согласно разделу 1 настоящей карты (графа 7). |
| 14 | Буферы отре- | Буферы зачалить, завести в гнёзда, | Ключ рожковый 24*27 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтированные на место установить. | наживить гайки и затянуть их предварительной затяжкой; затем произвести окончательную затяжку. На рабочие поверхности тарелок нанести смазку УСс. | мм, чалочное приспособление, молоток, плоскогубцы. |  |  |
| 15 | Расцепные приводы осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть цепи, проверить целостность звеньев, при необходимости отремонтировать с использованием сварки. 2. Проверить действие при расцеплении и в положении «на полке». При необходимости отрегулировать число звеньев. 3. Изогнутые рычаги и кронштейны снять, выправить в горячем состоянии. | Молоток слесарный, плоскогубцы, зубило, кузнечное оборудование, сварочное оборудование. | 4 | Работа выполняется после установки автосцепок. |
| 16 | Путеочистители осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр, выправить деформированные части. 2. Выявленные трещины и надрывы устранить сваркой. 3. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100÷150 мм), при необходимости отрегулировать. 4. Покрепить соединения, проверить состояние стопорения и шплинтовки. | Ключ рожковый 27*30 мм, молотки слесарный и смотровой, кувалда малая, сварочное оборудование, плоскогубцы, ломик, шаблон для замера высоты. | 4 | Заварку трещин производить с постановкой накладок. Во всех случаях не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН.- |
| 17 | Отрегулировать устройства авторежима. | Выставить зазор между скользуном и наконечником 10±3 м мм. Проверить состояние и подвижность рычажной системы, шарниры смазать смазкой УСс. | Набор ключей, молоток слесарный, плоскогубцы, лампа переносная, ветошь. | 3 | Регулировку производить путём изменения затяжки пружины. |
| 18 | Механическое оборудование после вывода вагона со стойла осмотреть. | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (40±10 мм). 2. Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. | Спецключ, набор ключей. | 4 | Работа выполняется при работающем дизеле и выполнении маневровых передвижений по путям цеха и депо. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. По завершении маневровых передвижений проверить отсутствие нагрева букс. В случае даже незначительного выделения буксы по нагреву произвести её осмотр со вскрытием. |  |  | Окончательно контроль нагрева букс и шплинтовку болтов крышек производить после завершения поездной обкатки. |

Требования ОХТ и ТБ:

- В процессе поднятия кузова нахождение в кузове, вблизи него и в канаве запрещается. - При нахождении вагона на домкратах они должны быть разгружены предохранительными гайками или стойками. - Для регулировки совпадения осей шкворней вагона и шкворневых гнёзд тележек при опускании кузова домкраты останавливать. - Толщина деревянных прокладок на консолях домкратов при поднятии кузова 25÷30 мм. - Поднятие и опускание кузова осуществлять одновременно всеми четырьмя домкратами. При поднятии вначале кузов поднять на 50÷100 мм, убедиться в полном рассоединении всех деталей и узлов кузова с тележками. - Перекос кузова на домкратах не должен превышать 100 мм. - При необходимости выполнения каких-либо работ в процессе поднятия или опускания кузова домкраты останавливать и разгружать согласно требованиям п.2. - Всё время нахождения кузова на домкратах на него должно быть наложено заземление. - Тележки для ремонта и во время опускания кузова должны быть подклинены клиньями из твёрдого дерева (треугольник с основанием 350 мм, высотой 100 мм, толщиной 50 мм, угол при основании 30º. - При нахождении в канаве пользоваться защитной каской. - Осмотр экипажа во время первых маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом, после затормаживания вагона.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						Н.П.Анисимова