| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .............. Ю.Г. Гаммель “.......”..................2006г. |

### КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

обслуживания гребнесмазывателей ГРС-40 при выполнении ТО-3 и ТР1

СОГЛАСНО  «РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС 40.05.000РЭ»

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | # Инструмент # Приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверить состояние металлоконструкции | При наличии трещин, деформаций, следов удара ГРС демонтировать и произвести ремонт или замену | Гаечные ключи |
| 2. | Проверить надежность крепления ГРС и его элементов, затяжку болтов крепления опоры | Ослабление болтов крепления опоры к балансиру колесной пары тепловоза недопустимо. Самоотпускание гаек, крепящих механизм подачи не допускается. Толкатель механизма подачи должен свободно перемещаться в корпусе без перекосов и заеданий | Гаечные ключи |
| 3. | Проверить точность расположения корпуса по отношению к гребню колеса | Зазор между корпусом механизма подачи ГРС и гребнем колеса должен быть 10 мм, зазор между корпусом механизма подачи ГРС и тяговой поверхностью бандажа колеса –2 мм. В случае отклонения размеров зазоров от нормативных значений произвести их регулировку путем перемещения по балансиру | Гаечные ключи, Штангенциркуль |
| 4. | Проверить состояние выходного отверстия в корпусе механизма подачи | В случае завальцовки кромок отверстия восстановить его рассточкой или сверлением до нормального размера 0 23 мм |  |
| 5. | Подготовить гребнесмазыватель к работе | Потянуть за шпильку на корпусе механизма подачи ГРС, вывести флажок толкателя из паза и отвернуть в сторону, в направляющую трубу корпуса вставить смазочный стержень и повернуть флажок толкателя так, чтобы он снова вошел в паз. Наличие контакта смазочного стержня с гребнем колеса определяется визуально. Выход стержня РАПС из отверстия в корпусе механизма подачи должен быть не более 20 мм |  |

В зимний период эксплуатации  необходимо своевременно устранять обледенение

металлических частей ГРС. Выявленные в процессе проверки неисправности

гребнесмазывателя необходимо устранить

Требования ОХТ и ТБ:

1.  Для выполнения работ по обслуживанию и ремонту гребнесмазывателей  ГРС-40

допускаются  лица, обученные и прошедшие инструктаж.

- 2. Работы по обслуживанию и ремонту ГРС-40 должны выполняться при затор-

моженном тормозными   башмаками тепловозе.

3. При выполнении работ по обслуживанию и ремонту ГРС-40  в смотровой канаве

под  кузовом, слесарь  должен быть в спецодежде и пользоваться защитной каской.

4. Работы по обслуживанию и ремонту ГРС-40 должны выполняться только исправ-

ным  инструментом,  который периодически проверяется. Запрещается использова

ние переносных  ламп без предохранительных сеток, с поврежденной  вилкой  и

изоляцией проводов.

5. После окончания работ инструмент, приспособления должны быть убраны на

специальное место для хранения.

6. Замену стержней на канаве производить только при закрепленном тепловозе, при

отсутствии  каких-либо работ, связанных с тормозной рычажной передачей, выве-

шиванием и прокруткой колесных пар, проверкой работы тормозного оборудования

Ст. мастер тепловозного цеха                   В.М. Солянников

Инженер-технолог		     				  Л.А. Коварских

Согласованно:

Инженер ТБ и ОХТ                        Н.П. Анисимова