| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 5 от 10.08.1990 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” января 2006 г. |

|  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |
| --- | --- | --- |
| технического обслуживания ТО-2 электрооборудования автомотрисы АЧ2 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле моторного вагона до ТО-2 осмотреть | 1. Проверить исправность сигнальных ламп, заменить неисправные. 2.*Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А). 3.*Проверить чёткость реверсирования гидропередач в оба направления (не более 4 сек.) 4*.Проверить чёткость включения ступеней гидропередачи при ручном управлении. 5.*Проверить работу всережимного регулятора дизеля по позициям. 6. Проверить чёткость открытия и закрытия автоматических дверей при управлении из каждой рабочей кабины. 7. Проверить работу главного освещения пассажирских салонов. 8. Осмотреть электрические машины. Проверить отсутствие посторонних шумов и запахов. 9.**Проверить работу отопления прицеп- | Приспособление для замены сигнальных ламп | *0,150 **0,083 | 5 | *Для АЧ2. **Для АПЧ2. При ТО-2 двухсекционного дизель-поезда проверки согласно требованиям п.п. 3, 4, 5, 6 и 7 производить поочерёдно с каждого поста управления дважды, для всего поезда. П.4 совмещать с прогревом гидропередачи на стоповом режиме. Хронометрический ход от 3 до 8 поз. не более 8 сек. Проверять непосредственным осмотром и по показанию сигнальных ламп. **П.9 выполняет- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ных вагонов (по амперметрам нагрузки ОГ и осмотром вагонов). |  |  |  | ся во время отопительного сезона. |
| 2 | Осмотреть электрические машины | На ощупь проверить отсутствие нагрева подшипниковых узлов, вытекания смазки. Проверить затяжку соединений. У электростартёров осмотреть шестерни и положение соленоидов (во втянутом положении). У синхронных генераторов проверить насадку шкивов, протереть вентиляционные решётки. | Лампа переносная, набор ключей, отвёртки, напильники, ветошь. | *0,139 | 4 | Зазор между венцом маховика и торцами шестерён 4-0,5 мм; сколы не более 2,0 мм, кромки сколов запилить. |
| 3 | Осмотреть оборудование шкафов | Шкафы и радиорубку открыть, осмотреть панели с аппаратурой. Проверить затяжку соединений, ослабшие покрепить. Устранить выявленные повреждения изоляции. Удалить скопления пыли. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, ветошь. | *0,298 **0,198 | 4 |  |
| 4 | Проверить работу цепей освещения | 1. Проверить работу освещения кабин, дизельного помещения, санузла. 2. Проверить работу прожекторов, буферных фонарей и сигналов ограждения. 3. Проверить работу аварийного освещения салонов. 4. Проверить исправность освещения шкафов и радиорубки, работу концевых выключателей. 5. Проверить крепление деталей, заменить неисправные лампы. | Отвёртки, пассатижи, стремянка, ветошь. | *0,317 **0,198 | 4 | При замене ламп удалять скопления пыли из плафона. |
| 5 | Осмотреть пульты управления | Проверить надёжность крепления кнопок, переключателей, сигнальных ламп. Неисправные детали заменить, поставить недостающие. | Отвёртка, пассатижи, ветошь. | *0,097 | 4 | При необходимости вскрыть пульты. |
| 6 | Осмотреть электрооборудование в дизельном помещении | Осмотреть кабели и провода. Устранить повреждения изоляции и металлорукавов. Покрепить хомуты. Проверить состояние и затяжку клеммных соединений. Осмотреть кнопки и выключатели. | Отвёртка, набор ключей, пассатижи, лампа переносная, ветошь. | *0,036 | 4 |  |
| 7 | Осмотреть заземляющие шунты | Осмотру подлежат все шунты экипажной части, вспомогательного оборудования, шкафов электрооборудования. Проверить крепление клемм. | Набор ключей | *0,012 **0,004 | 3 | Шунты подлежат замене при износе белее 25 % жил. |
| 8 | Осмотреть | Проверить целостность кожухов, испра- | Шорный инстру- | *0,120 | 4 | Соединения с повреждениями заме |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | межвагонные соединения | вность штепселей и розеток. Проверить крепление штепселей в розетках. Удалить загрязнения с головок. | мент |  |  | нить на отремонтированные. |
| 9 | Электрооборудование при работающем дизеле моторного вагона после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 5, 6 и 7 раздела 1. |  | *0,071 **0,040 | 5 | При ТО-2 двухсекционного дизель-поезда проверки согласно требованиям п.п. 3, 5, 6 и 7 производить поочерёдно с каждого поста управления дважды, для всего поезда. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Проверку реверсирования и включения гидротрансформаторов осуществлять при заторможенном составе и свободности пути от другого ТПС и людей. Проверку приурочивать к прогреву гидропередачи на стоповом режиме. Перед включением ГТР убеждаться в отсутствии людей ближе 1 м к вагонам и подавать звуковой сигнал установленной формы – «Вперёд» или «Назад», по окончании проверки – «Остановка». Команду на включение ГТР подаёт мастер, при его отсутствии – бригадир. - Замену осветительных и сигнальных ламп осуществлять при обесточенной цепи. - Осмотр и ремонт аппаратуры производить при выключенном рубильнике АБ; на прицепных вагонах, кроме того, при выключенных выключателях S12 «Центральное питание 110 В» в кабинах управления. - Проверку нагрева подшипниковых узлов электрических машин производить при неработающей машине; синхронных генераторов – при остановленном дизеле. Соблюдение требований п.3 настоящего раздела при осмотре электрических машин обязательно.

Оперативное время всего  	- *1,204, **0,412, ***2,184  нч;

Средний разряд		   	- *4,2, **4,3, ***4,2;

* - для моторного вагона

** - для прицепного вагона

*** - для трёхвагонной секции

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822 от 28.12.1970 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.