| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 21 от 17.06.2003 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | 27 февраля 2006 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие течей масла и топлива в контрольном отсеке основного топливоподкачивающего насоса. 4. Проверить работу топливных насосов. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора дизеля. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. 5. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. |  | 0,092 | 5 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. Проверку ТНВД осуществлять по пульсации в трубках высокого давления. При резком сбросе с 8(9) в 0 поз. не должно происходить сильной просадки оборотов и «вождения» регулятора. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть | 1. Осмотреть систему управления дизелем. Проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы и реек ТНВД, надёжность зацепления реек с поводками, отсутствие люфтов. | Набор ключей, отвёртка, пассатижи, лампа переносная, ветошь | 0,279 | 4 | Пломбировку упоров и проскальзывающей тяги восстанавливать после выявления и устранения причины срыва пломбы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Осмотреть насосы, фильтры, топливопроводы, топливоподогреватель, регулятор, топливный бак. Проверить отсутствие течей. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 3. Провернуть на 3 оборота по часовой стрелке рукоятку Пластинчато-щелевого ФГО. |  |  |  | Контролировать наличие контрольной окраски стыков топливопроводов и штуцеров. При фильтрующем элементе ФГО щелевого типа. |
| 3 | Слить отстой из топливного бака | Отвернуть пробку отстойника со стороны топливомерного стекла, надавить на шариковый клапан, слить ≈ 2 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. | Ключ рожковый 32*36 мм, ёмкость для сбора отстоя, ветошь | 0,043 | 2 | Слив топлива осуществлять в прозрачную тару. |
| 4 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 4, 5 и 6 раздела 1. |  | 0,083 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Сброс топлива при сливе отстоя из топливного бака осуществлять только в исправную ёмкость. Возникающие в ходе ремонта подтёки топлива немедленно удалять. - Ремонт снимаемых узлов топливной аппаратуры осуществлять только в специализированном отделении, на стендах с работающей местной вентиляцией и оборудованных поддонами. - Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Оперативное время всего	-	0,515 нч;

Средний разряд			-	4,2;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3 ИО» от 31.12.2004 г.

- Инструкция по эксплуатации двигателя K6S310DR для тепловоза ЧМЭ3 Ds3424D. Издание Н.П. «ЧКД-Прага», Чехия.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.