| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карт № 11 от 20.03.2003 г. |  |  | Главный инженер |
| № 13 от 25.04.2003 г. |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” сентября 2006 г. |

|  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7 |  |
| --- | --- | --- |
| текущего ремонта ТР-1 и технического обслуживания ТО-3 электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний разряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. На слух проверить работу МВХ, на ЧМЭ3Т МВРТ. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113÷119 В0 и зарядный ток аккумуляторной батареи (не выше 30 А). Отсутствие тока или разряд не допускаются. 3. Осмотреть регулятор напряжения, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить работу электропневматических вентилей приводов жалюзи, валов контроллера, реверсора, тормозного переключателя (на ЧМЭ3Т), расцепных приводов, песочниц. 5. Проверить отсутствие посторонних запахов в ВВК, у объединённого регулятора, ЭПВ и у электрических машин. 6. Проверить работу схемы тепловоза при езде, реверсировании, наборе и сбросе позиций. |  | 0,300 | 5 | Перед постановкой на ремонт дизель должен проработать непрерывно 20÷30 мин. Запрещается постановка на ремонт тепловоза с полностью разряженной аккумуляторной батареей. П.3 для регуляторов типа RGD221. У ЧМЭ3Т,Э проверять правильность работы светодиодов блока |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Проверить работу схемы при запуске и остановке дизеля. Проверить длительность предпусковой прокачки (25÷30 сек.) 8. Проверить статический напор в воздуховодах вентиляции тяговых двигателей (не менее 50 мм водн. ст. на 8 (9) позиции). |  |  |  | ALMES при переходных процессах в силовой цепи. Работа п.8 выполняется работниками лаборатории диагностики. |
| 2 | Продуть электрооборудование | Продувке подлежат электрические машины (изнутри), пульт с контроллером, ВВК. На ЧМЭ3Т снять секции обшивки отсека реостатного тормоза, продуть реостат и диффузор. | Набор ключей, подвод сжатого воздуха | 1,222 | 2 | У электрических машин перед снятием обдувать поверхность вокруг люков. |
| 3 | Главный генератор и тяговые двигатели осмотреть и отремонтировать | 1. Снять коллекторные кожухи генератора и люки тяговых двигателей. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие следов перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Проверить состояние политуры. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. На коллекторах тяговых двигателей проверить наличие «дорожек» от выбега щёток. При их отсутствии проверить разбег якоря (0,15÷0,50 мм). 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность креплений клемм и прочих соединений. Протереть в доступных местах, проверить состояние изоляционного покрытия. 3. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить затяжку соединений, свободность хода щёток в щёткодержателях. Щётки, имеющие трещины, сколы, ослабшие или изношенные шунты (более 20 % сечения) заменить. Перед заменой новые щётки притирать на фальш-коллекторе. 4. Изоляторы, в доступных местах кол- | Набор ключей, шаберы, щётка волосяная, суппорт со шлифовальным бруском, фальш-коллекторы, пресс-маслёнка, нож монтёрский, шорный инструмент, лампа переносная, стремянка, ветошь, салфетки | 7,658 | 5 | Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-коричневым с фиолетовым оттенком. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. При обширных перекрытиях по коллектору произвести его шлифовку бруском Р-16 (Р-17, Р-30), затем коллектор генератора обкатать при реостатных испытаниях с продолжительностью нагрузки не менее 1 ч. Допускается шлифовка коллекторов бумагой 1МС720*50 или ВМ200С8А, закреплённой на твёрдом основании. Использование шлифовальных шкурок для обработки коллекторов запрещается. Марка щёток: у генератора ЭГ-14, 2(32*10*40) мм; у двигателей ЭГ-61 (74,75) 2(32*12,5*50) мм. Минимальная вы- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекторы протереть, нажимные конусы, бандажи, лобовые части обмоток протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. При необходимости бандажи зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Направление движения шкурки при зачистке вдоль волокон бандажа. 5. Проверить затяжку полюсных болтов. 6. Осмотреть подшипниковые узлы якорей. Проверить затяжку соединений обоймы у генератора и подшипниковых щитов у двигателей. Проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки; положение лабиринтов. 7. Осмотреть смазочные трубки, проверить наличие и исправность ниппелей. Проверить надёжность крепления трубок. Трубки с износом резьбы, деформированные заменить. 8. Добавить смазку «Буксол» в подшипниковые узлы: в генератор 60÷70 гр.; в двигатели со стороны коллектора по 80÷100 гр., со стороны тяговой шестерни по 150÷200 гр. 9. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей двигателей, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность и расположение. Устранить повреждения кожухов кабелей тяговых двигателей. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие касания ими деталей двигателей или экипажа. 10. У генератора через вентиляционные окна остова осмотреть в доступных местах вентилятор. Особое внимание уделять качеству приварки лопаток и на отсутствие деформаций. |  |  |  | сота щёток: генератор – 15 мм, двигатели – 20 мм. Сколы рабочей поверхности щёток – не более 5 %, острые кромки сколов щёток притупить. При замене белее ½ щёток на одном коллекторе генератору дать проработать вхолостую (двигатель вывесить и прокрутить) в течение 20÷30 мин, затем вновь продуть и очистить коллектор. На один комплект машин ставить щётки только одной марки. При отсутствии на трубке ниппеля или пробки перед смазкой трубку вывернуть, тщательно прочистить и продуть изнутри, пропрессовать смазкой до полного заполнения, вставить в гнездо, поставить новый ниппель, запрессовать смазку в подшипник. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной 20÷25 мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11. Осмотреть снятые люки. Очистить люки и посадочные места остовов. Проверить состояние уплотнений и замков. Поставить недостающие болты крепления люков, устранить неисправности. 12. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, устранить повреждения. 13. Собрать схему питания тяговых двигателей для прокрутки и диагностики подшипниковых узлов. |  |  |  | изоляции. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом 5÷10 мм. Проверять фиксацию нижних рамок на остовах. |
| 4 | Вспомогательные электрические машины осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть крышки коллекторных камер. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Поверхность пластин протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Изоляторы, в доступных местах бандажи, нажимные конусы, перемычки протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть межкатушечные соединения. 5. Покрепить межкатушечные соединения. 6.Открыть клеммные коробки, проверить затяжку клеммных соединений. Наконечники подлежат замене при уменьшении площади контакта более 20%, трещинах, перегреве, износе жил у наконечников более 10 %. Повреждения изоляции устранить согласно требованиям графы 7 раздела 3. Очистить клеммные коробки. Осмотреть участки ввода проводов в коробки и трубы кондуитов. При необходимости восстановить переходные втулки и выполнить ремонт металлорукавов. | Набор ключей, отвёртки, шабер, фальш-коллекторы, щётка волосяная, нож монтёрский, пресс-маслёнка, лампа переносная, ветошь | 2,150 | 4 | Марка щёток ЭГ-14, размеры: у ВГ 12,4*25*32 мм, у возбудителя 16*25*40 мм, МВХ и МВРТ 10*20*30 мм, МПН 8*12,5*25 мм, калорифера 6,4*10*20 мм. (При использовании в качестве двигателя МПН П-21 щётки ЭГ-4 10*12,5*32 мм). Минимальная высота щёток: ВГ 22 мм, возбудитель 25 мм, МПН 16 мм (для П-21 20 мм), МВХ, МВРТ, калорифер – 12 мм. При замене более 50 % щёток на одном коллекторе дать машине проработать 20÷30 мин. с минимальной нагрузкой и последующей повторной очисткой коллектора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки, проверить крепление крышек. Проверить состояние и крепление смазочных ниппелей (где предусмотрены). Добавить смазку в якорные подшипники (двухмашинный агрегат по 20÷25 гр., двигатели МВХ, МВРТ, МПН по 10÷20 гр 8. Проверить свободность проворачивания якорей от руки (кроме двухмашинного агрегата). 9. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата. Проверить натяжение (стрела прогиба 13÷15 мм (для новых ремней 12÷14 мм) при приложении усилия ≈ 1 кгс). При необходимости отрегулировать натяжение или заменить. 10. У двухмашинного агрегата снять кожух вентиляторной камеры. Осмотреть вентилятор, проверить крепление крыльчатки на диске, протереть в доступных местах. 11. Крышки коллекторных камер и кожух вентиляционной камеры двухмашинного агрегата протереть со всех сторон. Проверить состояние уплотнений, при необходимости выполнить правку и замену замков или уплотнений. |  |  |  | Тип смазки – Буксол. В двигателе калорифера смазка заменяется при каждой разборке. Подшипниковый узел тщательно очищается и заполняется свежей смазкой на 2/3 объёма. Замену ремней производить комплектно, новыми или с равной степенью износа. Для замены подбирать ремни с равной длиной (разность не более 10 мм). |
| 5 | Оборудование высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть крепления и очистить контактные поверхности кабельных наконечников. Осмотреть кабели, провода и шунты. Устранить выявленные повреждения изоляции. Проверить состояние увязки кондуитов и отсутствие трения об элементы каркаса и аппараты. 2. Контакторы осмотреть и отремонтировать: | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, напильники, надфили, полотно стеклянное, шкурка шлифовальная, нож монтёрский, оборудование для пайки, подвод | *1,658 **2,367 | 5 | Требования к браковке клемм согласно п. 6 раздела 4. Изоляцию кабелей восстанавливать согласно требованиям графы 7 раздела 3. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой и подсоединение проводов без клемм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а. Снять или откинуть дугогасительные камеры. Камеры осмотреть. Обгорания и закопчёные места зачистить, продуть сжатым воздухом и протереть. Проверить состояние крепёжных деталей. б. Осмотреть силовые контакты. Обгары удалить полотном 1МС720*50 или ВМ200С8А. Оплавления, брызги меди удалить личным напильником, не нарушая профиля. Неровности контактных поверхностей вывести опиловкой с проверкой профили по шаблону. Проверить надёжность крепления контактов и клемм. в. Осмотреть рычажные системы. Заменить изношенные детали. Проверить надёжность фиксации деталей, упругость притирающих и возвратных пружин. г.** Нанести на шарнирные узлы смазку ЦИАТИМ-201. д. Осмотреть блокировочные контакты. Оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Контакты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Проверить упругость пальцев. е. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. ж. Осмотреть дугогасительные катушки (у SD11), заменить при прожогах или механических повреждениях. з. Осмотреть шунты с клеммами, неисправные (с износом жил более 10 %, перегретые, с обрывом хотя бы одной пряди, с уменьшением площади контакта клеммы более 20 %, с перетёртыми или раздавленными клеммами и т.п.) заменить. | сжатого воздуха, лупа, кисти, линейка, штангенциркуль, динамометр, мост постоянного тока, лампа переносная, салфетки, ветошь |  |  | Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Износ стенок камер не более 1/3 толщины, изношенные места зачистить, восстановить смесью асбопорошка с эмалью ГФ-92ХС и последующей шлифовкой. Минимальная толщина силовых контактов: SD, SG13 – 5,0 мм; SG11, SC11, SC12, SA781 – 4,7 мм; толщина напаек у SE11 – не менее 1,0 мм. При механической обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора проводящей пыли. **Смазка выполняется на ТР-1. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Повреждения токоведущих частей катушек устранять заплавкой медью с последующей шлифовкой. Износ дугогасительных рогов до 1/2 сечения устранять заплавкой с последующей обработкой. При сваривании |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и. Осмотреть электропневматические вентили (у SD11) и катушки электромагнитных контакторов. Вентили и катушки протереть, заменить повреждённые или перегретые. к. Проверить чёткость срабатывания (у SD11), ход якорей (электромагнитные контакторы). Проверить качество притирания контактов, отсутствие заеданий и свисания (более 1 мм). При необходимости проверить раствор контактов. л. У контакторов SD11 проверить отсутствие утечек сжатого воздуха приводов (при наличии сжатого воздуха). Осмотреть воздушные трубки, с трещинами, перетёртые, с вмятинами глубиной более 1/2 диаметра заменить. м. Покрепить резьбовые соединения. н. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. 3. Реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т) осмотреть и отремонтировать: а. Осмотреть сегменты барабанов и силовые контактные пальцы. Обгары и оплавления удалить личным напильником с восстановлением требуемого профиля. При сильном износе проверить толщину пальцев и диаметр поверхности сегментов. б. Проверить надёжность фиксации пальцев на штифтах, сегментов барабанов на валах. Проверить упругость притирающих пружин. в. Осмотреть блокировочные группы. Проверить состояние поверхности шайб, надёжность их фиксации. Кон- |  |  |  | или оплавлении силовых контактов SG13 (КД) проверить активное сопротивление катушек (69,5±10 %). Срабатывание SD11 проверять при наличии сжатого воздуха, у остальных – вручную. Проверку производить до и после установки дугогасительных камер. Раствор силовых контактов: SD11 - 19÷26 мм; SE 11 10,5÷11,5 мм; остальные 16,0÷17,7 мм. Раствор блокировочных контактов (кроме SE11) 3÷4 мм; у SD11 3÷5 мм. При наличии следов перегрева проверить нажатие пальцев (10,0÷11,0 кгс) Разрыв блокировочных контактов 5÷6 мм. Минимальная толщина напаек: у подвижных контактов 0,2 мм, у неподвижных 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | такты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Контакты перегретые, изношенные, деформированные, заменить. г. Осмотреть шунты. Изношенные или перегретые заменить. д. Осмотреть стойки, при выдавливании бакелита заменить. е. Покрепить резьбовые соединения. ж. Проверить чёткость переключения и отсутствие утечек воздуха в приводе. з. Катушки вентилей осмотреть согласно требованиям пп. «и» п.2 настоящего раздела. и.** Добавить смазку в подшипники. к. Контактные поверхности сегментов и пальцы очистить от старой смазки, протереть, нанести тонкий слой свежей смазки. л. Детали реверсора и тормозного переключателя протереть. 4. Реле управления осмотреть и отремонтировать: а. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. б. Подтянуть соединения. в. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева. г. Осмотреть изолирующие детали, повреждённые, со следами перекрытий заменить. д. Вручную проверить ход якорей, надёжность замыкания и качество при- |  |  |  | Требования к браковке шунтов согласно пп. «з» п.2 настоящего раздела. П.п. «ж» выполняется при наличии сжатого воздуха. Требования к браковке воздушных трубок согласно пп. «л» п. 2 настоящего раздела. **Пп. «и» выполняется на ТР-1. Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. Смазка для всех узлов ЦИАТИМ-201. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тирки контактов. Осмотреть отключающие пружины. е. Осмотреть шунты с клеммами. ж. Реле протереть в доступных местах. з.** В трущиеся части добавить смазку ЦИАТИМ-201. и.** Проверить напряжение включения (не ниже 70 В). 5. Реле перехода осмотреть и отремонтировать: а. Снять защитный кожух, осмотреть катушки, проверить отсутствие следов перегрева. У токовых шин проверить отсутствие механических повреждений и оплавлений. б. Осмотреть контакты, обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. в. Вручную проверить ход якорей, проверить состояние отключающих и притирающих пружин, надёжность замыкания и качество притирания контактов. г. Покрепить соединения. д.** В трущиеся узлы добавить смазку ЦИАТИМ-201. е. Детали реле и кожух протереть, реле закрыть кожухом. 6. Осмотреть регулятор напряжения. Проверить подвижность рычажной системы. Осмотреть контакты, повреждённые, со сколами, изношенные заменить. При необходимости настроить зазор между контактами (суммарный на обе стороны 2,5 ± 0,1 мм). |  |  |  | Пп. «е» выполнять согласно требованиям пп. «з» п.2 настоящего раздела **Пп. «з» выполняется на ТР-1. **Пп. «и» выполняется на ТР-1. Проверять реле типов RA110 и RA441 (РУ1, 2, 3, 5 и РЗ). Проверку выполнять путём подачи напряжения на катушки. Пп. «д» выполняется на ТР-1. П. 6 для тепловозов в регулятором RGD221. Толщина угольных контактов: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных не менее 17,0 мм.; толщина керамических – подвижных не ме- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Осмотреть панель ALMES (на ЧМЭ3Т, Э) и БРН (где имеется). Проверить крепление и исправность каркаса, подтянуть соединения. 8.** Изъять функциональные блоки из панели ALMES, осмотреть печатные платы. Проверить состояние разъёмов, качество пайки, состояние предохранителей и печатных проводников. Проверить отсутствие следов перегрева, проводящих мостиков между проводниками, повреждений лакового слоя. Произвести внешний осмотр элементов, удалить скопления пыли. 9. Осмотреть резисторы, диодные панели и конденсаторы. Проверить отсутствие перегрева, деформаций корпусов, перегораний. Покрепить соединения клемм и регулировочных хомутов на резисторах. Проверить надёжность фиксации элементов на панелях и панелей на каркасе ВВК. Проверить надёжность фиксации пластин резистора FeAl ослабления поля на болтах со стороны отсека АБ, осмотреть и протереть изоляторы. Проверить отсутствие коробления и повреждений пластин. Удалить скопления пыли. 10. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Проверить наличие контрольных проводников. Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. 11. Удалить с пола и стен отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  |  | нее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. **П. 8 выполняется на ТР-1. Очистку блоков выполнять мягкой кисточкой. Запрещается изменение положения регулировочных хомутов. При замене перегоревших предохранителей проверять исправность защищаемой цепи. В качестве контрольных проводников использовать голый медный провод сечением не более 0,1 мм. |
| 6 | Оборудование тормозного реостата осмотреть и отремонтировать | 1. Снять стенки отсека. Осмотреть электродвигатель вентилятора согласно требованиям раздела 4. Проверить состояние и крепление рабочего колеса вентилятора. | Набор ключей, отвёртки, подвод сжатого воздуха, лампа перенос- | *0,459 **1,261 | 4 | Раздел 6 для тепловозов ЧМЭ3. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Осмотреть элементы реостата. Проверить отсутствие пережогов, перекрытий, короблений. 3. Покрепить соединения. 4. Осмотреть изоляторы, протереть в доступных местах. 5. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | ная, салфетки, ветошь, веник |  |  |  |
| 7 | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Снять кожух отсека. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин, сколов, раздавленностей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. 2. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 3. Проверить работу обоих барабанов. Проверить чёткость срабатывания контакторных элементов, наличие раствора и провала контактов. Проверить надёжность и правильность взаимного блокирования валов и реверсивной рукоятки, отсутствие люфтов на позициях. Осмотреть ролики, отключающие и притирающие пружины, проверить исправность пружин и лёгкость вращения роликов. 4. Покрепить резьбовые соединения. 5. Проверить работу пневматического привода барабанов от вспомогательного пульта. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Электропневматические вентили и воздушные трубки осмотреть согласно требованиям пп. «и», «л» п. 2 раздела 5. 6. Электропроводку и клеммные соеди- | Отвёртка, пассатижи, напильники, надфили, штангенциркуль, пресс-маслёнка, лампа переносная, салфетки, ветошь | *0,303 **0,376 | 5 | При необходимости проверить правильность развёртки валов. Минимальная толщина подвижного контакта 0,2 мм, неподвижного – 0,5 мм. Раствор контактов 5 ÷ 6 мм. При необходимости отремонтировать замок реверсивной рукоятки. Глубина износа роликов не более 1,0 мм. Работа п.5 выполняется при наличии сжатого воздуха. При его отсутствии проверку производить при запущенном дизеле. При осмотре кон- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нения осмотреть согласно требованиям графы 7 раздела 3; шунты – пп. «з» п.» раздела 5. 7. Добавить в подшипники смазку ЦИАТИМ-201. 8. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. 9. Кожух осмотреть, проверить исправность замков и уплотнений. |  |  |  | денсаторов проверять отсутствие повреждений корпусов. ** Работа п. 7 выполняется на ТР-1. Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. |
| 8 | Осмотреть оборудование основного пульта и наружных панелей ВВК | Произвести внешний осмотр кнопок и переключателей, проверить фиксацию и работу. Осмотреть сигнальную панель. Неисправные лампы, колпачки, а также коммутационные аппараты заменить. Осмотреть автоматические выключатели, проверить чёткость работы и соответствие уставок требованиям схемы. | Отвёртка, пассатижи | 0,207 | 3 | При отсутствии пломбировки панели ОД восстанавливать пломбировку только после выяснения причины отключения двигателей. |
| 9 | Осмотреть дополнительный пульт | Проверить работу тумблеров, надёжность их фиксации в корпусе пульта. Осмотреть гибкое соединение, проверить целостность шланга и переходных втулок. Осмотреть разъём, проверить состояние и фиксацию штырей и изолирующих колодок, целостность корпусов, надёжность фиксации штепселя в розетке. Пульт, рукав и разъём протереть. Проверить надёжность насадки пульта на кронштейне. Подтянуть соединения. | Отвёртка, ветошь | 0,036 | 3 | Проверку работы пульта приурочивать к проверке работоспособности пневмопривода валов контроллера. При необходимости выполнить ремонт со снятием крышки пульта. |
| 10 | Электрическое оборудование объединённого регулятора дизеля осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить состояние концевого выключателя: а. Снять крышку, осмотреть улитку, контактные пластины и кольца. Проверить свободность вращения роликов и надёжность их стопорения. б. Проверить качество прилегания контактов к кольцам. В доступных местах контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Контакты, имеющие полное истирание напайки хотя бы в одной точке, | Отвёртка, набор ключей, пассатижи, лампа переносная, салфетка | 0,560 | 5 | Осмотр выключателя выполнять по возможности при нахождении регулятора поочерёдно на 0 и 8 (9) позициях. Прилегание контактов проверять для обоих колец. Требования к браковке гибких шунтов согласно требованиям пп. «з» п. 2 раздела 5. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перегретые, деформированные; изношенные и перегретые шунты; дефектные ролики заменить. Выключатель протереть снаружи и изнутри. в. Подтянуть соединения. 2. Проверить состояние серводвигателя: а. Снять кожух коллектора. Коллектор осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. б. Осмотреть щётки, изношенные или повреждённые заменить. в. Проверить надёжность соединения двигателя с редуктором и редуктора с регулятором. 3. Проверить состояние регулятора мощности: а. Снять крышку, осмотреть контактный механизм. На кольцевой шине проверить отсутствие подгаров, следов перегрева, короблений. б. Осмотреть трубчатые резисторы. Контактные поверхности кольцевой шины и латунных контактов протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. в. Покрепить гайки крепления кольцевой шины, трубчатых резисторов, текстолитового держателя контактного механизма. г. Удалить из коробки скопления пыли и загрязнений. 4. Снять колпак с блок-магнита. Осмотреть контакты, протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Покрепить гайки клемм и упора шпильки якоря. 5. Крышки и колпак протереть, проверить исправность замков. |  |  |  | Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4*8*12 мм, минимальная высота 7 мм. Требования к браковке щёток согласно п. 3 и графы 7 раздела 3. При выявлении подгаров, следов перегрева на кольцевой шине или латунных контактах шину снять, разобрать щёточный аппарат, проверить состояние и подвижность щёток с пружиной. Дефектные детали заменить. Поверхность латунных контактов после протирки при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой и зашлифовать, добиваясь ровных торцов и равного возвышения контактов над панелью трубчатых резисторов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Осмотреть кондуиты, распределительные коробки и электропневматические вентили в дизельном помещении | 1. Кондуиты осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости восстановить фиксацию металлорукавов в фишках и повреждения изоляции. 2. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. 3.** Произвести осмотр коробок со снятием крышек. 4. Проверить наличие переходных втулок в коробках и кондуитах. 5. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева, отсутствие утечек сжатого воздуха. | Отвёртка, пассатижи, нож монтёрский, оборудование для пайки, лампа переносная, ветошь | *0,130 **0,290 | 4 | Изоляцию восстанавливать согласно требованиям п.9 и графы 7 раздела 3. **П.3 выполняется на ТР-1. |
| 12 | Проверить состояние реле давления | 1. Реле снять с дизеля. Крышку снять, детали протереть, осмотреть, проверить фиксацию. 2. Проверить ход якоря и состояние пружин, надёжность фиксации деталей. 3. Установить РДМ на стенд, проверить срабатывание (включение при 2,6 кгс/см2, отключение - 2,0 кгс/см2). При необходимости отрегулировать. Проверить герметичность сильфона. | Стенд для регулировки РДМ, набор ключей, отвёртка, ветошь, салфетки | **0,363 | 4 | ** Работа выполняется на ТР-1. |
| 13 | Проверить состояние аппаратуры освещения | Осмотреть светильники, буферные фонари, прожекторы с открытием крышек. Проверить состояние патронов, уплотнений, крышек, особенно подкузовных фонарей. Заменить неисправные лампы, патроны, уплотнения, крышки светильников, поставить недостающие. Устранить повреждения изоляции. Проверить фиксацию деталей. Протереть крышки светильников, стёкла прожекторов и буферных фонарей со светофильтрами. | Отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, ветошь | 0,439 | 3 |  |
| 14 | Замерить сопротивление изоляции | Рассоединить разъём блока ALMES (на ЧМЭ3Т, Э), отсоединить все провода от БРН (где имеются), закоротить конденсаторы и полупроводниковые диоды, отсоединить аппараты, имеющие полупровод- | Мегомметр на 500 В, отвёртки, комплект перемычек | 0,439 | 6 | Цепи возбудителя прозванивать отдельно от силовой цепи и цепей 110 В, величина сопротивления не ниже 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | никовые элементы и конденсаторы. Отключить автоматические выключатели «Освещение», «Радиосвязь», «АЛСН». Мегомметром на 500 В замерить величину сопротивления изоляции относительнос «земли»: - Силовой цепи (не ниже 0,5 МОм); - цепи низковольтные и возбудителя (не ниже 0,25 МОм) - между силовой и низковольными цепями, а также между силовой цепью и возбудителем (не ниже 0,75 МОм). |  |  |  | МОм. |
| 15 | Электрооборудование при работающем дизеле после ремонта осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4. 5 и 6 раздела 1. При запуске дизеля проверить длительность предпусковой прокачки масла 25 ÷ 30 сек) и напряжение питания функциональных блоков ALMES (на ЧМЭ3Т, Э). Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, наборе и сбросе позиций, реостатном торможении. |  | 0,263 | 6 | После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. 2. Продувочные работы выполнять в очках и респираторе. Продувка производится вне цеха, до постановки тепловоза на стойло. 3. Проверку напряжения включения реле управления производить при выключенном рубильнике АБ, всех переключателях, тумблерах и защитных выключателей. Перед проверкой убеждаться в отсутствии работ на дизеле, вспомогательном оборудовании и электроаппаратуре. 4. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывать со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения работ на аппаратуре. 5. При ручной проверке подвижности якорей контакторов Д лично убеждаться в выключении рубильника АБ. Одновременно проверять ход не более, чем у одного контактора. Запрещается изъятие одновременно более одного изолирующего клина из контакторов Д при проверках и ремонте. 6. Перед проверкой срабатывания аппарата его ремонт должен быть закончен, все детали закреплены, инструмент и запчасти с аппарата убраны. 7. Проверку работы электрооборудования объединённого регулятора дизеля производить по согласованию с работниками, выполняющими ремонт дизеля и топливной аппаратуры. 8. Шлифовку коллекторов осуществлять только с использованием суппорта. Установку суппорта производить только при неподвижном якоре. 9. Замер сопротивления изоляции осуществлять после предупреждения всех лиц. находящихся на тепловозе. Все работы во время замера изоляции на тепловозе прекращать. 10. Запрещается выполнение каких-либо работ на тепловозе во время диагностики колёсно-моторных блоков.

Оперативное время всего	-	*15,535/**17,642 нч;

Средний разряд			-	4,5;

* - для ТО-3

** - для ТР-1

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3 ИО» от 31.12.2004 г.

- З.Х.Нотик, «Электрическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.