| DOC |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 1 от 11.01.1995 г. |  |  | Главный инженер |
|  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  | ..................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  | “......” ноября 2006 г. |

|  | ## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8 |  |
| --- | --- | --- |
| текущего ремонта ТР-2 механического оборудования тепловоза ТГМ23 |  |  |

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снять дышла тягового приводы | 1. Вывернуть из шарнирных узлов пресс-маслёнки, снять фиксирующую проволоку с болтов пылезащитных крышек, крышки снять. 2. Расшплинтовать и отвернуть гайки кривошипов. 3. Дышловые комплекты зачалить, сдвинуть по пальцам кривошипов и снять, не разъединяя. 4. Кривошипы покрыть смазкой и закрыть защитными чехлами. | Ключ торцовый 22 мм, ключи накидные 95 и 115 мм, пассатижи, шплинтодёр, молоток слесарный, шплинтодёр, бородок, монтировка, чалочное приспособление | 0,790 | 4 | Распаровка деталей привода не допускается. После демонтажа детали привязать бечевой к «своим» местам. Не допускать повреждения рабочих поверхностей кривошипов и плавающих втулок. |
| 2 | Проверить состояние букс | 1. Корпуса очистить от грязи и протереть. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. 2. Проверить затяжку и фиксацию конических стягивающих болтов, их гаек, крепление подбуксовых струн. 3. Проверить зазоры между подбуксовыми струнами и приливами рамных листов (5+1,6−1,0 мм). 4. Проверить исправность и наличие пресс-маслёнок. Добавить в каждую | Молоток смотровой, ключ торцовый 40 мм, штангенциркуль, набор щупов, лампа переносная, скребки, ветошь | 0,232 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | буксу по 150 ÷ 200 гр. смазки «Буксол». 5. Проверить суммарные продольные зазоры в челюстях (0,2 ÷ 4,0 мм на буксу). 6. Проверить наличие и исправность накладок буксовых челюстей. |  |  |  | При выкатке колёсной пары зазор не более 0,8 мм, после замены накладок 0,2 ÷ 0,6 мм. |
| 3 | Осмотреть колёсные пары | 1. Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, ползунов, вмятин, раковин, раздавленностей, сколов. Проверить отсутствие ослаблений и сдвигов бандажей и бандажных колец. 2. У колёсных центров проверить отсутствие трещин, ослаблений, сдвигов по оси. 3. У открытых частей осей проверить отсутствие трещин, плен, потёртостей. 4. Произвести замеры параметров колёсных пар. Направить колёсную пару на обточку или в ремонт при отклонениях от требований, установленных действующей Инструкцией по содержанию колёсных пар. | Молоток смотровой, лампа переносная, комплект шаблонов, ветошь | 0,401 | 5 | Осмотр колёсных пар выполнять согласно действующей Инструкции по содержанию колёсных пар. Работа п.4 выполняется совместно с техником-замерщиком. Разница в диаметрах поверхности катания у одной колёсной пары не более 0,5 мм, у комплекта колёсных пар не более 1,0 мм. |
| 4 | Рессорное подвешивание осмотреть и отремонтировать | Осмотреть листовые рессоры, проверить отсутствие трещин стоек и балансиров; трещин или сдвигов листов, отсутствие признаков выдавливания втулок. Проверить отсутствие признаков выдавливания амортизаторов. Проверить надёжность фиксации деталей. | Молотки смотровой и слесарный, пас-сатижи, шплинтодёр, бородок, лампа переносная, ветошь | 0,254 | 4 |  |
| 5 | Проверить высоту осей колёсных пар и отбойного вала над уровнем головок рельсов | Определить взаимное расположение оси отбойного вала относительно осей колёсных пар. Ось отбойного вала должна находиться в одном уровне с осями колёсных пар или не выше 10 мм. Разницы у одной оси не допускается. | Приспособление для замера высоты осей, набор ключей | 0,254 | 4 | Замер производить на ровном и прямом участке пути. Для регулирования высоты отбойного вала отрегулировать рессорное подвешивание путём проворачивания гаек подвесок на одинаковое число оборотов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тормозную рычажную передачу осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть тяги, шарниры, тормозные башмаки. Проверить наличие и состояние шплинтовки, отсутствие трещин, потёртостей и прочих дефектов. Неисправные или изношенные элементы заменить. 2. Проверить наличие и надёжность крепления предохранительных скоб. 3. Нанести тонкий слой солидола С на шестерню и винт ручного тормоза. 4. Добавить по ≈ 20 гр. смазки в подшипники главного тормозного вала. 5. Заменить тормозные колодки на новые. При замене колодок проверять состояние клиньев; у колодок проверять отсутствие сколов, трещин, литейных дефектов. 6.*Проверить выход штока тормозного цилиндра. У тепловозов со сцепным весом 44 тн - 50÷75 мм; весом 48 тн. - 60÷85 мм; весом 54 тн - 70÷95 мм. | Молоток слесарный, ломик, шплинтодёр, пресс-маслёнка, лампа переносная, ветошь | 0,965 | 4 | Суммарный диаметральный зазор в шарнирах диаметром 30 мм 0,28 ÷1,50 мм (при замене деталей 0,28÷ 0,70 мм); в шарнирах диаметром 40 мм – 0,34÷1,50 мм (при замене деталей 0,34÷0,84 мм); диаметром 50 мм – 0,47÷1,5 мм (при замене деталей 0,47÷0,68 мм). У главного тормозного вала зазор 0,46÷3,0 мм) при замене деталей 0,46÷0,93 мм). Детали ТРП смазывать солидолом С, допускается солидол Ж, УСсА, Буксол (смешивание смазок не допускается) *Работа п.6 выполняется после выхода тепловоза со стойла, по завершению всех ремонтных работ. |
| 7 | Кузовное оборудование осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть ступени, поручни и половицы площадок. Проверить надёжность крепления поручней. 2. Осмотреть дверные замки, проверить надёжность работы. 3. Проверить отсутствие неплотностей обшивки крыши и боковых стен. 4. Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Поставить недостающие винты, болты, гайки, шайбы, шплинты. 5. Заменить повреждённые стёкла окон и неисправные уплотнения. 6. Устранить повреждения окраски. 7. Осмотреть полы в кабине. Фрагменты | Молотки слесарный и смотровой, зубила, ломик, набор ключей, отвёртки, сварочное оборудование, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, щётка жёсткая, инструмент стекольщика, шорный инструмент, кисти, шпатель, лам | 2,184 | 4 | Повреждённые места окраски за- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | линолеума настила, имеющие повреждения, заменить. Устранить слабину и проваливание половиц. 8. У вскрытых люков пола осмотреть деревянные элементы, при необходимости отремонтировать или заменить. 9. Осмотреть внутреннюю обшивку стен и потолка кабины и дизельного помещения. Повреждения фрагменты заменить. 10. Осмотреть двери капота и кабины. Проверить плотность прилегания и исправность петель, в шарниры добавить смазку УСс. При необходимости заменить уплотнения. Выправить вмятины. 11. Проверить подвижность откидных секций окон и параваны. Полозья очистить, нанести свежую смазку УСс. Осмотреть рукоятки и замки. 12. Сиденья и подлокотники снять, после ремонта установить. | па переносная, ветошь |  |  | чистить до полногоудаления старой краски, при необходимости загрунтовать. После грунтовки прошлифовать до ровной поверхности и покрыть краской, ранее использовавшейся для покрытия повреждённого фрагмента. |
| 8 | Осмотреть путеочистители | Осмотреть кронштейны, угольники, нижние брусья. Покрепить ослабшие соединения. Трещины, надрыва устранить сваркой, дефомированные места выправить со снятием и предварительным разогревом. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (120 ÷ 175 мм). | Молотки слесарный и смотровой, кувалда, набор ключей, шаблон для замера высоты нижней кромки, сварочное оборудование, кузнечное оборудование | 0,128 | 3 | Проверку высоты нижних кромок производить у полностью экипированного тепловоза на ровном и горизонтальном участке пути. |
| 9 | Осмотреть главную раму | 1. Из доступных мест удалить загрязнения. 2. Раму осмотреть снаружи и изнутри, проверить отсутствие трещин в листах и сварных швах. Особое внимание | Молотки слесарный и смотровой, набор ключей, сварочное оборудование, элек- | 1,217 | 4 | Сварочные работы на главной раме выполнять согласно требованиям раздела 2.10.2 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уделять буксовым вырезам и стяжным ящикам. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений и надёжность стопорения. 4. Проверить состояние клёпаных соединений и призонных болтов. Ослабленные заклёпки или болты изъять, установить новые с необходимым натягом. | тродрель, развёртки, оборудование чеканщика, машинка шлифовальная, шкурка шлифовальная, лампа переносная, ветошь |  |  | Натяг заклёпки или призонного болта 0,03÷0,08 мм. |
| 10 | Заменить автосцепки и поглощающие аппараты | 1. Головки автосцепок зачалить, выбрать провисание тросов. Расстопорить и изъять тяговые клинья. Автосцепки вывести из гнёзд, снять центрирующие балки с маятниковым подвесками. 2. Подвести под поглощающий аппарат подъёмник, поднять до упора в поддерживающую плиту. Расстопорить и отвернуть гайки, опустить поглощающий аппарат и вывести из-под тепловоза. Изъять упорные плиты. 3. Осмотреть изнутри стяжные ящики, проверить состояние шпилек поддерживающих плит. Повреждённые или изношенные шпильки заменить. 4. Подготовить новые комплекты упряжных устройств, осмотреть, проверить наличие и ясность установленные клейм. 5. Уложить на подъёмник плиту, тяговый хомут с фрикционным аппаратом. Вставить упорную плиту. Завести поглощающий аппарат в стяжной ящик, наживить, затянуть и застопорить гайки поддерживающей плиты. 6. Автосцепки зачалить, завести хвостовики в гнёзда, клиньями соединить с поглощающими аппаратами. Под клинья завести пальцы, затянуть соединения и застопорить. | Набор ключей, чалочное приспособление, гидроподъёмник, молоток слесарный, пассатижи, комплект шаблонов, лампа переносная | 5,390 | 3,7 | Для замены фрикционных аппаратов при необходимости частично демонтировать тормозную рычажную передачу. В последнюю очередь расстопориваются две диаметрально противоположные гайки. Согласно требованиям Инструкции по содержанию автосцепных устройств ЦВ-ВНИИЖТ-494. Первыми затягиваются две диаметрально противоположные гайки. Фиксацию поддерживающих пальцев осуществлять со стороны головок болтов одним прутком, предохраняющим |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7. Установить маятниковые подвески с центрирующими балками, автосцепки опустить на балки, проверить свободность качания (возврат в среднее положение под собственным весом). 8. Для вновь установленных автосцепок выполнить осмотр согласно требованиям разделов 2.8 и главы 3 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. 9. После регулировки расцепных приводов соединить крайние звенья и продолжить проверку согласно п.8. |  |  |  | от смещения; со стороны гаек – общей пластиной, подкладываемой под гайки с загибом краёв пластины на одну из граней гайки и одним общим прутком, пропускаемым через поперечные сверления в пальцах. Диаметр прутков - 4÷5 мм, загиб свободных концов не менее ½ расстояния между пальцами. |
| 11 | Собрать дышловый привод | 1. Вставить плавающие втулки, собрать дышловые звенья. Тепловоз поддомкратить, провернуть колёсные пары для совпадения отверстий головок дышел с пальцами кривошипов. 2. Звенья зачалить, навесить на пальцы кривошипов. Затянуть и зашплинтовать торцовые гайки. 3. Пропрессовать шарниры смазкой ЖД 4. Закрыть головки шарниров дышел пылезащитными крышками, болты зашплинтовать по периметру или попарно. Нанести на крышки надписи «Смазка ЖД». | Ключи накидные 95 и 115 мм, ключ торцовый 22 мм, пассатижи, молоток слесарный, монтировка, наставка, чалочное приспособление, трафарет, краскопульт, ветошь | 2,892 | 4 | При сборке не допускать распаровки деталей, ранее подобранных при ремонте комплекта привода. Шплинтовку гаек осуществлять только новыми шплинтами. Смазку запрессовывать до выхода её из зазоров. Шплинтовку болтов крышек осуществлять вязальной проволокой сечением 0,8÷1,0 мм. |

Требования охраны труда и техники безопасности:

1. К работам по демонтажу дышлового привода приступать после зачаливания дышлового комплекта и выбирания провисания тросов. Для зачаливания использовать специальное приспособление, не допускающее соскакивания брусьев с захвата, с зацеплением каждого бруса в двух точках. 2. К работам на экипажной части приступать только после выпуска воздуха из главных и запасного резервуаров. 3. Работа по регулировку выхода штока тормозного цилиндра выполняется после завершения всех ремонтных работ, вывода тепловоза со стойла. При регулировке выхода запрещается проведение каких-либо работ на экипажной части. 4. Зачеканку клёпаных соединений выполняют только специально обученные работники, имеющие допуск к работе с пневмоинструментом. При замене заклёпок прочие работы на тепловозе прекращать. 5. Перед извлечением поглощающих аппаратов проверять отсутствие признаков заклинивания. Категорически запрещается выполнение каких-либо работ с заклиненным поглощающим аппаратом. Заклиненный аппарат при извлечении сразу укладывать в специальный кондуктор и вызывать представителей вагонного депо. 6. Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. 7. Для увеличения плеча рычага у гаечного ключа использовать специальный захват. 8. Во время поднятия тепловоза на домкратах нахождение людей на тепловозе и под ним запрещено. При работе с домкратами ТЭД-30 соблюдать требования отдельной инструкции. 9. При проворачивании колёсных пар во время монтажа дышлового привода нахождение людей в канаве запрещено. 10. При работах с механическим оборудованием пользоваться защитной каской. 11. Грузоподъёмные работы выполнять типовыми, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно установленным схемам строповки. Выполнять грузоподъёмные работы имеют право лица, получившие специальный допуск. 12. Снятие, постановку и переноску деталей весом 30 кг и более выполнять не менее, чем двумя работниками. 13. При выполнении работ лёжа, сидя, на коленях пользоваться специальными матами.

Оперативное время всего	-	14.707 нч;

Средний разряд			-	3,9;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Бибиков Н.С. «Тепловоз ТГМ23». 1973 г.

- Тепловоз ТГМ23В. Руководство по эксплуатации ТГМ23В.005 РЭ. 1990 г.

- М.Д.Рахматурин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.