| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды ................... Ю.Г. Гаммель “.......”..................2007г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

обслуживания устройств автоматического гребнесмазывателя АГС-8 при выполнении ТО-2 тепловозам 2 ТЭ10м

СОГЛАСНО  «ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ   АГС 8.00.00.00 ТО»

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проверить уровень масла в баке | ВНИМАНИЕ! Перед проверкой необходимо перекрыть кран, подающий давление (8+/-1) кгс/см2 в верхнюю полость бака от питающей сети тепловоза. Только после этого можно открыть крышку бака. Если уровень масла ниже верхнего уровня — необходимо долить масло | определяется при помощи щупа, закрепленного на крышке бака |  |
| 2. | Проверить надежность крепления воздушной и масляной системы гребнесмазывателя | При необходимости подтянуть элементы крепления. Утечка воздуха и течи масла по соединениям не допускаются | Гаечные ключи 24х27 |  |
| 3. | Проверить правильность расположения форсунок относительно гребня колеса | Должно быть 25±3 мм от поверхности гребня и 10 мм от его вершины | Линейка |  |
| 4. | Проверить распыление масла форсунками | На 5-8 сек. нажать на шток ЭПВ и визуально убедится в наличии масла на гребне колеса | Секундомер |  |
| 5. | Проверить работу электрической части гребнесмазывателя АГС-8 | 1. Подать питание на блок управления Включить тумблер “ ВКЛ” на блоке, при этом должен загореться индикатор “ ВКЛ” 2. Нажать на кнопку “Контроль” на блоке управления ( БУ) на 5-8 сек., при этом загорится светодиод “ Смазка”и сработает ЭПВ ( срабатывание ЭПВ определяется на слух) | Секундомер |  |
| 6. | При механическом скоростемере проверить зазор между герконом и магнитом | Зазор допускается не более 3 мм. При необходимости восстановить зазор, ослабив гайки крепления геркона и перемещая его относительно магнита, закрепленного на валу скоростемера | Щуп 3.1х1.1мм отвертка. |  |
| 7. | Проверка работы блока управления АГС-8 при механическом скоростемере | Для этого при запитанном блоке управления не менее 16 раз провести операцию приближения вплотную к геркону и удаления от него специального магнита, в результате чего должен на блоке управления загореться светодиод “ Смазка” и сработать ЭПВ | Магнит |  |

Выявленные в процессе проверки неисправности гребнесмазывателя необходимо

устранить

Требования ОХТ и ТБ:

1.  Для выполнения работ по обслуживанию и ремонту гребнесмазывателей  АГС-8

допускаются  лица,  обученные и прошедшие инструктаж.

2. Работы по обслуживанию и ремонту АГС-8 должны выполняться при затормо

женном тормозными   башмаками тепловозе.

3. При выполнении работ по обслуживанию и ремонту АГС-8  в смотровой канаве

под  кузовом, слесарь   должен быть в спецодежде и пользоваться защитной кас

кой.

4. Перед проверкой  уровня смазки в баке необходимо перекрыть кран ,подающий

давление (8+/-1)  	кгс/см2 в верхнюю полость бака от питательной сети теплово

за. Только после этого можно открыть 	крышку бака.

5. Работы по обслуживанию и ремонту АГС-8 должны выполняться только исправ

ным  инструментом,  который периодически проверяется. Запрещается использо

вание переносных  ламп без предохранительных сеток,  с поврежденной  вилкой

и изоляцией проводов.

6. Запрещается производить смену блока управления  при напряжении на присоеди

ненных проводах.

7. После окончания работ инструмент, приспособления должны быть убраны на

специальное место    для хранения.

Инженер-технолог						  Л.А. Коварских

Ст.Мастер ПТО                     Д.М. Малов

Согласованно:

Инженер ТБ и ОХТ                  Н.П. Анисимова