|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 2,682 (ТО-3); 4,402 (ТР-1) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. Длительность разгона каждой гидромуфты на 0 поз. не более 10 с 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стука и биения. 5. По наличию тяги у диффузоров проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов. Просачивание допускается не более 10 капель в 1 мин. При неработающем дизеле просачивания не допускается. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 |  | Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие жалюзи и технологических дверей шахты при работающем дизеле. Проверку наличия тяги вентиляторов тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводным шкивам. | слесарь | 1 | 5 | 0,219 |
| 2 | Продуть секции холодильника | Продувку осуществлять от деповской сети, давление не более 5,0 кгс/см2. Продувать наружные поверхности секций, при продувке вентиляторы I и II контуров должны работать. Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. | Манометр МТ1-60 кл.1 (0-10) кгс/см2, ГОСТ 8625-77 |  | Продувку осуществлять в защитных очках. При продувке нахождение посторонних лиц в дизельном помещении и у шахты холодильника запрещается. | слесарь | 1 | 2 | 0,120 |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. Проверить крепление элементов промежуточных соединений. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная | Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых контактов контакторов Д. Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. | слесарь | 1 | 3 | 0,259 |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки устано- | Ослабить, затем отпустить гайки крепления пакетов, пакеты изъять. Из бака выпустить шлам, бак осмотреть, проверить отсутствие посторонних частиц в баке и в шламе. Избегать попадания загрязнений с пакетов на дно бака. Фильтрующие пакеты передать для очистки и ремонта в заго- |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, шабер ГОСТ 7211-86, лампа переносная, лоток |  | слесарь | 1 | 3 | 0,293 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | вить. | товительный цех. Проверить отсутствие течей масла из бака. Посадочные места бака и фланцев пакетов очистить, очищенные пакеты установить на новых прокладках. При установке пакетов не допускать оставления старых прокладок. |  | для сбора шлама, тара для переноски пакетов, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  |  |  |  |  |
| 5 | Заменить фильтрующие элементы ФТО масла дизеля. | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и центрирующий лист. Изъять фильтрующие элементы с дистанционными втулками. 2. Осмотреть центральный стержень и дистанционные втулки. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки, проверить состояние пружины. При необходимости очистить привалочные места крышки и корпуса от старой прокладки. 3. Вложить в корпус новое фильтрующие элементы с дистанционными втулками, уложить центральный лист и пружину. Фильтр закрыть крышкой на новой прокладке. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, крючок для извлечения элементов из корпуса фильтра, лампа переносная, шабер ГОСТ 7211-86, тара для переноски старых элементов, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,390 |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений | 1. Осмотреть горизонтальный промежуточный вал и поводковый валы. Проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс. На ощупь проверить отсутствие нагрева. Проверить отсутствие трещин, надрывов и расслоений. У муфт Перефлекс проверить отсутствие сдвигов торов в планшайбах. 3. Снять кожух вертикального вала вентилятора холодильника I контура. Осмотреть согласно требованиям п. 1 настоящего раздела. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицевом соединении, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. При необходимости произвести ремонт кожуха и его замков. 4. (Для ТР-1) Произвести смазку карданов и шлицевого соединения вер |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, пресс-маслёнка ПР2375.00.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. | слесарь | 1 | 4 | 0,093 (ТО-3) 0,478 (ТР-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | тикального вала вентилятора I контура (смазка Буксол, допускается ЦИАТИМ-201, смешивание запрещено). В центровочных кольцах муфт Перефлекс смазку заменять при каждой разборке. Тип смазки – УСс. 5. Покрепить резьбовые соединения, проверить надёжность стопорения крепёжных деталей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редуктор. | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробки. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора холодильника I контура. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипниковых узлов и лабиринтов. При необходимости снять крышку, прочистить сливные сопла гидромуфт, вскрыть золотниковую коробку, проверить подвижность и состояние золотников, исправность уплотнений. Диаметр сопел гидромуфты привода компрессора должен составлять 1,6 мм, привода вентилятора – 2,2 мм. | Набор калибров И246.48.00 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. Снятие и постановку агрегатов и узлов более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. При выполнении работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. | слесарь | 1 | 4 | 0,043 |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров и воздушных фильтров турбокомпрессора снять, после очистки на место установить | Кассеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. Перед установкой очищенных кассет на место проверять их исправность и плотность прилегания к посадочным местам. Кузовные кассеты отсека АБ при отсутствии загрязнений продуть сжатым воздухом без снятия (выполнить при продувке до постановки на стойло). |  | Тележка А1362.30.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,473 |
| 9 | Проверить состояние шахты холодильника | 1. Открыть дверцы жалюзи, осмотреть секции и коллекторы. Проверить отсутствие утечек воды (допускается «потение», но не течи). Удалить загрязнения с оребрения секций. 2. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия и полноту раскрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода, проверить отсутствие износа и надежность стопорения деталей шарниров. Осмотреть пневмоцилиндры с гибкими рукавами, проверить |  | Лампа переносная, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, пресс-маслёнка ПР2375.00.00, щётка жёсткая, | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на | слесарь | 1 | 4 | 0,145 (ТО-3) 0,445 (ТР-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | целостность и крепление рукавов, отсутствие утечек воздуха. При наличии сжатого воздуха в пневмосетях управления проверить чёткость работы приводов путём принудительного включения вентилей. 3. Осмотреть крыльчатки вентиляторов с их проворотом. При открытых верхних жалюзи осмотреть осевые крепёжные узлы. При механических повреждениях крыльчатки подлежат замене в сборе на отремонтированные и отбалансированные. 4. (Для ТР-1) Добавить в подшипники вентилятора I контура (20-25) г смазки Буксол (≈ 2 ÷ 2,5 оборота рукоятки шприца). |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть водяные и масляные трубопроводы | Проверить затяжку соединений фланцев, хомутов трубопроводов, дюритовых соединений. Ослабшие и дающие течь соединения покрепить. Соединения с сильной течью отремонтировать с разборкой. Дюритовые рукава с течью, перетёртые, с трещинами заменить. У дюритовых соединений минимальное расстояние между торцами труб 5 мм, без перекосов и заметной несоосности. Новые рукава отрезать с учётом размещения хомутов на расстоянии не менее 10 мм от края шланга. Осмотреть вентили и краны, проверить работу. Заменить неисправные, поставить недостающие рукоятки. | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, нож сапожный, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,283 |
| 11 | Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей | 1. Проверить затяжку фундаментных соединений, надёжность насадки колёс на валах, целостность коробов. 2. Осмотреть гибкие воздуховоды, устранить неплотности и повреждения. Проверить надёжность фиксации нижних рамок на остовах двигателей. 3. (Для ТР-1) Добавить в подшипники по (10-20) г смазки Буксол (≈ 1 ÷ 2 оборота рукоятки шприца).. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, шорный инструмент, пресс-маслёнка ПР2375.00.00 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,070 (ТО-3) 0,270 (ТР-1) |
| 12 | Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата и вен- | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять (12-14) мм, у старогодных ремней до 15 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недос | Динамометр ДР-100, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Ключ 14 мм ГОСТ 2841-80, лампа переносная | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически | слесарь | 1 | 4 | 0,060 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | тиляторов охлаждения тяговых двигателей. | таче установить новые комплекты. Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |  |  | связанных с коленчатым валом. |  |  |  |  |
| 13 | Осмотреть расширительный бак | Проверить отсутствие утечек и чистоту водомерного стекла. Проверить уровень воды в баке (не ниже ≈ 60 мм от нижней границы стекла) | Линейка ( 0-150) мм ГОСТ 427-89 | Лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,024 |
| 14 | Осмотреть глушитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов и течей нефтепродуктов, состояние и надёжность соединений сильфона. 2. Покрепить соединения. 3. (Для ТР-1) Отсоединить сливную трубу, прочистить вначале проволочным ершом, затем протащить внутри ветошь и продуть сжатым воздухом. При необходимости трубу промыть изнутри керосином или моющим раствором и повторить протирку. |  | Ключ 70 мм ГОСТ 2841-80, ёрш проволочный, шомпол стальной, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная | Запрещается промывка деталей дизельным топливом. | слесарь | 1 | 3 | 0,055 (ТО-3) 0,890 (ТР-1) |
| 15 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  |  | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла. Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях. | слесарь | 1 | 5 | 0,155 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................