|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | кассета воздушного фильтра кузова, кассета воздушного фильтра турбокомпрессора |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | * 0,760 / ** 0,729 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассету промыть | 1. Кассету погрузить в щелочной раствор с температурой (90-95) °С, вываривать в течение (10-15) мин. Состав раствора: сода кальцинированная – 50 %, тринатрийфосфат – 30 %, жидкое стекло – 8,5 %, сульфонал – 1,5 %. 2. Кассету из ванны изъять, промыть в течение (5-7) мин холодной проточной водой. 3. Продуть кассету сжатым воздухом. | Термометр жидкостный (0-150)°С кл.1 ТН2М ГОСТ 400-80, часы бытовые | Ванна А63.02.00, ванна А165.08.00, камера продувочная А165.03.00, чалочное приспособление | При работе с моющими растворами пользоваться прорезиненным фартуком, рукавицами и защитными очками. Промывочная ванна должна быть оборудована вытяжной вентиляцией. | слесарь | 1 | 2 | 0,376 |
| 2 | Кассету просушить | Уложить кассету в сушильный шкаф, просушивать в течение (3-5) мин при температуре (90-100) °С | Шкаф сушильный А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50 |  | Перед включением шкафа проверять состояние заземления. Изъятие кассет из шкафа осуществлять после полного остывания кассет | слесарь | 1 | 2 | 0,060 |
| 3 | Кассету осмотреть | Произвести внешний осмотр, проверить состояние каркаса и набивки, плотность прилегания набивки к корпусу. Выявленные не исправности устранить. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, напильники ГОСТ 1465-80, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Не допускать оставления острых заусенцев на каркасе и торчащих концов набивки. | слесарь | 1 | 3 | * 0,167 ** 0,139 |
| 4 | Кассету промаслить | 1. Погрузить кассеты в ванну с маслом температурой (40-50) °С на (1-2) мин. Промасливанию подлежат кассеты турбокомпрессоров и кузовных фильтров, не производящих очистку воздуха в районе электрических машин. Масло для пропитки – смесь М14В2 82 %, керосина 8 %, технического вазелина 10 %. 2. Кассету из ёмкости изъять и уложить на (20-30) мин в горизонтальное положение. 3. После полного откапывания масла уложить кассету в сушильный шкаф, просушить при температуре (90-100) ° С в течение 5 мин. | Термометр жидкостный (0-150)°С кл.1 ТН2М ГОСТ 400-80, часы бытовые, шкаф сушильный А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50 | Ванна А165.08.00, стеллаж А165.07.00, чалочное приспособление, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 2 | * 0,157 ** 0,154 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Протереть каркас кассеты от излишков масла. |  |  |  |  |  |  |  |

* - для кассеты кузовного фильтра

** - для кассеты фильтра турбокомпрессора

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................