|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Отделение ремонта топливной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | стендовая проверка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Топливная форсунка Д27.20.01.00 дизеля K6S310DR |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 0,241 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Форсунку с распылителем очистить | Очистку осуществлять путём протирки салфеткой, смоченной в бензине. «Упорные» отложения удалять с предварительным вымачиванием распылителя в осветительном керосине. |  | Ванна промывочная, салфетка техническая (МУ) | При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. | слесарь | 1 | 3 | 0,013 |
| 2 | Произвести стендовое испытание форсунки | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в системе стенда до 400 кгс/см2. Время падения давления до 350 кгс/см2 не менее 5 мин. Температура в помещении отделения топливной аппаратуры должна быть в пределах (15-25)°, вязкость испытательной смеси (1,53-1,55) Е° (контролируется ХТЛ). Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцерами форсунки и напорной трубки стенда. 2. Установить форсунку на стенд, закрепить. 3. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике распылителя не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. Проверку производить серией не менее 5 впрысков, темп качания рычага стенда (30-40)/мин. 4. Проверить герметичность запорного конуса: а. Вытереть насухо носик распылителя. б. Создать давление в форсунке (285-290) кгс/см2. Прохода топлива через сопряжение запирающего конуса иглы и корпуса распылителя в течение 15 сек. не допускается. 5. Проверить герметичность форсунки: а. Затянуть регулировочный штуцер на давление 400 кгс/см2. б. Создать давление в форсунке и проверить время падения давления от 400 кгс/см2 до 300 кгс/см2. Падение должно происходить за (7-30) с; для новых распылителей (17-30) с. Пропусков топлива и «потения» топлива в соединениях при проверке герметичности не допускается. Проверку | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, стенд испытательный А106.02.00 с манометром МПТ-160 кл.1,0 (0-500) кгс/см2, термометр бытовой (-50-0+50) кл.2 ГОСТ 400-80 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, салфетка техническая (МУ) | Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией. Испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции. Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке и нарукавниках. Направление впрыска при проверке – в полузакрытую ёмкость. | слесарь | 1 | 5 | 0,228 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | выполнять дважды. Форсунки, не удовлетворившие техническим требованиям при испытаниях, заменить отремонтированными. Отмеченные по результатам испытаний форсунки отремонтировать с разборкой. 6. Отрегулировать давление поднятия иглы. Отпустить штуцер и отрегулировать давление на величину (300±5) кгс/см2. Проверку производить серией не менее 5 впрысков. При медленном нажатии на рычаг допускается «дробящий» впрыск. Падение давления при впрыске (40-60) кгс/см2. 7. Форсунку со стенда снять, заглушить штуцер заглушкой, уложить на стеллаж готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................