|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | ТЧИ А.А.Шитов | 15.01.2007 г. |
| утвердил |  | ТГ В.Ю.Василица |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-3, неплановый ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ВЛ60К, 2ТЭ10М, ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Колёсно-моторное отделение |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ревизия I объёма |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | буксовый узел |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,5 (ТЭ10М) / 4,7 (ЧМЭ3) / 4,6 (ВЛ60К) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 3,184 (ТЭ10М) / 2,573 (ЧМЭ3) / 2,936 (ВЛ60К) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буксу разобрать | 1. Расстопорить болты, снять наружные крышки, снять уплотнения крышки. Выбрать смазку из доступных мест. Перед разборкой букс колёсная пара должна быть очищена. 2. (Для буксы ТЭ10М) Снять блок упорного подшипника. 3. (Для буксы ТЭ10М) Поджать пружину осевого упора, расстопорить упор, осторожно отпустить пружину, изъять из крышки упор, пружину и амортизатор. 4. (Для буксы ВЛ60К) Расстопорить и отвернуть болты, снять стопорную планку, отвернуть осевую гайку, снять торцовую шайбу. 5. Расстопорить и отвернуть болты, задней крышки, корпус буксы зачалить, закрепить на корпусе стяжку. Перед снятием корпуса буксы электровоза на резьбовую часть одевать предохранительный стакан. Осторожно сдвинуть по внутренним кольцам (электровозы и ТЭ10М) или подшипнику (ЧМЭ3) и снять вместе с блоками подшипников (у электровозов и ТЭ10М). При отсутствии УЗ-дефектоскопа демонтировать внутренние кольца. 6. (Для букс ВЛ60К и 2ТЭ10М) Удалить смазку из всех остальных частей буксы. Выпрессовать из корпуса блоки подшипников и большое дистанционное кольцо (у ТЭ10М). 7. (Для букс 2ТЭ10М) Снять внутреннюю крышку. 8. (Для букс 2ТЭ10М) Вывернуть пробку из корпуса. 9. С внутренней крышки снять уплотнения. |  | Гайковёрт А876.00.00, набор ключей ГОСТ 2839-80, спецключ, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, чалочное приспособление, стакан предохранительный, стяжка | При разборке буксы ТЭ10М принимать меры против выпадения деталей упорного узла. Снятие и монтаж буксовых узлов выполнять только механизированным способом. Зачаливание производить исправными и типовыми чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. | слесарь | 2 | 5 | 0,445 (ТЭ10М); 0,556 (ЧМЭ3); 0,432 (ВЛ60К) |
| 2 | Детали буксы очистить | Очистку производить щётками в ваннах с последующей протиркой насухо безворсовыми салфетками с подрубленными краями. Для промывки использовать эмульсию, приготавливаемую непосредственно перед использованием ((50÷70) % воды и (30÷50) % керосина с добавлением 0,5 % моющего средства ЭЛВА). Допускается промывка остающихся на шейке оси деталей осветительным керосином. Температура раствора при очистке ≈ 20 ºС Допускается промывка подшипников в бензине Б-70 или уайтспирите. Оставшиеся на шейке оси детали насухо протереть салфеткой и покрыть чистым маслом. | Термометр жидкостный (0-150) °С кл.1 ТН2М ГОСТ 400-80 | Машина моечная А919.02 СД щётка волосяная, салфетка техническая (МУ) | При промывке и очистке буксовых узлов и их деталей использование защитных паст обязательно | слесарь | 1 | 2 | 0,427 (ТЭ10М); 0,273 (ЧМЭ3); 0,385 (ВЛ60К) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подшипники осмотреть и отремонтировать | Осмотреть кольца, ролики и сепараторы. Дефектация согласно требованиям раздела 8.4 Инструкции ЦТ-330. Осмотру подвергаются как бывшие в работе подшипники, так и новые. У подшипника ЧМЭ3 повернуть наружное кольцо относительно сепаратора на (45-90) º, вынуть ролик из одного ряда, медленно проворачивая наружное кольцо, осмотреть беговые дорожки и бурты. Затем ролик завести на место и повторить операцию для другого ряда роликов. При изъятии и постановке роликов ЧМЭ3 избегать его скольжения по краю выемки внутреннего кольца. Каждый ролик при осмотре проворачивать вокруг оси У упорного подшипника 2ТЭ10М аналогично осмотреть шарики, проверить целостность сепаратора и обойм. Детали подлежат браковке при: - Волнообразный накат и рифление. - Цвета побежалости. - Сплошной электроожог (цепочка слившихся или близко расположенных точек). - Трещины, раковины, сколы и изломы. - Усталостные выкрашивания. - Вмятины и задиры. - Коррозия с проникновением вглубь металла. - Деформация сепаратора, вызывающая набегание роликов на нерабочие борты внутреннего кольца или их выпадение. Допускается устранение следующих дефектов: - Устранение мелких вмятин и рисок на поверхности качения. Выполнять зачисткой шкуркой с зерном 5÷6 на масле. После зачистки допускается оставление невыведенных следов рисок и вмятин. - Устранение монтажных задиров идущих от края поверхности, длиной не более 5 мм, глубиной не более 0,1 мм и шириной до 1,0 мм (у сферических подшипников при задире, ощутимого пальцем). - Устранение задиров в виде «ёлочки» на рабочей поверхности бортов колец и торцах роликов. | Глубиномер ГИС-10, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, микрометр с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 | Пресс А896.01 СД, станочное оборудование, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лупа, салфетка техническая (МУ) | При осмотре сепаратора или проворачивании роликов соблюдать осторожность, избегая травмирования об острые кромки. | слесарь | 1 | 6 | 0,365 (ТЭ10М); 0,274 (ЧМЭ3); 0,283 (ВЛ60К) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - Устранение слабой коррозии на поверхностях качения и значительной коррозии нерабочих поверхностей (включая между дорожками качения наружных колец сферических подшипников ЧМЭ3). - Устранение задиров, вмятин и забоин на нерабочих и посадочных поверхностях колец. - Устранение острых кромок в сопряжении посадочной поверхности и фаски внутреннего кольца. - Устранение забоин, вмятин и заусенцев нерабочих поверхностей сепаратора. - Устранение повреждений раскатки сепаратора, вызывающих выпадение роликов. - Устранение отгибания и износа перемычек сепаратора сферического подшипника при угрозе выпадения роликов. - Устранение задиров, заусенцев, острых кромок (при условиях, что осевая игра собранного подшипника не выходит за установленный предел). Устранение дефектов производить при демонтаже детали из подшипника при вращении на станке. После зачистки деталь подвергнуть магнитному контролю. Допускается оставление без исправления следующих дефектов: - Рябина и шелушение на поверхности качения. - Задиры в виде «ёлочки» на рабочих поверхностях бортов колец и торцах роликов (без признаков выкрашивания). Задир с признаками выкрашивания устранить согласно выше указанным требованиям - Неравномерность износа по окружности беговых дорожек наружного кольца сферического подшипника (в пределах нормы величины радиального зазора). - Потемнение поверхностей качения вследствие окисления или прохождения слабого электрического тока. - Электроожоги и коррозия в виде отдельных точек (при размере точки не более 2 мм и плотности точек не более 3 шт. на 1 см2.) - Вогнутость посадочной поверхности внутреннего кольца до |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,015 мм. (Выявляется в случае распрессовки внутренних колец) - Незначительные (не ощутимые пальцем) следы от вставле0ния роликов сферического подшипника. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить посадку внутренних колец, внутренней обоймы упорного подшипника (у 2ТЭ10М) и лабиринтов | При ослаблении или провороте деталь спрессовать, посадочную поверхность зачистить шкуркой, кольцо подвергнуть магнитному контролю. В случае снятия колец произвести обмер шейки буксы и внутреннего кольца для определения посадки (натяг (0,030-0,065) мм, у ЧМЭ3 до 0,080 мм). Отклонение от номинального размера +0,045 мм; у ЧМЭ3 до 0,068 мм -0,400 мм Напрессовку деталей производить с разогревом до (100- 120)º. Восстановление натяга кольца производить электролитическим меднением или осталиванием; нанесением эластомера ГЭН-150в или анаэробного герметика. | Нутромер НИ 100-160 ГОСТ 868-82, скоба СР 125 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50, | Гидропресс А896.01 СД, электрошкаф А298.02.00, установка для нанесения эластомера А469.01.00, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,176 (ТЭ10М); 0,112 (ЧМЭ3); 0,154 (ВЛ60К) |
| 5 | Детали корпуса буксы осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть посадочные поверхности и привалочные поверхности. Зачистить коррозионные пятна. Зачистку коррозии выполнять шкуркой с зерном 5÷6. 2. Проверить отсутствие трещин, сколов, забоин и задиров. Глубина рисок и задиров допускается не более 1 мм, края дефектов и риски зашлифовать. На корпусе допускается устранение следующих дефектов: - Заварка мелких несквозных надрывов, раковин и плен на необработанных поверхностях корпуса Заварка трещин выполняется электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗС-4-18-21-25-32-33, АНО-4, СМ-11, ВН-48, с засверловкой концов и разделкой кромок., - Восстановление наплавкой резьбовых отверстий и отверстий под втулки рессорных валиков и балансиров с последующим восстановлением до чертёжных размеров. - (Для буксы ЧМЭ3) Заварка не более двух трещин в корпусе длиной не более 100 мм, не выходящих на посадочные места подшипников. -(Для букс ТЭ10М и ЧМЭ3) Заварка трещин в сварных швах и металле крышки при длине не более 40 мм. | Нутромер НИ 100-160 ГОСТ 868-82, скоба СР 125 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, глубиномер ГИС-10, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, электродрель, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, напильник плоский 150 ГОСТ 1465-80, | При выполнении сварочных работ на корпуса букс место сварки огораживать брезентовой ширмой. Запрещается нахождение в зоне сварки посторонних лиц. Перед сваркой деталь должна быть тщательно очищена от остатков смазки. Запрещается размещение вблизи места сварки легковоспламеняющихся и горючих материалов. Работы со шлифовальной машинкой выполнять в защитных очках. | слесарь | 1 | 5 | 0,454 (ТЭ10М); 0,429 (ЧМЭ3); 0,471 (ВЛ60К) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - (Для буксы ЧМЭ3) Восстановление наплавкой изношенных поверхностей щёк (при износе на глубину более 5 мм) и отверстий под валик гидроамортизаторов (при износе на глубину более 0,5 мм). Глубина устраняемых дефектов не более 0,5 мм. - (Для буксы ТЭ10М) Восстановление наплавкой износа гнезда под пружину осевого упора. - Восстановление наплавкой износа, забоин и рисок поверхностей под крышки с последующей подгонкой. 3. Осмотреть лабиринтные кольца (в буксе ЧМЭ3 также отбойное кольцо), выявленные задиры и забоины проверить профильным шаблоном, при отсутствии браковочных признаков зашлифовать выступающие места. 4. Посадочные поверхности зачистить от коррозии, запилить острые кромки, заусенцы и задиры. После зачистки деталь продуть и протереть. 5. Замерить диаметры посадочных поверхностей под подшипники (в двух взаимно перпендикулярных плоскостях под серединами подшипников). Чертёжный диаметр гнёзд букс: 2ТЭ10М – 290 мм, ЧМЭ3 – 310 мм, электровозы – 320 мм. Отклонения от чертёжных диаметров допускаются +0,35 мм; . +0,02 мм овальность при расположении большей оси по вертикали – не более 0,33 мм, при расположении большей оси по горизонтали – не более 0,25 мм; конусность – не более 0,15 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Буксовую шейку оси осмотреть | 1. Шейку осмотреть. Мелкие дефекты устранить шлифовкой при помощи охватывающих жимок. Осмотр шейки выполнять после завершения освидетельствования колёсной пары. 2. (Для буксы ВЛ60К) Проверить состояние резьбы под торцовую гайку и фиксирующую планку. В случае износа восстановить наплавкой с последующей обработкой под чертёжный размер. При наплавочных работах шейку защищать асбестовым картоном, температура в помещении не должна быть ниже +5 ºС. 3. Произвести обмер диаметра шейки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях под серединами внутренних колец | Калибра резьбовые КР ГОСТ 17756-89 скоба СР 125 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, термометр бытовой | Жимки шлифовальные, сварочное оборудование, станочное оборудование, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 0,173 (ТЭ10М); 0,173 (ЧМЭ3); 0,292 (ВЛ60К) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | подшипников (в случае распрессовки колец). Отклонения от чертёжного диаметра допускаются в пределах +0,052 мм. -0,400 Чертёжные диаметры шеек: 2ТЭ10М – 160 мм, ЧМЭ3 – 170 мм, электровозы – 180 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть прочие детали буксы | 1.(Для буксы ВЛ60К) Осмотреть торцовую гайку и стопорную планку, болты стопорной планки. Резьбовые части проверить калибрами. Проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. Стопорную планку подвергнуть магнитному контролю. Изношенные детали выбраковывать. 2. (Для буксы ТЭ10М) Осмотреть пружину осевого упора, проверить отсутствие трещин и сколов. Проверить высоту пружины (не менее 146 мм). Осмотреть стакан осевого упора, заменить при выявления выработок глубиной более 1/3 толщины, трещин, сколов, задиров заменить. Осмотреть резиновый амортизатор, с надрывами, трещинами, отслоениями более 1/4 окружности, изношенный заменить. Проверить толщину амортизатора (не менее 10 мм). Амортизатор не монтируется в буксу средней колёсной пары в тележке. Выработку в осевом упоре до 1/3 толщины устранить наплавкой электродом ОЗН-7 или НР-70. с последующей шлифовкой. | Калибра резьбовые КР ГОСТ 17756-89 штангенциркуль ШЦ-I-250-0,1 ГОСТ 166-89 | Сварочное оборудование, станочное оборудование, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,352 (ТЭ10М); 0,145 (ВЛ60К) |
| 8 | Буксу собрать | 1. (Для букс ТЭ10М и ВЛ60К) Одеть подшипниковые комплекты на «свои» подшипниковые кольца. Закрепить на буксовой шейке приспособление, замерить радиальный зазор каждого подшипника (0,08-0,37) мм. Разность радиальных зазоров между подшипниками не более 0,04 мм. Перед началом сборки все детали буксы тщательно протирать чистой безворсовой салфеткой. 2. (Для букс ТЭ10М и ВЛ60К) После замера радиального зазора блоки с оси снять, запрессовать в корпус буксы. У буксы 2ТЭ10М после запрессовки внутреннего блока запрес- | Приспособление для замера радиальных и осевых зазоров ПР2205.01.00, набор щупов ЩПС-0,2-1,0, весы ВНЦ ГОСТ 7327-80 | Гайковёрт А876.00.00, набор ключей ГОСТ 2839-80, спецключ, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, чалочное приспособление, | Снятие и монтаж буксовых узлов выполнять только механизированным способом. Зачаливание производить исправными и типовыми чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. При распрессовочных работах не находиться | слесарь | 2 | 5 | 0,792 (ТЭ10М); 0,756 (ЧМЭ3); 0,774 (ВЛ60К) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | совать большое дистанционное кольцо, совместить отверстие в кольце с отверстием смазочного ниппеля в нижней части корпуса, ввернуть ниппель. 3. (Для буксы ЧМЭ3) Щупом замерить радиальные зазоры в обоих рядах на буксе ЧМЭ3 (0,15-0,30) мм. При замере удерживать ролики в одной плоскости с наружным кольцом. 4. Заполнить подшипниковые блоки смазкой «Буксол» из расчёта на одну буксу: 2ТЭ10М – 1,8 кг., ЧМЭ3 – 1,3 кг, электровозы – 3 кг. При закладке смазки в буксу 1/3 объёма приготовленной смазки оставлять для закладки в крышки, остальную равномерно распределять между роликами. 5. Уложить в привалочные поверхности задней крышки и корпуса уплотнения (в буксе 2ТЭ10М шёлковую нить, ЧМЭ3 – резиновое кольцо). На резьбовую часть шейки буксы электровоза одеть предохранительный стакан. Корпус с блоком (у ЧМЭ3 корпус буксы) осторожно надвинуть на шейку буксы, наживить болты с пружинными шайбами и затянуть предварительной затяжкой соединения корпуса буксы с задней крышкой. Затянуть болты окончательной затяжкой (у 2ТЭ10М застопорить попарной шплинтовкой вязальной проволокой ø (1,5÷2,0) мм). Затяжку болтов осуществлять попарно-перекрёстным порядком Обвязку головок болтов при шплинтовке осуществлять крест-накрест внатяг, не допуская свободных петель, длина скрутки (25-30) мм, свободный «усиков» проволоки не допускается. Проверить свободность проворота буксы на шейке оси. 6. (Для буксы ТЭ10М) Уложить в переднюю крышку амортизатор, вставить пружину. На пружину уложить стакан осевого упора, пружину поджать в приспособлении, упор застопорить. На торец упора одеть блок упорного подшипника. Шарики и сепаратор подшипника заполнить смазкой «Буксол». Распаровка деталей упорного подшипника не допускается 7. (Для буксы ВЛ60К) Одеть на торец шейки оси торцовую шайбу, навернуть и затянуть осевую гайку. Уложить стопорную планку, затянуть и застопорить болты. 8. Оставшийся объём заготовленной смазки разместить в про- |  | стакан предохранительный, стяжка | в зоне возможного вылета спрессовывае-мой детали. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | странстве между наружной крышкой и подшипниками. В привалочные места буксы 2ТЭ10М и ЧМЭ3 уложить уп-лотнения (согласно п.5). Наживить болты с пружинными шайбами, наружную крышку подвести к буксе, равномерно затягивая болты, подтянуть крышку к корпусу до упора. Затянуть и застопорить болты наружной крышки согласно требованиям п.5 настоящего раздела. Вторично проверить свободность проворачивания буксы на оси. Запрещается после монтажа корпуса оставление горловины буксы незакрытой. |  |  |  |  |  |  |  |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................