|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 15.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 15.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | 2ТЭ10М |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | дизель 10Д100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,9 / 3,7 (с очисткой выхлопных окон) |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 2,173 / 5,815 (с очисткой выхлопных окон) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Дизель осмотреть, проверить отсутствие ненормальных шумов, вибраций, стуков. Проверить отсутствие выбросов масла и воды по привалкам агрегатов, люкам, штуцерам: пробоев газов из выхлопного тракта, утечек воздуха из ресивера. 2. Осмотреть водяные насосы. Проверить каплепадение по сальникам - (10-60) капель в 60 с на 0 поз. На 15 поз. каплепадение допускается до 100 капель в 60 с. Проверить нагрев корпусов улиток. При охлаждённом корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. 3. По нагреву маслопроводов проверить подвод масла к опорам турбокомпрессоров. 4. Проверить разрежение в картере - (10-60) мм водн. столба. 5. Проверить давление масла в верхнем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз. На дизеля 10Д100М при 270 об/мин коленчатых валов давление не ниже 0,3 кгс/см2 . 6. Проверить работу центробежного ФТО масла (на слух после остановки дизеля) | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, электроманометр локомотивный ЭДМУ-6, манометр дифференциальный 2Д100.58.002-сб2 |  | Всё время нахождения тепловоза на стойле и тракционных путях на дренажные трубы должны быть навешены вёдра. | слесарь | 1 | 5 | 0,373 |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть | Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. Проверить затяжку соединений. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. | слесарь | 2 | 5 | 1,536 |
| 3 | Проверить уровень масла в картере | След масла на рейке должен располагаться между рисками масломерной рейки. Проверку производить не ранее 20 мин после остановки дизеля. | Часы бытовые | Лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,006 |
| 4 | Очистить выхлопные окна | Работа выполняется на девятые сутки после предыдущей очистки. |  | Приспособление для очистки окон, шабер, | Сбитый кокс тщательно удалять из коллектора и поликов в | слесарь | 2 | 3 | 3,642 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | цилиндровых втулок по левой стороне | Снять люки левого (по дизелю) выхлопного коллектора. Очистить от нагара окна цилиндровых втулок по левой стороне дизеля, не допуская оставления крошек кокса в окнах. При дымном выхлопе очищать окна с обеих сторон. Об очистке делать отметку в журнале ф. ТУ-152 с проставлением даты. |  | скребок, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | дизельном помещении. |  |  |  |  |
| 5 | Слить отстой из картера | Проверить отсутствие следов воды. Работа выполняется не ранее 1 часа после остановки дизеля. | Часы бытовые | Ёмкость для сбора отстоя |  | слесарь | 1 | 2 | 0,048 |
| 6 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 5 раздела 1 настоящей карты. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, электроманометр локомотивный ЭДМУ-6, манометр дифференциальный 2Д100.58.002-сб2 |  | Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. При выполнении ТО-2 в закрытом цехе запуск дизеля производить только после вывода секции из цеха. | слесарь | 1 | 5 | 0,210 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |