|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 15.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 15.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | 2ТЭ10М |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 0,632 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливную аппаратуру перед постановкой на ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | 1. Осмотреть топливопроводы, проверить отсутствие утечек по стыкам, по привалкам топливных насосов к коллекторам. 2. Проверить давление топлива после ФТО (не менее 1,5 кгс/см2). Перепад давления на ФТО не более 1,5 кгс/см2, при большем перепаде произвести ревизию ФТО, при необходимости заменить элементы. 3. Проверить скорость вращения коленчатых валов (на 0 поз. (400±15) об/мин, на 9 поз. (660±15) об/мин, на 12 поз. (755±15) об/мин, на 15 поз. (845-860) об/мин. У дизелей 10Д100М с двухрежимными форсунками на 0 поз. скорость вращения (270-280) об/мин. У сцепленных секций разница в скорости вращения на 12 ÷ 15 поз. допускается не более 10 об/мин. 4. Проверить работу механизма отключения топливных насосов на 0 поз. 5. Проверить уровень масла в объединённом регуляторе (при работающем дизеле не выше 5 мм и не ниже 10 мм от риски маслоуказателя). | Электротахометр тепловозный TA-12U-8, манометр МП-5 ТУ25-02.180.315-78 | Ключ рожковый 19*22 мм ГОСТ 2839-80, монтировка | При работах, свяханных с контактом с дизельным топливом, использование средств защиты кожи обязательно. Запрещаются какие-либо работы на работающем дизеле, кроме регулировок и проверок. | слесарь | 1 | 5 | 0,186 |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить пломбировку пломбируемых узлов. 3. Проверить зацепление реек топливных насосов с пальцами поводков тяг, проверить состояние фиксации упоров. 4. Проверить состояние и свободность перемещения тяг и реек топливных насосов, проверить отсутствие заеданий. 5. Проверить чёткость набора и сброса позиций, устойчивость работы объединённого регулятора. 6. Проверить работу механизма аварийной остановки дизеля от кнопки аварийной остановки. После проверки механизм восстановить. Проверку выполнять при температуре воды в системе охлаждения не выше 70 °С. 7. Проверить свободность проворачивания вала топливоподкачивающего агрегата. Осмотреть муфту с упругим элементом. | Электротермометр тепловозный ТУЭ-8А | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, спецшприц, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Скопления нефтепродуктов из отсеков топливных насосов удалять только специальным шприцем. | слесарь | 1 | 5 | 0,230 |
| 3 | Слить отстой из топливного | Сливать 2 ÷ 3 л с прозрачную тару. Проверять отсутствие следов воды. |  | Спецключ, ёмкость для |  | слесарь | 1 | 2 | 0,067 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | бака |  |  | сбора отстоя. |  |  |  |  |  |
| 4 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1,2,3 и 5 раздела 1 настоящей карты. |  |  | Запрещаются какие-либо работы на работающем дизеле, кроме регулировок и проверок. | слесарь | 1 | 5 | 0,149 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |