|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 16.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 16.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | 2ТЭ10М |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 2,613 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть буксы | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. В случае выделения буксы по нагреву произвести осмотр со вскрытием. 2. Проверить затяжку болтов крышек, клиньев тяговых поводков, их стопорение. 3. Осмотреть буксовые поводки, проверить целостность сайлентблоков, отсутствие трещин, состояние клиньев в пазах. Зазоры между горизонтальными гранями клиньев и днищами пазов (0,5-0,7) мм. 4. Проверить отсутствие утечек смазки. | Набор щупов ЩПС-У-2-40 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная | Осмотр выполнять в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,146 |
| 2 | Осмотреть рессорное подвешивание | Осмотреть пружины, проверить отсутствие трещин и сколов. Осмотреть фрикционные гасители, покрепить соединения. Ослабшие гайки фрикиционных гасителей подтягивать моментом (5-6) кг·м. |  | Ключ моментный КМШС-400, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, шплинтодёр А1134.00.00 | Осмотр выполнять в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,133 |
| 3 | Осмотреть рамы тележек | Проверить отсутствие трещин и следов ударов. Особое внимание уделять сварным швам и кронштейнам буксовых поводков. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная | Осмотр выполнять в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,143 |
| 4 | Проверить состояние тормозной рычажной передачи | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм на расстоянии 55 мм от торца), изношенные, с трещинами или отколами заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки валиков, отсутствие трещин, надрывов, деформаций. При замене валиков зазор в шарнире должен составлять (1,5÷4,0) мм. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой Буксол (допускаются соли- | Линейка 300 ГОСТ 427 предел измерения (0-300) мм, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89. | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, ключ 90 ГОСТ 2841-80, лампа переносная, | Осмотр выполнять в каске. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. Все работы на ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе Проверка и регулировка выхода штоков | слесарь | 1 | 4 | 0,733 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | долы Ж, С, графитная смазка УСсА). 3. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. 4. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (55-100) мм. |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершению работ по экипажу и автотормозам. Проверку работы ручного тормоза производить при отсутствии прочих работ на тележках, включая КМБ. |  |  |  |  |
| 5 | Осмотреть колёсные пары | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их ослабления и сдвигов. 2. Осмотреть колёсные пары и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин и прочих дефектов. Осмотреть поверхности катания бандажей и гребни. Проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, ползунов. При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ от 27.12.2005 г. 3. Произвести замер параметров бандажей. Толщина не менее 40 мм; прокат не более 7 мм (при разнице для левого и правого колёс не более 2 мм); толщина гребня не более 33 мм и не менее 25 мм; опасная форма гребня не менее 6,0 мм; максимальная разница диаметров круга катания не более 20 мм. (Работа выполняется не реже одного раза в 15 суток) | Шаблоны УТ-1, ДО-1 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная | Осмотр выполнять в каске | слесарь ТЧМ | 1 1 | 5 | 0,143 |
| 6 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. Очистить корпуса с крышками. Проверить отсутствие признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. 2. Проверить затяжку и стопорение головок шапочных болтов. 3. Отвернуть пробки в днищах шапок, выпустить отстой. 4. Проверить уровни смазки, при необходимости дозаправить осевым маслом температурой (50-80) °С, марка масла согласно сезону. | Термометр жидкостный (0-150) °С кл.1 ТН2М ГОСТ 400-80 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, агрегат заправочный А655.01.00, | Работа выполняется в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,338 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей | Осмотреть носики с накладками, балочки и пружинные пакеты. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных уголков (полкой вверх). |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная | Работа выполняется в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,164 |
| 8 | Осмотреть тяговые редукторы | 1. Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек смазки. 2. При выявлении повреждений половину кожуха снять для ремонта. Обезличивания половин КЗП не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. Заварку трещин производить с засверливанием концов трещин и постановкой накладок. После сварочных работ проверить герметичность швов керосином. 3. Спустя ≈ (40 ÷60) мин после последнего передвижения тепловоза проверить наличие смазки. При выявлении проблеска металла добавить в КЗП смазку ОС (ОСп) , марка согласно сезону. Добавлять до нижней кромки заправочного окна. 4. Проверить состояние пробок заправочных горловин, состояние резьбы. | Часы бытовые | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, спецключ, лампа переносная, агрегат заправочный А655.01.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы выполняются в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,545 |
| 9 | Осмотреть ударно-тяговые устройства | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Выполнить проверку действия автосцепок согласно требованиями Главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. 3. Проверить наличие установленных клейм. 4. Осмотреть расцепные приводы. При необходимости выполнить подварку звеньев цепей (аппаратом КПС), покрепить соединения кронштейнов. | Шаблон комбинированный 940-Р, шаблон 873 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная | Осмотр выполняется в каске. Проверку работы дистанционных расцепных приводов выполнять после вывода тепловоза со стойла. Снятие и транспортировку «залипших» поглощающих аппаратов Ш1-Т осуществлять только с использованием специальных кондукторов. Категорически запрещаются какие-либо удары по | слесарь | 1 | 5 | 0,127 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | аппарату или кондуктору. |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть путеочиститель | Проверить состояние и надёжность крепления фартука и тумб. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,032 |
| 11 | Осмотреть кузовное оборудование | Осмотреть элементы каркаса и обшивки, при необходимости покрепить соединения. Осмотреть поручни, ступеньки. При необходимости заменить повреждённые стёкла, выполнить ремонт замков и уплотнений дверей и окон; а также ступеней и поручней |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, отвёртки ГОСТ 17199-88,сварочное оборудование |  | слесарь | 1 | 4 | 0,109 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |