|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 16.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 17.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | 2ТЭ10М |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | аккумуляторная батарея 46ТПНЖ-550 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 0,996 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи | Не менее 55 В, номинальное напряжение 57,5 В. Допускается выпуск из ТО-2 батареи с не более, чем одним отключённым элементом. | Вольтметр постоянного ока (0-150)В кл.2 М-1611У3 |  | Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,007 |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов | Открыть люки отсеков. Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. |  | Щётка волосяная, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуках. Осмотр батареи выполнять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,042 |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей. Тип смазки – солидол Ж, допускается солидол С. При нанесении смазки избегать попадания её на резиновые детали 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить чистой салфеткой. |  | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841-80, ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2839-80, салфетка техническая (МУ) | Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовыми ключами, ключи должны иметь изолирующие рукоятки | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,441 |
| 4 | Проверить напряжение каждого элемента | Минимальное напряжение 1,2 В/эл, напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 с после включения вилки. Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Элементы с низким напряжением, «нулевые», переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная ЭВ-2235, секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 |  | Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После окончания проверки все потребители немедленно отключить | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,303 |
| 5 | Проверить уровни электролита во всех элементах | Уровень (10 – 60) мм над пластинами. При необходимости откорректировать уровень добавлением дистиллированной воды. | Трубка мерная ТУ25-11-968-77 | Бачок переносной ПР1064.00.00, салфетка техническая (МУ) | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,203 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |