|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,7 (ТО-3) / 3,8 (ТР-1) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 3,201 (ТО-3) / 3,534 (ТР-1) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета; хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 4. Проверить работу топливных насосов путём поочерёдного замера давления вспышки на 0 поз. Величина давления (37-40) кгс/см2. При отключении насоса давление сжатия на 0 поз. (27-30) кгс/см2. 5. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора дизеля. При резком сбросе с 8(9) в 0 поз. не должно происходить сильной просадки оборотов и «вождения» регулятора. 6. Проверить чёткость набора и сброса с 0 в 8(9) позиции и обратно. Проверить число оборотов коленчатого вала на 0 и 8(9) позициях. На 0 поз. число оборотов (350±5) об/мин (ЧМЭ3Т,Э – 300+30) в 1 мин. На 8(9) позиции число оборотов 750±0. 7. Проверить чёткость остановки дизеля от выключателя ВОД1 «Остановка дизеля» и аварийной рукояткой. Дизель останавливать после снижения температуры воды до 70 °С, масла – до 60 °С. 8. При помощи переносного манометра проверить давление топлива в коллекторе (2,0-2,5) кгс/см2. 9. Проверить отсутствие течей масла или топлива в контрольном отсеке основного топливоподкачивающего насоса. 10. Проверить наличие пломбировки и контрольной окраски стыков топливопроводов. | Манометр МПТ-160 кл.1,0 (0-10) кгс/см2 ГОСТ 2405-80, максиметр 1709 с манометром МТК-100*160 кл.1,5 (0-160) кгс/см2 ГОСТ 12716-76, электроманометр локомотивный ЭДМУ-6, электротахометр тепловозный TA-12U-8, электротермометр локомотивный ТУЭ-8 | Ключ рожковый 24*27 мм ГОСТ 2839-80 | Подсоединение переносного манометра для замера давления топлива осуществлять при остановленном дизеле. Проверку приурочивать к контролю чёткости остановки дизеля (п.7 настоящего раздела). | слесарь | 1 | 5 | 0,219 |
| 2 | Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать | 1. Протереть насухо поверхность цилиндровых крышек вокруг форсунок. 2. Отсоединить сливные и нагнетательные трубки, на штуцеры навернуть защитные колпачки. 3. Поочерёдно ослабить (на одну грань за обод) гайки накидных фланцев до полного ослабления, форсунки с уплотнениями изъять из кожухов. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, спецсъёмник 4DS133621, приспособление для переноски форсунок, комплект | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек и крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с | слесарь | 1 | 4 | 0,353 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Отверстия в крышках закрыть картоном и прижать накидыми фланцами. |  | заглушек, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. Снятие форсунок осуществлять при неработающем дизеле. Для снятия форсунок использовать специальный съёмник. При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть систему управления дизелем | 1. Осмотреть рычажную систему с проскальзывающей тягой, проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. 2. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы, реек топливных насосов, надёжность зацепления реек с поводками, отсутствие люфтов в приводах реек. 3. Проверить наличие пломбировки на упорах и проскальзывающей тяге. Пломбировку восстанавливать после реостатных испытаний и выяснения причины срыва пломбы. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, тиски пломбировочные, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,094 |
| 4 | Осмотреть топливные насосы высокого давления | Проверить надёжность крепления, отсутствие признаков течей топлива по стыкам трубок и штуцеров. При снятых крышках отсека кулачкового вала (всех крышек на ТР-1 или ревизионных на ТО-3) осмотреть ролики и корпуса толкателей. Насосы с заеданиями реек заменить на исправные. При замене насосов соблюдать требование по регулировке длины толкателя и выхода рейки. | Штангенциркуль специальный И540.00.00 | Лампа переносная | Ремонт узлов топливной аппаратуры осуществлять только в специализированном отделении, на стендах с работающей местной вентиляцией и оборудованных поддонами. | слесарь | 1 | 4 | 0,080 (ТО-3) 0,106 (ТР-1) |
| 5 | Осмотреть топливный бак, топливоподогреватель, кор- | Проверить надёжность крепления. Особое внимание уделять отсутствию утечек топлива по стыкам топливопроводов, лючкам и крышкам. При скоплении топлива на верхнем листе отсека кулачкового вала проверить чистоту отводящих трубок насосов. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная, шомпол | Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно удалять. | слесарь | 1 | 3 | 0,198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | пуса фильтров, топливопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть топливоподкачивающие насосы | Проверить надёжность крепления насосов и их частей, отсутствие течей по штуцерам и привалкам деталей. У главного насоса проверить отсутствие признаков перегрева втулочных и приводных подшипников. У ручного насоса проверить качество нагнетания. Для проверки насоса открывать атмосферный краник за насосом, после удаления воздуха (разд. 13 настоящей карты) краник запломбировать. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, тиски пломбировочные, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,096 |
| 7 | Осмотреть объединённый регулятор дизеля | Проверить надёжность крепления регулятора на блоке дизеля и соединения отдельных его узлов. Проверить отсутствие течей масла. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 2 | 0,036 |
| 8 | Очистить масляный фильтр объединённого регулятора | 1. Снять колбу с фильтрующим элементом. Сетчатый элемент промыть в керосине, продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять последовательно в двух ваннах. Фильтрующий элемент «Инпроком» подлежит замене. 2. Осмотреть резиновые уплотнения. Повреждённые, изношенные, потерявшие упругость заменить. Осмотреть нижнюю пружину. 3. Колбу промыть и протереть. Протирку осуществлять салфеткой с подрубленными краями. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ванны промывочные, камера продувочная А154.00.00, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. | слесарь | 1 | 3 | 0,418 |
| 9 | Проверить состояние фильтра грубой очистки | 1. Вывернуть пробку в днище, выпустить шлам. 2. Отсоединить трубопроводы, снять крышку с фильтрующим элементом. 3. Пластинчатый пакет промыть в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. Пакет осмотреть, при изломе пластин заменить на исправный. Фильтрующий элемент «Инпроком» заменить на новый. 4. Фильтр собрать. При использовании пластинчатого пакета проверить лёгкость проворачивания рукоятки. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ванны промывочные, камера продувочная А154.00.00, ёмкость для сбора шлама, тара для переноски использо | Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. | слесарь | 1 | 4 | 0,486 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ванных фильтрующих элементов, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. |  |  |  |  |
| 10 | Проверить состояние фильтров тонкой очистки | 1. Отвернуть пробки, выпустить шлам. При скоплении в лотке дизельного топлива проверить чистоту дренажа. 2. Снять крышки, изъять элементы с уплотнениями. 3. Резиновые прокладки под торцами элементов протереть, осмотреть. Изношенные, деформированные, потерявшие упругость заменить. 4. Осмотреть пружины. Изломанные, просевшие заменить. 5. Фильтры собрать с новыми фильтрующими элементами. Сборку осуществлять с новыми уплотнениями крышек. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ёмкость для сбора шлама, тара для переноски использованных фильтрующих элементов, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. | слесарь | 1 | 3 | 0,416 |
| 11 | (Для ТР-1) Проверить состояние предельного регулятора | Работа осуществляется при снятой крышке привода кулачкового вала. Осмотреть рычаги чувствительного элемента, проверить отсутствие заеданий и состояние ограничительной муфты, надёжность крепления её сегментов. Осмотреть пружины. Осмотреть рычажную систему механического усилителя, проверить надёжность фиксации осей. Запрещается регулировка пружин чувствительного элемента без надобности. |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-98, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 0,307 |
| 12 | Слить отстой из топливного бака | Отвернуть пробку отстойника со стороны топливомерного стекла, надавить на шариковый клапан, слить в прозрачную тару ≈ 2,0 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. |  | Ключ рожковый (32*36) мм ГОСТ 2839-80, ёмкость для сбора шлама, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. | слесарь | 1 | 2 | 0,043 |
| 13 | Удалить воздух из топливной | Открыть атмосферный краник перед обратным клапаном, прокачать топливо ручным насосом до начала выхода его сплошной струёй. |  | Ключ рожковый (32*36) мм ГОСТ 2839-80, | При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизель | слесарь | 1 | 3 | 0,107 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | системы | Открыть пробки на крышках ФТО, прокачать топливо до окончания выхода пузырей. По окончании восстановить контрольную окраску пробок и запломбировать атмосферные краники ручного насоса и перед обратным клапаном. |  | ёмкость для сбора шлама, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, кисть, тиски пломбировочные | ным топливом. |  |  |  |  |
| 14 | Форсунки после испытания и ремонта на дизель установить | Перед затяжкой штуцеров проверять совпадение конусов трубок и штуцеров. Упругий ход трубки во время затяжки накидных гаек не допускается. Накидные гайки должны наворачиваться на штуцеры свободно, иметь достаточный запас по натягу. Допускается подгибка трубок при установке форсунок для совпадения конусов. Форсунки устанавливать с новыми медными уплотнениями. Количество уплотнений под распылителем не более 2 шт., суммарная толщина (2-3) шт. Затяжку гаек накидных фланцев осуществлять равномерно, на одну грань за обход. Перед установкой форсунки проверять чистоту посадочного места в кожухе. | Штангенциркуль ШЦ1-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, спецсъёмник 4DS133621, приспособление для переноски форсунок, комплект заглушек, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек и крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. | слесарь | 1 | 4 | 0,348 |
| 15 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3, 5, 6 раздела 1. В случае регулировки выхода реек топливных насосов выполнить работы согласно требованиям п. 4 раздела 1. 2. Проверить отсутствие течей по стыкам трубок высокого давления. 3. Проверить скорость вращения коленчатого вала дизеля по позициям. Для ЧМЭ3: - 0 поз. (350±5) об/мин - 1 поз. (350±10) об/мин - 2 поз. (380±10) об/мин - 3 поз. (420±10) об/мин | Электротахометр тепловозный TA-12U-8 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, тиски пломбировочные | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек и крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. | слесарь | 1 | 5 | 0,307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 4 поз. (460±10) об/мин - 5 поз. (510±10) об/мин - 6 поз. (560±10) об/мин - 7 поз.(660±10) об/мин - 8 поз. (750±10) об/мин Для ЧМЭ3Т,Э: - 0 поз. 300+30 об/мин. - 4 поз. (420±10) об/мин - 9 поз. (750±10) об/мин После регулировки оборотов систему управления дизелем запломбировать. После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания (после ТО-3 при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................