|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Дизель K6S310DR |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,7 (ТО-3) / 4,5 (ТР-1) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 4,779 (ТО-3) / 6,968 (ТР-1) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). 3.Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов. Проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. 4. Проверить давление масла – не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз, не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз. При переходе с 4 на 5 поз. (ЧМЭ3Т,Э – с 5 на 6 поз.) – не ниже 2.5 кгс/см2. | Манометр (0-10) кгс/см2 МПТ-160 ГОСТ 2405-80 | Ключ 22*24 ГОСТ 2839-80 | Работы выполняются вне цеха, до постановки на стойло. Подсоединение и снятие манометра для проверки давления масла осуществлять при заглушенном дизеле. | слесарь мастер (бригадир) | 1 1 | 6 | 0,200 |
| 2 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, прочих узлов и деталей. Проверить затяжку гаек сшивных шпилек и соединения картера с главной рамой. Оборванных болтов и шпилек не допускается. Вместе с затяжкой контролировать надёжность стопорения болтов и гаек. |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 0,233 |
| 3 | Проверить состояние подшипников коленчатого вала | 1. Снять картерные люки с обеих сторон. Осмотреть торцы коренных и шатунных вкладышей. Проверить отсутствие выдавливания заливки и положение стыков вкладышей (по плоскости разъёмов постелей). Проверить отсутствие металлических частиц на сетке маслосборника картера. Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. Люки картера закрывать после прокачки масляной системы. 2. Замерить зазоры «на масло» в шатунных подшипниках по щупу (0,206÷0,35) мм. 3. (Для ТР-1) Замерить зазоры «на масло» и «в усах» коренных подшипников. «На масло» (0,15÷0,40) мм, «в усах» (0,12÷0,32) мм (на расстоянии ≈ 30 мм по обе стороны разъёма). 4. Осмотреть распорные комплекты, шатунные болты и противовесы. Проверить надёжность их затяжку и фиксации. | Набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная, карандаш боксовочный | Вскрытие люков картера осуществлять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым валом. Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД - находиться в положении «Выключено». | слесарь техник-замерщик | 1 1 | 5 | 0,661 (ТО-3), 1,032 (ТР-1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д должны быть расклинены изолирующими клиньями. |  |  |  |  |
| 4 | Проверить уровень масла в картере | След масла должен располагаться посередине рисок маслоуказателя. Проверку выполнять не ранее ≈ 20 мин. после остановки дизеля. |  | Ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 2 | 0,006 |
| 5 | Произвести контрольную прокачку масляной системы | Включить принудительно КМН. При работающем маслопрокачивающем насосе осмотреть маслопроводы в дизельном помещении и внутри дизеля. Проверить отсутствие утечек масла по стыкам и подвод масла к узлам трения. Проверить надёжность крепления маслопроводов. Работа выполняется до закрытия картерных люков, крышек отсеков кулачкового вала, клапанных коробок, отсека антивибратора и привода кулачкового вала. |  | Лампа переносная | Перед началом прокачки и принудительным включением КМН отсоединить провода от блокировки КМН2 в проводах 208 и 247, включить принудительно КМН, затем рубильник АБ и выключателем АВ251 включить маслопрокачивающий насос. | слесарь | 2 | 4 | 0,113 |
| 6 | (Для ТР-1) Произвести замер развала щёк VI колена коленчатого вала | После остывания воды в дизеле до ≈40° проворота коленчатого вала на радиусе от оси вала 280 мм. Разность показаний индикатора не более 0,05 мм, точки замера: ВМТ, НМТ, в перпендикулярной плоскости. Помимо ТР-1, работу выполнять на первых ТО-3 после КР, СР, ТР-2,3 или неплановых центровок генератора. Работа приурочивается к замеру зазоров в подшипниках. | Приспособление с индикатором НИИ 100-160 ГОСТ 868-82, электротермометр локомотивный ТУЭ-8А | Карандаш боксовочный, лампа переносная | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым валом. | слесарь техник-замерщик | 1 1 | 5 | 0,390 |
| 7 | Осмотреть рабочие поверхности цилиндровых втулок и поршни | Осмотр производить при помощи зеркала и переносной лампы при нахождении поршня в ВМТ. Проверить отсутствие задиров и рисок на зеркале втулок, трещин, сколов и признаков прорыва газов по поршням. Работа выполняется до установки картерных люков. Работа приурочивается к замеру зазоров в подшипниках. |  | Зеркало, карандаш боксовочный, лампа переносная | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым валом. | слесарь | 1 | 4 | 0,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Осмотреть привод кулачкового вала | 1. Снять крышку отсека. Проверить состояние зубчатых колёс, отсутствие предельного износа, трещин, сколов. Допускается наличие на рабочей поверхности зубьев мелких дефектов глубиной до 0,5 мм с общей площадью не более 25 % рабочей поверхности. Сколы торцов зубьев длиной до 10 % длины зуба запилить до плавного перехода. Боковой зазор в зацеплении шестерён (0,10÷0,25) мм, свисание шестерён не более 1,5 мм, зазор «на масло» во втулках пальца блока промежуточных шестерён (0,08÷0,20) мм (проверять при необходимости). 2. Осмотреть поперечину с блоком промежуточных шестерён. Проверить отсутствие признаков смещения поперечины, затяжку креплений. Осмотреть смазочную трубку, проверить ориентировку сопла и чистоту его отверстия. Во время прокачки проверить надёжность смазывания. 3. Осмотреть концевой подшипник кулачкового вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания заливки подшипника и втулок пальца блока шестерён. 4. Проверить затяжку болтов крепления фланца кулачкового вала к ведомой шестерне и болтов соединения фланцев коленчатого вала и якоря главного генератора. Проверить надёжность стопорения болтов. 5. Осмотреть разъёмную шестерню на коленчатом вале. Проверить отсутствие ослабления посадки в расточке фасонного болта, затяжку креплений хомута; а также отсутствие взаимного смещения половин шестерни. Проверить отсутствие сколов фасонного болта. | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 мм ГОСТ 166-89, линейка 300 мм ГОСТ 427-89, набор щупов ЩПС № 1 ТУ2-034-225-87 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная, ёрш проволочный, напильник ГОСТ 1465-80 | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым валом. | слесарь | 1 | 5 | 0,304 |
| 9 | Осмотреть отсек кулачкового вала | 1. Снять крышки отсека. На ТР-1 снимаются все крышки, на ТО-3 по циклам (первый ТО-3 – крышка 1-2 секций, второй ТО-3 – крышка 3-4 секций, третий ТО-3 – крышка 5-6 секций, четвёртый ТО-3 – крышка 1-2 секций и т.д.) Проверить крепление корпусов и топливных кулачков. Проверить состояние и крепление маслопроводов. Во время прокачки масляной системы проверить отсутствие утечек по штуцерам маслоподводящих трубок. Отсек закрывать после прокачки масляной системы. 2. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, | Набор щупов ЩПС № 1 ТУ2-034-225-87 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная | В момент начала прокачки не находиться на правой площадке капота. | слесарь | 1 | 4 | 0,390 (ТО-3), 1,170 (ТР-1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проверить отсутствие признаков перекосов и смещений роликов, а также дефектов поверхностей. 3. Проверить затяжку соединений секций кулачкового вала, отсутствие ослаблений призонных болтов и надёжность фиксации гаек. 4. Осмотреть опоры вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания и разрушения заливки подшипников, а также перегрева. Зазор «на масло» в подшипниках кулачкового вала (0,07÷0,20) мм (проверяется при необходимости). 5. Проверить отсутствие металлических частиц на дне отсека и надёжность крепления крышек подшипников к перегородкам блока. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверить состояние клапанных механизмов | 1. Снять крышки клапанных коробок. Осмотреть коромысла, траверсы с пружинами, цапфы. 2. Осмотреть головки клапанов, проверить состояние фиксирующих узлов головок и клапанных пружин. Особое внимание уделять отсутствию деформирования краёв прижимных стопорных шайб сухарей. 3. У закрытых клапанов проверить лёгкость проворачивания штанг. 4. После остывания воды в дизеле до ≈ 40° проверить температурные зазоры клапанов (0,5±0,05) мм, разницы в зазорах у одной траверсы не допускается). Регулировку осуществлять путём «закусывания» щупа 0,5 мм между бойком и головкой клапана. Проверить надёжность фиксации бойков. 5. (Для ТР-1) Прочистить смазочные сопла коромысел у болтов-толкателей и бойков-ударников. 6. Проверить затяжку гаек силовых шпилек и крепления клапанных коробок, а также качество развальцовки масляных трубок и плотность водяных переходников. | Набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87, электротермометр локомотивный ТУЭ-8А | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88, бородок ГОСТ 7213-72, ёрш проволочный | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. | слесарь | 2 | 5 | 1,308 (ТО-3), 1,352 (ТР-1) |
| 11 | Осмотреть антивибратор и привод насосов. | Снять крышку люка, осмотреть антивибратор и зубчатые колёса привода. Браковка шестерён согласно требованиям раздела 8. Работа выполняется при пробоксовке коленчатого вала. Проверить состояние и свободность качания маятников, |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, напильник ГОСТ 1465-80, лампа переносная, ветошь обтироч | Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым | слесарь | 1 | 4 | 0,397 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | наличие и надёжность стопорения болтов крепления лючков маятников. Проверить надёжность смазывания. |  | ная ГОСТ 5354-79 | валом. | слесарь | 1 | 4 | 0,397 |
| 12 | Осмотреть турбокомпрессор, глушитель и промежуточный воздухоохладитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов, утечек воды и масла. 2. Покрепить соединения. 3. У турбокомпрессоров PDH-50 v на ТО-3 пополнить масло в опорных узлах турбокомпрессора, на ТР-1 масло заменить. Масло марки М14В2. 4. У турбокомпрессоров PDH-50v при необходимости устранить подтекания по окнам маслоуказателей, окна протереть. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, спецключ, лампа переносная, гусак заправочный, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,131 (ТО-3), 0,195 (ТР-1) |
| 13 | Произвести ревизию центробежного фильтра масла дизеля | 1. Отвернуть наружные осевые гайки, снять крышку фильтра, изъять резиновое уплотнение между крышкой и основанием корпуса. Отвернуть гайку, ограничивающую разбег ротора, снять шайбу. Ротор осторожно сдвинуть по оси и снять. Детали фильтра для очистки и ремонта передать в заготовительный цех. Распаровка деталей фильтра без надобности не допускается. 2. Осмотреть ось, проверить её затяжку в основании. Шейки под алюминиевыми втулками ротора протереть, осмотреть. Мелкие риски и царапины вывести шлифовкой мелкой шкуркой на масле и заполировать. Проверить состояние резьбы под гайки крышки и гайку ограничения разбега ротора. Проверить диаметры шеек для определения зазора; не более 0,30 мм, при установке новых втулок (0,06÷0,10) мм. 3. Прочистить отверстия выброса масла из оси. 4. Проверить отсутствие металлических частиц на дне корпуса. Дно протереть чистой ветошью. Очистить паз уплотнения крышки в основании. Крышку и основание осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, свищей. Мелкие заусенцы кромок зашли- | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166-80 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ёрш проволочный, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, салфетка техническая безворсовая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,239 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | фовать. Осмотреть уплотнение крышки, протереть. При потере упругости, надрывах, трещинах, расслоениях заменить. 5. Осмотреть гайки, Имеющие повреждённую или сорванную резьбу, изношенные грани, заменить. Осмотреть резьбовые части оси, при износе ось заменить. 6. После получения ротора из заготовительного цеха шейки оси смазать чистым моторным маслом, ротор осторожно одеть на ось, сверху уложить шайбу, затянуть ограничительную гайку. Проверить свободность вращения ротора на оси, отсутствие качки. В паз основания корпуса уложить уплотнение, установить крышку, затянуть поочерёдно гайки на хвостовике оси. Не допускать выдавливания уплотнения за пределы паза. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | (Для ТР-1) Очистить дренажную трубу глушителя | Трубу снять, промыть, прочистить ершом, продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбового соединения с глушителем. При необходимости выполнить правку. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ёрш проволочный, лампа переносная, камера продувочная А154, установка промывочная А963, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При выполнении продувочных работ избегать выброса загрязнений в сторону людей. Продувку выполнять в продувочной камере и пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 3 | 0,379 |
| 15 | Осмотреть водяные насосы | 1. Проверить затяжку соединений с дизелем и хомутов дюритовых рукавов. Проверить отсутствие течей по сальникам и дюритовым рукавам. Каплепадения по сальникам Гетца при неработающем дизеле не допускается. 2. (Для ТР-1) Отсоединить термосифонные трубки, прочистить жёстким ершом и продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы штуцеров и накидных гаек. При необходимости выполнить подгибку трубок для исключения напряжённости в соединениях штуцеров. 3. Прочистить дренажные отверстия. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, ёрш проволочный, лампа переносная, камера продувочная А154, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При выполнении продувочных работ избегать выброса загрязнений в сторону людей. Продувку выполнять в продувочной камере и пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 4 | 0,182 (ТО-3), 0,343 (ТР-1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Осмотреть теплообменник | Проверить затяжку соединений хомутов, фланцев трубопроводов и торцевых крышек, проверить отсутствие утечек. Открыть сливные краники водяной и масляной полостей, проверить отсутствие в отстоях масла в воде и воды в масле. Проверить состояние краников. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама |  | слесарь | 1 | 3 | 0,097 |
| 17 | Слить отстой из маслосборника картера | Слив осуществлять через ≈ 1 часа после остановки дизеля. Проверять отсутствие в отстое воды и металлических частиц. |  | Ёмкость для сбора шлама |  | слесарь | 1 | 3 | 0,025 |
| 18 | Работающий дизель после ремонта осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1 настоящей карты. После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |  |  | Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. | слесарь мастер (бригадир) | 1 1 | 6 | 0,363 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................