|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 17.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 17.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | 2ТЭ10М, У |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 1,408 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Осмотреть редукторы, промежуточные соединения и гидропривод главного вентилятора. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, ненормальных вибраций, отсутствие перегрева корпусов (особенно подшипниковых узлов), отсутствие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей и главного генератора, проверить отсутствие ненормальных звуков, скрежета, вибраций, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. По показаниям манометров и нагреву маслопроводов проверить поступление масла к редукторам. 4. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и надёжность крепления в хомутах. 5. Проверить работу систем автоматического регулирования температуры. Проверить чёткость запуска гидропривода вентилятора, открытия и закрытия жалюзи. Температура воды должна поддерживаться в пределах (75-80) °С, масла (60-80) С°. Открытие жалюзи при (72±2) °С, закрытие при (66-71) ° С. Начало движения рейки гидропривода при (73±2) ° С. 6. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перепад давления на ФГО (не более 1,0 кгс/см2). В случае большего перепада после остановки дизеля произвести очистку ФГО со снятием. б. Давление после главного маслонасоса (3,5-6,8) кгс/см2 на 15 поз. контроллера. в. Давление перед центрифугой (8,0-10,5) кгс/см2. г. Давление перед ФТО (1,0-2,2) кгс/см2 и перепад давления При перепаде больше 1,0 кгс/см2) произвести ревизию ФТО с заменой элементов. д. Давление после фильтров турбокомпрессоров - не менее 2,5 кгс/см2 при 850 об/мин коленчатых валов. е. Давление в распределительных редукторах и на смазке гидропривода – (0,4-0,7) кгс/см2 при 850 об/мин коленчатых валов; не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин. 7. Проверить работу подвижных кассет воздухоочистителей ФНД. | Электротермометр тепловозный ТУЭ-8А манометр жидкостный МП-5 ТУ25-02.180.315-78, манометр жидкостный МП-10 ТУ25-02.180.315-78, манометр жидкостный МП-16 ТУ25-02.180.315-78 |  | Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие технологических дверей жалюзи при работающем дизеле. | слесарь | 1 | 5 | 0,472 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Продуть секции холодильника | При открытых жалюзи продуть секции с технологических площадок стойла по всему фронту. Продувка выполняется при работающем главном вентиляторе. |  | Подвод сжатого воздуха | Продувку осуществлять в очках и респираторе. | слесарь | 1 | 2 | 0,083 |
| 3 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего тепловоза. 2. Проверить состояние муфт и карданных головок промежуточных соединений, включая осмотр вертикального вала привода главного вентилятора со снятием кожуха. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. 4. Проверить уровни масла в бункерах ФНД и редукторах. В ФНД заправлять масло моторное любой марки, допускается отработавшее или забракованное. 5. Осмотреть лопасти главного вентилятора. Снять лючки на улитках вентиляторов тяговых машин, осмотреть лопатки крыльчаток. 6. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ, выключении тумблеров «Топливный насос» расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом | слесарь | 1 | 5 | 0,520 |
| 4 | Провернуть рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля | Проворот осуществлять по часовой стрелке на 2 ÷ 3 оборота каждый пакет. |  | Спецключ |  | слесарь | 1 | 2 | 0,018 |
| 5 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 3, 4, 5 и 6 раздела 1. | Электротермометр тепловозный ТУЭ-8А манометр жидкостный МП-5 ТУ25-02.180.315-78, |  | Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях. | слесарь | 1 | 5 | 0,315 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | манометр жидкостный МП-10 ТУ25-02.180.315-78, манометр жидкостный МП-16 ТУ25-02.180.315-78 |  |  |  |  |  |  |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |