|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 17.01.07 г. |
| утвердил |  |  | 18.01.07 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | 2ТЭ10М |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 6,973 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть | 1. Осмотреть главный генератор, двухмашинный агрегат, двигатель топливоподкачивающего насоса. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций подшипниковых узлов электрических машин. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (75±1) В и зарядный ток аккумуляторной батареи. Установившийся ток не должен превышать (20-25) А; отсутствие тока или разряда не допускается. 3. Проверить работу БРН-3В по всем позициям. 4. Проверить отсутствие признаков задымления и посторонних запахов. | Вольтметр постоянного тока (0-120) В кл.2 М-1611У3, амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М-42300У3 |  | При выполнении ТО-2 в закрытом помещении работа выполняются вне цеха, до постановки на стойло. | слесарь | 1 | 5 | 0,200 |
| 2 | Продуть сжатым воздухом главный генератор | Работа выполняется при работающем дизеле |  | Подвод сжатого воздуха | Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне помещения, до постановки на стойло. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. | слесарь | 1 | 2 | 0,100 |
| 3 | Продуть ВВК и двухмашинный агрегат | Работа выполняется после остановки дизеля. |  | Подвод сжатого воздуха | Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне помещения, при заглушенном дизеле. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. | слесарь | 1 | 2 | 0,250 |
| 4 | Осмотреть электрические машины | 1. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и ослабления затяжки болтов. Работу выполнять сразу после постановки на стойло, после ≈ 30 мин непрерывной работы. 2. Снять коллекторные люки главного генератора, тяговых двигателей, двухмашинного агрегата. Зимой, при отсутствии замечаний, люки двигателей допускается не снимать. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие признаков | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 | Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника АБ, расклинивании контактов | слесарь | 2 | 5 | 3,138 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Брызги меди удалить зачисткой, следы копоти – протиркой чистой салфеткой. Цвет политуры коллекторов должен быть тёмно-коричневого или коричнево-фиолетового цвета. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. 3. Осмотреть в доступных местах межкатушечные соединения, нажимные конусы, бандажи, лобовые части якорных и полюсных обмоток, шины. Проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений. Сильные загрязнения изоляторов, нажимных конусов, бандажей и обмоток удалить протиркой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить отсутствие признаков ослаблений затяжки соединений шунтов и бракетов. Выявленные изношенные щётки, имеющие трещины, сколы, ослабшие, перегретые и изношенные шунты заменить. Марка щёток: у генератора ЭГ-14 2(32*12,5*65) мм, минимальная высота 17 мм; у двигателей ЭГ-61 40*12,5*65 мм, минимальная высота 23 мм; у двухмашинного агрегата ЭГ-14 44*12,5*40 мм, минимальная высота 28 мм. 5.Осмотреть в доступных местах силовые кабели и провода вспомогательных машин. Проверить состояние изоляции, исправность металлорукавов, наличие переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей тяговых двигателей, проверить наличие в них дополнительной изоляции, её состояние и фиксацию. Проверить затяжку шпилек клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие трения об элементы двигателей и экипажа. Проверить исправность и положение изоляционных муфт на клеммах. Повреждения изоляции кабелей и проводов устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Повреждённую изо- |  | ГОСТ 5547-86, щётка жёсткая волосяная, нож монтёрский, шорный инструмент, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), приспособление ПСФ | контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20-25) мм. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5-10) мм. 6. Осмотреть снятые окна. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты креплений люков, устранить неисправности замков. 7. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, повреждения устранить. 8. Произвести внешний осмотр вспомогательных машин, проверить затяжку фундаментных соединений и с сопрягаемыми узлами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Аппаратуру ВВК осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Кабели, провода и шунты осмотреть, устранить выявленные повреждения изоляции. Восстановление изоляции выполнять согласно требованиям п. 5 раздела 4 настоящей карты. Клеммы подлежат перепайке при уменьшении контактной поверхности более, чем на 1/5 или износе жил подводящего провода более 10 %. 2. Откинуть дугогасительные камеры контакторов ПК-753 (поездные) и КПВ-604 (пусковые). Сильную копоть и брызги меди удалить зачисткой. После зачистки дугогасительные камеры подвергать продувке. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Проверить надёжность фиксации камер и рычагов. Износ стенок камер не более 1/3 толщины. Осмотреть силовые и блокировочные контакты, проверить надёжность фиксации. Оплавления силовых контактов удалить личным напильником, копоть – стеклянным полотном; блокировочных контактов – надфилем с «бархатной» насечкой. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха у контакторов ПК-753, при наличии воздуха проверить срабатыва- | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, надфили ГОСТ 1465-80, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), нож монтёрский, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) | Продувку дугогасительных камер осуществлять в продувочной камере | слесарь | 1 | 5 | 1,830 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ние. Минимальная толщина силовых контактов: ПК-753 – 9,0 мм; КПВ-604 – при полном износе напайки хотя бы в одной точке. Минимальная толщина пластина или пальца блокировочной группы ПК-753 – 2,0 мм; минимальная толщина напаек блокировочных контактов КПВ-604 - 0,5 мм. 3. Проверить ход якорей контакторов МК, состояние и надёжность крепления дугогасительных камер. 4. Осмотреть контакторы ПКГ-565 (ослабления поля). Проверить состояние контактных кулачков и мостиков, притирающих пружин, состояние и крепление клемм кабелей. Минимальная толщина напаек силовых контактов – 0,8 мм; блокировочных контактов – 0,5 мм. 5. Осмотреть реверсор. При наличии сжатого воздуха проверить срабатывание. Проверить надёжность крепления шайб кулачкового вала. Покрепить соединения. Осмотреть силовые шунты. Перегретые, с износом жил более 10 % заменить. Осмотреть контактные кулачки, мостики и блокировочные контакты. Оплавления удалить опиловкой, не нарушая профиля. Заменить изношенные детали. При необходимости блокировки протереть чистой салфеткой, смоченной а авиабензине. Минимальная толщина подвижных силовых контактов – 7,0 мм, неподвижных – 24,0 мм; напаек блокировок: – 0,5 мм. Обработку силовых пальцев выполнять личным напильником, блокировочных контактов – бархатным. 6. Осмотреть реле управления. При необходимости снять колпаки, осмотреть контактные узлы и электромагниты При выявлении перегрева, прочих дефектов панель реле ТРПУ отремонтировать со снятием. 7. Электронные блоки (БРН-3В, БА-420А, реле ВЛ-50, блоки выпрямителей, измерительные трансформаторы, панели резисторов) осмотреть, проверить крепление, отсутствие признаков перегрева. Проверить состояние и надёжность крепления фишек. 8. Прочую аппаратуру (реле РМ-1110, РД-3010, ББ-320А. РЭВ-812, 813, выключатели) осмотреть, проверить затяжку сое- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | динений, отсутствие перегрева. 9. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления и коррозию удалить личным напильником. При необходимости восстановить смазку контактных поверхностей (Буксол или ЦИАТИМ-221). 10. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Проверить наличие контрольных проводников (сечение – не более 0,15 мм). Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контроллер, пульт и панели на правой ВВК осмотреть. | Произвести внешний осмотр аппаратуры в кабине. У контроллера проверить чёткость работы обоих валов, надёжность фиксации по позициям, правильность взаимного блокирования. Проверить надёжность фиксации на панелях кнопок, выключателей, сигнальных устройств. Заменить неисправные, поставить недостающие лампы. |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 0,505 |
| 7 | Осмотреть электрооборудование в дизельном помещении | Осмотреть кондуиты, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости устранить повреждения металлорукавов, фишек, изоляции проводов. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. Проверить наличие переходных втулок в коробках и трубах кондуитов. При необходимости произвести осмотр клеммных коробок со снятием крышек. Осмотреть электропневматические вентили, тяговые электромагниты, блок-магнит, индуктивный датчик. Проверить отсутствие признаков перегрева и утечек сжатого воздуха. |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Проверить надёжность фиксации крышек на узлах объединённого регулятора дизеля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверить работу аппаратуры освещения | Проверить работу прожекторов, буферных фонарей, светильников в кабине, в дизельном помещении, шахте, подкузовного освещения. Проверить фиксацию деталей светильников и состояние изоляции. Неисправные лампы и колпаки светильников заменить. При замене ламп проверять состояние уплотнений. |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная | Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее | слесарь | 1 | 3 | 0,152 |
| 10 | Замерить сопротивление изоляции | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники ВРЗ и АБ, автоматические выключатели «Освещение», «АЛСН», «Радиостанция». б. Установить перемычки на панелях ПВ1÷3 между зажимами 1 и 5; перемкнуть провода 373 и 379. Закоротить перемычками остальные полупроводниковые диоды. в. Рассоединить разъёмы электронных блоков. 2. Замерить сопротивление изоляции относительно «массы». У цепей 75 В и возбуждения сопротивление не ниже 0,25 МОм; у силовой цепи – не ниже 0,50 МОм. Сопротивление изоляции между силовой цепью и цепями управления и возбуждения. | Мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60 | Отвёртка 200*0,8 ГОСТ 17199-98 комплект перемычек | Замер сопротивления изоляции осуществлять после предупреждения всех лиц, находящихся на тепловозе. Все работы во время замера изоляции прекращать. Запрещается во время замера изоляции прикасаться к тепловозу, одновременно находясь на полу цеха. | слесарь | 1 | 6 | 0,188 |
| 11 | Произвести проверку секвенции аппаратуры | При ТО-2 сцепленного тепловоза проверку производить одновременно для обеих секций поочерёдно с каждого поста. Проверять правильность последовательности работы аппаратов при наборе и сбросе позиций, реверсировании, запуске дизелей. |  |  | Работы выполняются вне цеха после вывода со стойла. Все ремонтные работы должны быть завершены, инструмент и приспособления убраны с тепловоза, схема подготовлена к работе. | слесарь | 1 1 | 5 3 | 0,301 |
| 12 | Электрооборудование после ТО-2 при рабо- | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 и 4 раздела 1. | Вольтметр постоянного тока (0-120) В |  | Работы выполняются вне цеха, после вывода со стойла (при вы- | слесарь | 1 | 5 | 0,150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | тающем дизеле осмотреть |  | кл.2 М-1611У3, амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М-42300У3 |  | полнении ТО-2 в закрытом цехе). |  |  |  |  |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |