|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 18.01.2007 |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 19.01.2007 |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | моторный вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,5 (ТР-2) / 4,4 (ТР-3) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 50,397 (ТР-2) / 47,570 (ТР-3) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабели аккумуляторной батареи от рубильника и батареи отсоединить | После отсоединения кабелей АБ клеммные наконечники тщательно изолировать. |  | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841-80, ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2839-80, салфетка техническая (МУ) | Разборку-сборку межэлементных соединений и клеммных соединений осуществлять только торцовыми ключами, ключи должны иметь изолирующие рукоятки | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 3 | 0,176 |
| 2 | Электрические соединения шахты холодильника, дизеля и котла - подогревателя рассоединить | При отсутствии бирок с номерами проводов на клеммы устанавливать новые бирки. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88, стремянка | Перед началом работ отсоединять кабели АБ от батареи и от рубильника. До отсоединения кабелей приступать к работам запрещается. Для освещения во время ремонтных работ пользоваться переносными лампами постоянного тока пониженного напряжения 12 В с подключением к внешней сети. Работы со стремянкой выполнять не менее чем двумя работниками | слесарь | 1 1 | 4 2 | 1,080 1,080 |
| 3 | Снять синхронные генераторы | Отсоединить кабели, замаркировать. Генераторы зачалить, выбрать провисание тросов. Расстопорить соединения шарниров ВГ, фундаментов ОГ. Выбить пальцы шарниров ВГ, отвернуть гайки ОГ. Генераторы осторожно оторвать от опор и изъять из дизельного помещения. Работа выполняется после снятия шахты и котла-подогревателя. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88 молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, монтировка, выколотка, чалочное при- | Грузоподъёмные работы выполняются работниками, имеющими специальный допуск. Зачаливание выполнять исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, по установленным схемам строповки. Снятие и постановку узлов и агрегатов весом более 30 кг выпол- | слесарь | 1 | 4 | 0,870 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | способление | нять не менее, чем двумя работниками. |  |  |  |  |
| 4 | Снять вспомогательные электродвигатели | На ТР-2 снятию подлежат двигатели топливоподкачивающего и циркуляционного насосов, электростартёры. На ТР-3 дополнительно снимаются двигатели маслопрокачивающего насоса и вентиляторов отопительно – вентиляционных установок кабин и салонов, шкафа электроаппаратуры. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88 молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, монтировка, выколотка | Снятие и постановку узлов и агрегатов весом более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. | слесарь | 2 | 4 | 0,376 (ТР-2) 1,836 (ТР-3) |
| 5 | Снять привод всережимного регулятора дизеля | Рассоединить фишки, ослабить и распустить соединения, привод снять. Отсоединить серводвигатель. Рассоединение рычажной системы выполняет слесарь-топливник. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,141 |
| 6 | Оборудование левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать. | 1. (Для ТР-3) Контакторы SE11 (К11, К12, К13, К14, К15, К140, К144); SG13 (К10, К16, К17) снять, заменить на отремонтированные. 2. (Для ТР-2) Контакторы типов SE11 и SG13 осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, зачистить обгорания и брызги меди; зачистить дугогасительные рога, продуть. Продувочные работы выполнять давлением не более 0,1 кгс/см2. При толщине стенок камер и дугогасительных рогов менее 2/3 чертёжной деталь заменять. (При толщине до 1/2 чертёжной допускается забракованной детали на ТО-2,3 и ТР-1). При следах перебросов и перегрева контактор отремонти- | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0, граммометр часового типа Г-25-300, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 мм, ГОСТ 166-89, тестер Ц-4315 кл.1 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, напильники ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), | Перед началом работ отсоединять кабели АБ от батареи и от рубильника. До отсоединения кабелей приступать к работам запрещается. Подсоединение кабелей выполнять после завершения всех ремонтных работ на вагоне и сборки оборудования. Для освещения во время ремонтных работ пользоваться переносными лампами | слесарь | 1 | 5 | 6,500 (ТР-2) 6,153 (ТР-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тировать со снятием и стендовой проверкой. После очистки осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, прожогов. Проверить надёжность крепления деталей камер. б. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. в. Осмотреть контакты. Следы копоти удалить чистой салфеткой. При необходимости контакты зачистить напильником (силовые – личным, блокировочные – надфилем с «бархатной» насечкой), не нарушая профиля После опиловки блокировок SG13 острой гранью надфиля углубить насечки. Браковочная толщина силовых контактов: SG13 – 5,0 мм, напаек SE11 – менее 1,0 мм; блокировочных: SG13 – менее 1,0 мм, SE11 – 0,5 мм и менее. При оплавлениях и обгарах контактор снять, проверить напряжение срабатывания. У SG13 (33-34) В, SE11 (75-77) В. г. Покрепить соединения. д. Осмотреть пружины, просевшие, изношенные заменить. е. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева и внешних повреждений. ж. Осмотреть шунты с клеммами. Шунты заменить при перегреве, износе более 25 % жил. Уменьшение площади контакта клемм не более 20 %. з. Вручную проверить ход подвижных частей, отсутствие качки и люфтов в шарнирах и заеданий. Проверить стопорение шарнирных узлов. 3. (Для ТР-3) Реле типа RA441 (R25) снять, заменить на отремонтированное. 4. (Для ТР-2) Реле типа RA441 отремонтировать: а. Детали протереть чистой салфеткой, осмотреть. Проверить отсутствие деформаций, повреждений, перегрева. б. Подтянуть соединения. в. Протереть контакты, при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой. Минимальная толщина контактов – 0,5 мм. Зачистку осуществлять не нарушая профиля. | мост измерительный РЭ-009 , мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60, манометр МП-5 ТУ25-02.180.315-78 | нож монтёрский, отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88 кисти, подвод сжатого воздуха, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая | постоянного тока пониженного напряжения с подключением к внешней сети. Для очистки клеммных панелей, панелей JNS, блоков ALMES, А1, А131 использовать пылесос, питаемый постоянным током пониженного напряжения от внешней сети. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | г. Осмотреть шунты с клеммами согласно пп. «ж» п. 2 настоящего раздела. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. Проверить стопорение шарнирных узлов. е. Проверить ход якоря, наличие раствора, качество притирания контактов. 5. Осмотреть контакторы типа К16Е (К1, К18, К19, К32, К133, К139, К141, К145) и реле времени TX11ZK. Подтянуть соединения, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости контактор заменить на исправный 6. (Для ТР-3) Проверить состояние реле управления типов RP301, RP700, RP800: а. Снять колпаки, контакты протереть чистой салфеткой. Проверить надёжность фиксации реле в цоколях. Детали осмотреть, проверить отсутствие деформаций и следов перегрева. б. Вручную проверить ход, работу контактов. в. Удалить пыль с колпаков и катушек. 7. (Для ТР-2) Реле управления типов RP301, RP700, RP800 осмотреть, колпаки и цоколи протереть снаружи. Проверять надёжность фиксации в цоколях. 8. Подтянуть клеммные соединения на панелях, удалить скопления пыли. Очистку клеммных панелей и проводки выполнять при помощи пылесоса. 9. Осмотреть провода и кабели. Проверить отсутствие повреждений изоляции, состояние клемм. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20-25) мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленного участка наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5-10) мм. Провода или кабели с износом или обрывами жил более 10 % сечения подлежат перетяжке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Клеммы перегретые, изношенные перепаять. При отсутствии бирок с номерами проводов установить новые. Проверить наличие переходных втулок, отсутствие перетираний изоляции. При необходимости произвести новую увязку проводов. Подтянуть соединения клемм и реек с элементами каркаса. Осмотреть фишки разъёмных соединений, проверить надёжность фиксации и состояние пайки проводов. 10. Проверить состояние силовых выпрямителей: а. Продуть радиаторы и корпуса. б. Протереть крепёжные конструкции, покрепить соединения. в. У выпрямителя U1 (зарядка АБ) отсоединить шунты и кабели от остальной схемы и между собой. Проверить обратные токи вентилей – при подаче обратного напряжения 500 В ток не более 30 мА). Сборку соединений вентилей выполнять после замера сопротивления изоляции остальных цепей. 11. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, очистить от пыли, продуть. 12. Осмотреть плавкие предохранители, удалить пыль и загрязнения, подтянуть соединения. Проверить соответствие номиналов параметрам защищаемых цепей. Проверить наличие контрольных проводников. Замену предохранителей производить после выявления и устранения причины перегорания. 13. Осмотреть концевой выключатель блокировки дверей шкафа, проверить крепление и чёткость работы. 14. Проверить состояние трансформаторов: а. Произвести очистку и внешний осмотр, подтянуть соединения. б. (Для ТР-3) Отсоединить от схемы, замерить величину сопротивления каждой обмотки относительно «массы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | (не ниже 2,0 МОм). Сборку соединений обмоток выполнять после замера сопротивления изоляции остальных цепей. 15. Произвести общую уборку в отсеке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оборудование наружных панелей левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть проводку панелей, покрепить соединения, удалить пыль и загрязнения. Ремонт проводки выполнять согласно требованиям п.9 раздела 6. 2. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные лампы и колпачки, проверить крепление. 3. Проверить состояние и чёткость работы кнопок и выключателей. Протереть, проверить крепление. Восстановить пломбировку выключателей аварийных режимов. Восстановление пломбировки выполнять после поездной обкатки и устранения замечаний. 4. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить. Проверить соответствие уставок параметрам защищаемых цепей. Установку автоматических выключателей производить в те цепи, которые они защищали до снятия. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, приспособление для замены коммутаторных ламп, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 4 | 0,270 |
| 8 | Оборудование правого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть электронные блоки, проверить отсутствие признаков нагрева и посторонних запахов. Осмотреть фишки, проверить надёжность фиксации и качество распайки. 2. Проверить надёжность затяжки соединений клемм и элементов каркаса, произвести подтяжку. Ремонт проводки выполнять согласно требованиям п.9 раздела 6. 3. Осмотреть панель предохранителей блока ALMES, проверить надёжность соединений. Удалить пыль и загрязнения. Выявить перегоревшие предохранители. В случае замены предохранителя защищаемый блок изымать для проверки всех параметров. 4. Осмотреть резисторы и блоки LW20 (А1, А131), подтянуть соединения, продуть, протереть. 5. Блок управления гидропередачи снять, после стендовой проверки на место установить. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 1,079 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 6. Проверить состояние вентиляционной камеры. Осмотреть крыльчатку вентилятора. При отколах и прочих повреждениях заменить. Проверить расположение крыльчатки, отсутствие зацепления кромок об диффузор. Крыльчатка снимается на ТР-3 (при демонтаже двигателя). Удалить скопления пыли и загрязнений. |  | салфетка техническая (МУ) |  |  |  |  |  |
| 9 | (Для ТР-2) Электродвигатель K2UP317 (М137) вентилятора правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть коллекторные окна, осмотреть коллектор. Дорожки между пластинами прочистить жёсткой волосяной щёткой, поверхность протереть салфеткой, смоченной в бензине Б-70. 2. Осмотреть щётки, изношенные заменить при высоте 7 мм и менее, а также сколах. Проверить подвижность щёток. Щётки с шунтами перетёртыми, изношенными более 15 % сечения, подлежат замене. Новые щётки предварительно притирать на фальш-коллекторе 3. Проверить величину зазора между поверхностью коллекторных пластин и кромками окон щёткодержателей (1,5-2,0) мм. 4. Двигатель протереть изнутри в доступных местах и продуть. 5. Отсоединить двигатель от схемы, замерить сопротивление изоляции (не ниже 3,0 МОм). 6. Добавить в якорные подшипники смазку Буксол. (5 гр, или 1 оборот смазочного шприца . 7. Покрепить соединения. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89, мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 нож монтёрский, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), кисти, тиски пломбировочные, пылесос, подвод сжатого воздуха, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), щётка волосяная, шприц смазочный, фальш--коллектор, приспособление ПСФ, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 5 | 1,035 |
| 10 | Рубильник | 1. Рубильник осмотреть, покрепить соединения. 2. Протереть панель и рукоятку. С контактных поверхностей | Штангенциркуль | Набор ключей ГОСТ 2839-80, | Перед началом работ отсоединять кабели АБ | слесарь | 1 | 4 | 0,087 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | аккумуляторной батареи осмотреть и отремонтировать | удалить старую смазку, протереть чистой ветошью, смоченной в бензине Б-70. Следы перекрытий на панели зачистить, покрыть эмалью ГФ-92ХС. 3. При необходимости зачистить рабочие поверхности ножей для удаления обгаров и брызг металла, а также для увеличения площади взаимного контакта. Уменьшение толщины ножей и клемм не более 1/3 от чертёжной. 4. Нанести на контактные поверхности тонкий слой свежей смазки Буксол. | ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, напильники ГОСТ 1465-80, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная | от батареи и от рубильника. До отсоединения кабелей приступать к работам запрещается. После отсоединения кабелей АБ клеммные наконечники тщательно изолировать. |  |  |  |  |
| 11 | (Для ТР-3) Автоматические выключатели типов J2UX (Q1, Q131) снять, заменить на отремонтированные | Стендовая поверка перед установкой выключателя обязательна. При отсутствии маркировки проводов и кабелей восстановить. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,650 |
| 12 | (Для ТР-2) Автоматические выключатели типов J2UX осмотреть | Покрепить соединения, протереть, проверить чёткость срабатывания При замечаниях в работе выполнить ремонт со снятием и проверкой. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,160 |
| 13 | Оборудование левого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Контакторы типов K16E, V40, V100 осмотреть, протереть, покрепить соединения. Контакторы К16Е, V40, V100 снимать и разбирать при необходимости. 2. Осмотреть резисторы, покрепить соединения, очистить, продуть. Панели JNS очищать при помощи пылесоса. 3. Провода и кабели осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. Покрепить соединения клемм. 4. Плавкие предохранители осмотреть согласно требованиям п.12 раздела 6. 5. Концевой выключатель блокировки двери осмотреть соглас- |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, приспособление для замены |  | слесарь | 1 | 4 | 1,297 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | но требованиям п.13 раздела 6. 6. Трансформаторы защитных выключателей с магнитопроводами осмотреть, протереть, покрепить соединения. 7. Произвести общую уборку в отсеке. |  | коммутаторных ламп, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование наружной панели левого шкафа осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям раздела 7. Проверить состояние и чёткость работы выключателей отопительных цепей внешнего питания. Проверять работу замков и свободность хода ключей в гнёздах. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, приспособление для замены коммутаторных ламп, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,213 |
| 15 | (Для ТР-3) Снять контроллеры машиниста | Перед снятием проверять маркировку проводов, при отсутствии бирок с номерами проводов установить новые. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,530 |
| 16 | (Для ТР-2) Контроллеры машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть контакторные элементы, протереть в доступных местах. Проверить отсутствие износа роликов (выработка не более 0,5 мм, свисание не более 1,0 мм), проверить лёгкость вращения | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, |  | слесарь | 1 | 5 | 0,766 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. Проверить надёжность стопорения деталей. Осмотреть контакты, протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70. Шунты контактов заменить при перегреве или износе жил более 15 %. Контакты подлежат замене при толщине напаек: подвижных менее 0,5 мм; неподвижных менее 1,0 мм. 2. Проверить ход кулачковых валов, отсутствие люфтов на фиксированных позициях; правильность взаимного блокирования. Проверить правильность замыкания по позициям согласно диаграмме замыкания, наличие раствора и качество притирания контактов. 3. Осмотреть кулачковые валы, проверить состояние шайб, насадку на валах. Проверить отсутствие трещин и сколов. 4. Осмотреть штурвалы и реверсивные рукоятки. 5. Покрепить соединения. 6. Продуть контроллеры сжатым воздухом. 7. В доступных местах выбрать старую смазку, заложить свежую (Буксол). | штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 | лампа переносная, напильники ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А) |  |  |  |  |  |
| 17 | Оборудование отсеков контроллеров машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Реле управления осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.п. 6 и 7 раздела 6. 2. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли. 3. Электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. 4. Резисторы осмотреть, покрепить соединения, продуть. 5.(Для ТР-3) Реле давления воздуха снять, после регулировки на место установить. 6. (Для ТР-2) Реле давления воздуха протереть, осмотреть, подтянуть соединения. При осмотре «горячего» вагона проверить отсутствие утечек. 7. Произвести уборку в отсеках. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, напильники ГОСТ 1465-80, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,777 (ТР-2) 1,355 (ТР-3) |
| 18 | Оборудование правых нижних отсеков пуль- | 1. Подтянуть клеммные крепления, удалить скопления пыли. Отремонтировать электропроводку согласно требованиям п.9 раздела 6. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы |  | слесарь | 1 | 4 | 1,456 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | тов осмотреть и отремонтировать | 2. Очистить и осмотреть панели JNS. Очистку панелей JNS осуществлять мягкой кисточкой. 3. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. |  | комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, напильники ГОСТ 1465-80, кисточка, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  |  |  |  |  |
| 19 | Левые нижние отсеки пультов осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 3 раздела 18 |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, напильники ГОСТ 1465-80, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,100 |
| 20 | (Для ТР-2) Электродвигатели K2UP-317 (M135 P,Z; M136 P, Z) вентиляторов калориферов кабин осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям раздела 9. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89, мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 нож монтёрский, |  | слесарь | 1 | 5 | 4,410 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), кисти, тиски пломбировочные, пылесос, подвод сжатого воздуха, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), щётка волосяная, шприц смазочный, фальш--коллектор, приспособление ПСФ, лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 21 | Электрооборудование пультов управления осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить работу сигнальных ламп. Заменить неисправные лампы и колпачки, поставить недостающие. Проверить крепление патронов. Работа выполняется до отсоединения аккумуляторной батареи, путём включения переключателя «Проверка сигнальных ламп». 2. Осмотреть кнопки и переключатели, проверить крепление и чёткость работы. Поставить недостающие рукоятки и таблички, заменить повреждённые. 3. (Для ТР-3) Поднять панели пультов, проверить состояние электропроводки согласно требованиям п.9 раздела 6. Подтянуть соединения клемм и прочие соединения. 4. Удалить из пультов скопления пыли и загрязнений, протереть снаружи. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, приспособление для замены коммутаторных ламп, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 5 | 1,558 (ТР-2) 2,758 (ТР-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | Цепи освещения осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть плафоны светильников кабин, салонов, санузла, тамбуров, дизельного помещения, радиорубки. Протереть светильники снаружи и изнутри. 2. Покрепить соединения, в доступных метах осмотреть электропроводку. Заменить неисправные лампы, стёкла, патроны; устранить повреждения электропроводки. Проверку работы цепей освещения выполнять после подсоединения кабелей АБ, во время проверки работы оборудования при работающем дизеле. 3. Открыть прожекторы, буферные фонари, сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, рассеиватели, наружные стёкла, светофильтры. Осмотреть уплотнения. Заменить повреждённые детали. Покрепить соединения, устранить повреждения проводки. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, стремянка, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) | Работы со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,698 0,698 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Аппаратуру радиорубки осмотреть и отремонтировать | 1. (Для ТР-3) Контакторы типа SE11 снять, заменить на отремонтированные. 2. (Для ТР-2) Контакторы типа SE11 отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 6. 3. Контакторы типoв K16E, V40, V100 осмотреть, протереть, покрепить соединения. 4. Реле управления типов RP301, RP700, RP800 осмотреть согласно требованиям п.п 6 и 7 раздела 6. 5. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли. 6. Отремонтировать электропроводку согласно требованиям п.9 раздела 6. 7. Плавкие предохранители осмотреть согласно требованиям п.12 раздела 6. 8. Концевой выключатель блокировки двери рубки осмотреть согласно требованиям п.13 раздела 6. 9. Автоматические выключатели типов IJV, IJM замаркировать, снять, после стендовой проверки установить. Установку автоматических выключателей производить в те цепи, которые они защищали до снятия |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, пылесос, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 5 | 3,562 (ТР-2) 2,284 (ТР-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10. Панели JNS очистить и осмотреть. 11. Произвести уборку под панелями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Оборудование панели управления отоплением и вентиляцией осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть электропроводку, устранить повреждения. Покрепить соединения. Удалить пыль и загрязнения. 2. Осмотреть сигнальные лампы, заменить неисправные лампы и колпачки, поставить недостающие. 3. Проверить состояние и чёткость работы переключателей. Проверить крепление, заменить неисправные детали, поставить недостающие. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, кисти, тиски пломбировочные, приспособление для замены коммутаторных ламп, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,260 |
| 25 | Осмотреть пожарные извещатели | Проверить отсутствие признаков окисления клемм, вытекания содержимого корпусов, внешних повреждений. Проверить надёжность крепления. Сработавшие извещатели снимать для приведения в рабочее состояние. |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | При механических повреждениях пожарных извещателей всех людей с вагона немедленно удалять, вагон выставлять на улицу и ограждать. Для определения степени зартучивания вагона и цеха вызывать работников СЭС. Извещатели, непригодные к дальнейшему использованию, утилизировать установленным порядком. | слесарь | 1 | 4 | 0,120 |
| 26 | Электрооборудование приводов автоматических | 1. Покрепить соединения. 2. (Для ТР-3) Электропневматические вентили снять, заменить на отремонтированные. 3. (Для ТР-2) Электропневматические вентили осмотреть, про- |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ) | Рабаты со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. Осмотр приводов ав- | слесарь | 2 | 4 | 0,336 (ТР-2) 0,741 (ТР-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дверей осмотреть и отремонтировать | верить отсутствие следов перегрева. Вручную проверить ход грибков. При осмотре «горячей» автомотрисы проверять отсутствие утечек сжатого воздуха 4. Осмотреть концевые выключатели, проверить чёткость срабатывания при ручном нажатии и при закрывании двери. Заменить изношенные наконечники упоров. 5. Проверить состояние и работу аварийных выключателей. 6. Электрооборудование приводов протереть. |  | ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, оборудование для пайки, стремянка, ветошь лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | томатических дверейвыполнять при закрытой и запертой двери. |  |  |  |  |
| 27 | Электропневматические вентили снять, после ремонта на место установить | Снятию подлежат вентили: - Заслонок отопительно-вентиляционных установок в кабинах. - Управления реверса гидропередачи. - Звуковых сигналов. - Песочниц. - Рециркуляционных заслонок отопительно-вентиляционных установок системы отопления и вентиляции салонов. - Жалюзи холодильника. - Совместной работы компрессоров. - Заслонки надувочного воздуха. - Продувки грязесборника. После снятия вентилей проверить состояние проводов с клеммами. Вентили снимаются вместе с шунтирующими диодами. |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, оборудование для пайки, стремянка, ветошь лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) | Снятие электропневматических вентилей осуществлять при отсутствии давления в главных резервуарах и цепях управления. Рабаты со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. | слесарь | 2 | 3 | 2,904 |
| 28 | Осмотреть катушки клапанов управления секциями калорифера салонов | Протереть, проверить отсутствие следов перегрева. Покрепить соединения, осмотреть подводящие провода. |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) |  | слесарь | 1 | 3 | 0,137 |

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | Горелку котла-подогревателя осмотреть и отремонтировать | 1. Горелку разобрать: а. Откинуть горелку от корпуса. Рассоединить штепсельные разъёмы и клеммные соединения аппаратуры горелки. б. Отвернуть винты, снять стабилизатор оборотов, катушку зажигания и прерыватель. Отпустить болты фланца двигателя топливного насоса, двигатель снять. в. Отсоединить штепсель помехоподавителя. Работа пп. «в» выполняется после снятия проставочного кольца и кожуха насоса и вентилятора. г. Снять электромагнитный клапан. 2. Снять двигатель вентилятора, после ремонта на место установить. 3. Горелку собрать. Установить электромагнитный клапан, соединить штепсель помехоподавителя, установить двигатель топливного насоса. Поставить катушку зажигания, прерыватель и стабилизатор оборотов. Работа выполняется по завершению сборки топливной аппаратуры 4. Осмотреть электроды свечи, проверить расположение и фиксацию. Расстояние от конца электрода до отверстия форсунки – 5 мм, смещение по высоте концов электродов относительно отверстия – 3 мм, расстояние между концами электродов – 4 мм. При необходимости произвести зачистку или опиловку, удалить обгары и оплавления. При необходимости концы опилить бархатным напильником и вновь проверить ориентировку. Электроды после опиловки должны иметь гладкую поверхность и правильную конусообразную форму. |  | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, напильники ГОСТ 1465-80 лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) | Работа выполняется после демонтажа котла из вагона и снятия кожуха горелки. | слесарь | 1 | 5 | 1,897 |
|  | 30 | Поплавковые датчики уровня воды отопительно вентиляционного | 1. Снять крышки с корпусов, изъять поплавки, осмотреть, проверить герметичность. 2. Проверить состояние уплотнений, при необходимости заменить. Сборку датчиков при ТР-3 производить с новыми уплотне- |  | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы) | Работа выполняется после полного слива воды из системы охлаждения | слесарь | 1 | 4 | 0,454 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | агрегата салонов и дизеля осмотреть и отремонтировать | ниями. 3. Поплавки завести в корпуса, закрепить, проверить подвижность рычажных систем. 4. Контакты протереть салфеткой, смоченной в спирте. Контакты подлежат замене при толщине менее 0,5 мм, износе шунтов. 5. Шарниры очистить о старой смазки, нанести свежую (Буксол). 6. Осмотреть подводящие провода. |  |  | комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, надфили ГОСТ 1465-80 лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Клеммные коробки электронагревате ля и электростартёров осмотреть | Открыть крышки, удалить скопления пыли и загрязнений. Подтянуть соединения. Повреждения проводов и изоляции устранить согласно требованиям п.9 раздела 6. . |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, надфили ГОСТ 1465-80 нож монтёрский, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) |  | слесарь | 1 | 3 | 0,100 |
|  | 32 | (Для ТР-3) Электрогидравлические вентили гидропередачи снять, заменить на отремонтированные | При установке вентилей соблюдать правильность расположения – вентиль с принудительном включением ставить на I ГТР. Проверить состояние подводящих проводов. Сборку осуществлять с новыми уплотнениями. |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) |  | слесарь | 1 | 3 | 0,144 |
|  | 33 | (Для ТР-2) Проверить состояние электрогидравли | 1. Снять крышки, вентили протереть во всех доступных местах. 2. Покрепить соединения. 3. Проверить отсутствие следов перегрева и утечек масла. |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, |  | слесарь | 1 | 4 | 0,270 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ческих вентилей гидропередачи |  |  |  | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79) |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Контактный барабан сервоцилиндров гидропередачи осмотреть и отремонтировать | 1. Снять крышку, осмотреть скользящие контакты. При обгорании или площади прилегания менее 80 % зачистить и подогнать. Зачистку контактных поверхностей выполнять стеклянным полотном 2. Проверить отклонение контактной поверхности контактов от контактной пластины (не более 0,7 мм). 3. Проверить нажатие контактных пальцев (1,0-1,4) кгс. 4. Покрепить соединения. |  | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89, динамометр ДР-10 | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А лампа переносная, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 5 | 0,109 |
|  | 35 | (Для ТР-2) Электродвигатели маслопрокачивающего насоса и вентилятора отопительно-вентиляционного агрегата салонов типа PRBZ-132 (М12, М131) осмотреть и отремонтировать | 1. Коллекторы отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 9. Подсоединение двигателей к схеме производить после замера сопротивления изоляции всех цепей. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 9. 3. Проверить зазоры между поверхностью коллекторных пластин и нижними кромками окон щёткодержателей (1,5-2,0) мм. 4. Замерить сопротивление изоляции согласно требованиям п.5 раздела 9. 5. Двигатель очистить согласно требованиям п.4 раздела 9. 6. Открыть пробки маслёнок подшипников и крышки подшипниковых камер, запрессовать в каждый подшипник смазку Буксол. Смазку добавлять по (5÷6) г в подшипник (≈ 1/2 оборота рукоятки шприца). |  | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89, мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60, часы бытовые | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 нож монтёрский, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), кисти, тиски пломбировочные, пылесос, подвод сжатого | Контрольную прокачку двигателей маслопрокачивающего насоса и вентилятора котла - подогревателя после смазки подшипников осуществлять путём подачи постороннего напряжения до подсоединения двигателя к схеме. Перед прокруткой проверять отсутствие масла в баке масляной системы дизеля. | слесарь | 1 | 5 | 1,996 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Запустить двигатель на холостом ходу при снятых крышках на 3÷5 мин., крышки закрыть. 7. Покрепить соединения. |  |  | воздуха, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), щётка волосяная, шприц смазочный, фальш--коллектор, приспособление ПСФ, лампа переносная |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Вспомогательный щиток в дизельном помещении осмотреть | 1. (Для ТР-3) Щиток вскрыть, очистить снаружи и изнутри, покрепить соединения. Проверить состояние проводов. 2. Проверить чёткость работы переключателей и кнопки, проверить крепление, протереть. |  |  | Отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,080 (ТР-2) 0,222 (ТР-3) |
|  | 37 | Выключатели в дизельном помещении осмотреть | Проверить работу и надёжность крепления, протереть. |  |  | Отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,020 |
|  | 38 | Электропроводку на шахте холодильника, гидропередаче, котле-подогревателе, в дизельном помещении, салонах, тамбурах, кабинах, санузле, радиорубке ос- | Электропроводку вне кондуитов отремонтировать согласно требованиям п.9 раздела 6. Повреждённые участки проводов заменить перетяжкой. Заменить повреждённые металлорукава, поставить недостающие переходные втулки, заменить изношенные. Поставить недостающие бирки с номерами проводов. Удалить загрязнения из коробок, с проводов, кондуитов и металлорукавов. Работа выполняется со вскрытием потолочных люков. Осмотру подлежат провода питания снятых узлов и агрегатов |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, оборудование для пайки, стремянка, напильники ГОСТ 1465-80 | Рабаты со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. | слесарь | 2 | 4 3 | 0,630 0,630 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | мотреть и отремонтировать |  |  |  | лампа переносная, салфетка техническая (МУ) |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Проверить состояние трансформатора Т131 89/380 В. | 1. Открыть ящик, трансформатор протереть и продуть. 2. Трансформатор осмотреть, проверить отсутствие следов перегрева, состояние изолирующих деталей. 3. Покрепить соединения. 4. Отсоединить трансформатор от схемы, замерить сопротивление изоляции обмоток относительно «массы» и между собой (не менее 2,0 МОм). Замер сопротивления изоляции производить мегомметром на 500 В Подсоединение трансформатора к схеме производить после замера сопротивления изоляции всех цепей. |  | Мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В | Отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 подвод сжатого воздуха набор ключей ГОСТ 2839-80 , ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,330 |
|  | 40 | Осмотреть заземляющие шунты | Осмотреть все шунты вспомогательного, кузовного и механического оборудования. Подтянуть соединения клемм. Шунты заменять при обрыве более 10 % или износе жил более 20 % сечения; уменьшении площади контакта клемм более 20 %, повреждении пайки клемм. Работа выполняется после полной сборки оборудования вагона. Шунты с нетиповым сечением подлежат замене |  | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,040 |
|  | 41 | Заменить величину сопротивления изоляции оборудования на вагоне | 1. Подготовить схему: - Отсоединить все фишки от блока ALMES. - Изъять из гнёзд все панели JNS. - Отсоединить клеммы измерительных трансформаторов Т1 (амперметра ВГ) в кабелях 46-50 и Т132 (амперметра ОГ) в проводах 1315-1319. - Отсоединить шунты диодов выпрямительной установки U1 (цепь зарядки АБ). - Отсоединить или закоротить диоды V1 (цепь центрального питания 110 В) в проводах 7-13 и V132 (цепь обогрева грязевых клапанов) в проводах 1374-1381. Диоды, шунтирующие электропневматические вентили, снимаются с самими вентилями. |  | Мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В | Отвёртка 150*1,6 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, комплект перемычек | Работа выполняется до установки снятого оборудования. Замер сопротивления изоляции осуществлять после завершения всех работ на вагоне и оповещения всех работников, находящихся на вагоне. | слесарь | 1 | 6 | 2,190 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | В случае нахождения диода в проводах схемы отсоединять его. - Изъять из гнёзд регуляторы температуры А133 и А134. - Отсоединить от схемы провода 1550 и 1560 автоматики котла-подогревателя, отсоединить провод 108 от блока А144 автоматики котла-подогревателя. - Проверить отсоединение цепей питания системы «ТОН» и ЭПТ. 2. Замерить величину сопротивления изоляции относительно «массы»: а. Цепи 3*89 В. Проверять сопротивление изоляции поочерёдно проводов 25, 35, 45. Величина сопротивления не ниже 0,1 МОм. б.Цепи 3*380 В. Проверять сопротивление изоляции поочерёдно проводов 1311, 1321, 1331, 1315, 1325, 1355. Величина сопротивления – не ниже 0,5 МОм. в. Цепи постоянного тока 110В: - Включить автоматические выключатели: F11 «Управление дизелем» F12 «Топливный насос» F13 «Масляный насос» F14 «Управление оборотами дизеля» F15 «Пневматическое оборудование» F31 «Управление ГДП» F101 «Управление дверьми» F141 «Водяной насос» F142 «Вентилятор ТА» - Поочерёдно замерить сопротивление изоляции проводов 10 и 41. Величина сопротивления – не ниже 0,15 МОм. Автоматические выключатели, не указанные в данном подпункте, должны быть выключены. 3. Проверить сопротивление изоляции нагревательных элементов системы обогрева от постороннего питания. Работа выполняется при снятом котле-подогревателе и отсоединённом нагревателе. Замер производить между проводом 999 и проводами 1397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | (или 1377, 1387), 1368 (или 1378, 1388). Величина сопротивления – не ниже 0,5 МОм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Вспомогательные электрические двигатели отремонтированные на место установить | Двигатели установить на фундаменты, наживить, не затягивая болты и гайки, выполнить при необходимости центровку с приводимыми узлами, затянуть фундаментные соединения. После закрепления двигателей и муфт проверить свободность вращения от руки Подсоединить провода согласно маркировке. |  |  | Отвёртки 250*1,6 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, втулки технологические, монтировка, чалочное приспособление, стремянка, лампа переносная | Рабаты со стремянкой выполнять не менее, чем двумя работниками. | слесарь | 2 | 5 | 0,647 (ТР-2) 2,973 (ТР-3) |
|  | 43 | Синхронные генераторы отремонтированные на место установить | Генераторы зачалить, установить на место, собрать опорные узлы и устройства натяжения ремней. Соблюдать параллельность канавок шкивов (смещение канавок не более 0,5 мм) Установить приводные ремни, отрегулировать натяжение (прогиб 10 мм при нажатии на комплект ремней с усилием 10 кгс) При ТР-3 ремни устанавливать новые, при ТР-2 допускается установка бывших в работе ремней, не имеющих заметного износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. |  | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 динамометр ДР-25, | Отвёртки 250*1,6 200*1,2 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, втулки технологические, уголок монтажный, монтировка, чалочное приспособление, стремянка, лампа переносная | При установке синхронных генераторов отсоединение чалочных тросов осуществлять после сборки и стопорения опорных узлов. | слесарь | 1 | 4 | 1,670 |
|  | 44 | Привод всережимного регулятора дизеля отремонтированные на место установить | Привод в сборе с серводвигателем закрепить на фундаменте, соединить фишки электрических разъёмов. Соединение рычажной системы и её регулировку выполняет слесарь-топливник |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, монтировка, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,098 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 45 | Электрические соединения шахты холодильника, дизеля, котла - подогревателя и гидропередачи соединить | Работа выполняется по завершению работ по монтажу и центровки дизеля и гидропередачи, установки шахты и котла. |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа контрольная, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 5 2 | 1,620 1,620 |
|  | 46 | Кабели аккумуляторной батареи соединить | Подсоединить кабели к рубильнику, по согласованию с другими работниками, ведущими ремонтные работы – в подвагонных ящиках. |  |  | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841-80, ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2839-80, салфетка техническая (МУ) | Работа выполняется после завершения всех ремонтных работ на вагоне, после погрузки батареи. Разборку-сборку межэлементных соединений и клеммных соединений осуществлять только торцовыми ключами, ключи должны иметь изолирующие рукоятки | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 3 | 0,155 |
|  | 47 | Электрическое оборудование вагона после ремонта испытать | 1. Проверить работу цепей управления дизелем, гидропередачей, вспомогательным оборудованием (набор-сброс позиций, включение гидротрансформаторов, переключение реверса, автоматический запуск и остановка дизеля, работа приводов жалюзи и рециркуляционных заслонок) Работа выполняется при запущенном дизеле. 2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А). Проверять отсутствие резких бросков тока. 3. Проверить работоспособность силовых защитных автоматов путём принудительного выключения и включения. 4. После сцепления с прицепными вагонами. Проверить работу системы отопления, вентиляции и освещения. |  | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М723000У3 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, лампа контрольная, тиски пломбировочные | Перед запуском дизеля проверять наличие и крепление всех предусмотренных ограждений и блокировок. Проверку нагрева подшипниковых узлов электрических машин выполнять после остановки дизеля и выключения рубильника АБ. | слесарь | 1 | 6 | 3,695 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Проверку отопления и вентиляции осуществлять во всех положениях переключателей «Отопление - вентиляция»; освещения – во всех положениях переключателей («Главное», «Центральное»). Проверить работу аварийного освещения и освещения служебных помещений и шкафов. Проверить работу управления отопительно-вентиляционных агрегатов кабин во всех положениях переключателей «Отопление – Вентиляция». При проверке работы отопления состава переключатели отопления кабин должны находиться в нулевых положениях В зависимости от сезона и температуры окружающего воздуха проверить работу автоматического управления отоплением и вентиляцией Проверку отопления и вентиляции осуществлять во всех положениях переключателей «Отопление - вентиляция»; освещения – во всех положениях переключателей («Главное», «Центральное»). Проверить работу аварийного освещения и освещения служебных помещений и шкафов. Проверить работу управления отопительно-вентиляционных агрегатов кабин во всех положениях переключателей «Отопление – Вентиляция». При проверке работы отопления состава переключатели отопления кабин должны находиться в нулевых положениях В зависимости от сезона и температуры окружающего воздуха проверить работу автоматического управления отоплением и вентиляцией 5. Проверить работу оборудования приводов автоматических дверей, работу сигнализации и реле К39 и К101. Проверить работу приводов от индивидуальных переключателей каждой двери. Работу реле К39 проверять при попытке включения гидропередачи с любой открытой дверью и во всех положениях переключателя SH5 «Блокировка ГДП». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | После проверки переключатель SH5 запломбировать 6. Проверить отсутствие посторонних шумов и запахов при работе электрических машин. После остановки дизеля проверить отсутствие нагрева подшипников. 7. Проверить работу котла - подогревателя. Продолжительность зажигания – не более 2 сек., общая продолжительность запуска – не более 8 сек. 8. Перед поездной обкаткой выполнить работы согласно требованиям п.1.6 деповской Инструкции по обкатке после ремонта вагонов автомотрис АЧ2, АПЧ2 от 27.03.2003 г. 5. Проверить работу оборудования приводов автоматических дверей, работу сигнализации и реле К39 и К101. Проверить работу приводов от индивидуальных переключателей каждой двери. Работу реле К39 проверять при попытке включения гидропередачи с любой открытой дверью и во всех положениях переключателя SH5 «Блокировка ГДП». После проверки переключатель SH5 запломбировать 6. Проверить отсутствие посторонних шумов и запахов при работе электрических машин. После остановки дизеля проверить отсутствие нагрева подшипников. 7. Проверить работу котла - подогревателя. Продолжительность зажигания – не более 2 сек., общая продолжительность запуска – не более 8 сек. 8. Перед поездной обкаткой выполнить работы согласно требованиям п.1.6 деповской Инструкции по обкатке после ремонта вагонов автомотрис АЧ2, АПЧ2 от 27.03.2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « 18 » января 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |