|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | Разборка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | турбокомпрессор PDH-50v |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 2,419 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разобрать воздухоочиститель | 1. Отвернуть барашки, снять кассеты. 2. Гайки отвернуть, снять корпус. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2839-80 | Перемещение узлов массой более 30 кг выполняется не менее чем двумя работниками. Для увеличения плеча рычага пользоваться специальными захватами. | слесарь | 1 | 3 | 0,100 |
| 2 | Вскрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Вывернуть сливные пробки крышек опор, слить из опор масло. 2. Болты вывернуть, крышки опор снять. 3. Расстопорить и отвернуть болты крепления обойм подшипников, снять отражатели. |  | Ключи 14*17, 27*30 ГОСТ 2839-80, ёмкость для сбора шлама |  | слесарь | 1 | 3 | 0,228 |
| 3 | Снять смазочные диски | 1. Закрепить под одним из снятых болтов крепления обоймы приспособление для предотвращения проворачивания ротора, болт временно затянуть. 2. Отвернуть с хвостовика ротора торцовые гайки, снять приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 3. На резьбовой хвостовик одного из концов вала ротора установить предохранительный колпачок. На хвостовике смазочного диска закрепить приспособление, диск спрессовать. Аналогичным порядком спрессовать диск с другой опоры. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2839-80, ключ торцовый 41 мм ГОСТ 2841-80, съёмник ПР1663.01.00, приспособление для стопорения ротора |  | слесарь | 1 | 4 | 0,350 |
| 4 | Замерить биение подшипниковых шеек, осевой разбег ротора и радиальный зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | 1. Закрепить на один из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение по индикатору (0,40-0,65) мм. Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. Предварительные замеры фиксировать для использования в процессе ремонта и сборки. 2. Закрепить за корпус приспособление с индикатором, ножку опустить на торец вала ротора, на второй опоре закрепить рычаг, проверить осевой разбег ротора (0,14-0,21) мм. Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. | Приспособление для замера радиального биения с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, приспособление для замера осевого разбега с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 и |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,0-1,2) мм. | динамометром ДС-100, набор щупов ЩПС-0,2-1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Снять подшипник опоры со стороны турбины. | Турбокомпрессор закрепить на кантователе, ротор зафиксировать в горизонтальном положении. На втулке подшипника закрепить приспособление, обойму с подшипником выпрессовать из опоры. Наличие предохранительного колпачка на хвостовике вала обязательно. Обойму с подшипником до начала ремонта не разбирать во избежание распаровки. |  | Гидропресс ПР1677.01.00, кантователь А615.00.00, чалочное приспособление, набор ключей ГОСТ 2839-80 | При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного вылета снимаемой | слесарь | 1 | 4 | 0,046 |
| 6 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину. Замерить расстояние от поверхности привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. | Глубиномер ГИС-10 | Приспособление для замера осевого разбега ротора |  | слесарь | 1 | 4 | 0,100 |
| 7 | Снять подшипники со стороны компрессора. | Выполнять порядком, аналогичным порядку указанному в разделе 5. |  | Гидропресс ПР1677.01.00, кантователь А615.00.00, чалочное приспособление, набор ключей ГОСТ 2839-80 | При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного вылета снимаемой | слесарь | 1 | 4 | 0,046 |
| 8 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону компрессора на максимальную величину. Зазор между рабочим колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. 2. Замерить расстояние аналогично требованиям п.2 раздела 6. 3. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,8-1,0) мм: Q = Qmax - F; Сравнить полученную величину размера Q c размером Q, определённым в разделе 6. Результат сравнения используется при регулировке толщины пакетов распорных колец в опоре под компрессором. | Глубиномер ГИС-10 | Приспособление для замера осевого разбега ротора |  | слесарь | 1 | 4 | 0,121 |
| 9 | Снять обойму | Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор вертикаль |  | Кантователь |  | слесарь | 1 | 4 | 0,117 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | опоры со стороны компрессора. | но компрессором вверх. Строго выдерживать вертикальность вала. Отвернуть болты, обойму отжать от гнезда, вынуть из корпуса. |  | А615.00.00, ключи 14*19 мм, 17*19 мм ГОСТ 2839-80, сжимка, отвес строительный |  |  |  |  |  |
| 10 | Снять корпус компрессора. | Распустить гайки, корпус компрессора отжать от турбины, корпус зачалить и снять. |  | Кантователь А615.00.00 ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, чалочное приспособление | Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. | слесарь | 1 | 4 | 0,327 |
| 11 | Изъять ротор. | Вывернуть болты, отжать стенку компрессора с термоизолирующим экраном. На хвостовик вала навернуть рым, ротор зачалить, осторожно извлечь из корпуса турбины, уложить на козлы. Перед изъятием вторично выверить вертикальность оси ротора и чалочного троса для избежания повреждения гребней лабиринтного уплотнения турбины. |  | Кантователь А615.00.00 ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, чалочное приспособление, рым-болт, подставка для ротора ПР2039.01.00, отвес строительный |  | слесарь | 1 | 4 | 0,153 |
| 12 | Ротор разобрать. | 1. Ротор установить на специальную позицию валом вертикально вверх колесом нагнетателя. Перед разборкой ротора проверять наличие сборочных рисок, при отсутствии нанести. 2. Нагреть газовой горелкой стопорное кольцо воздухозаборника рабочего колеса, спрессовать с вала. Нагрев стопорного кольца осуществлять до температуры не выше 180. 3. Одеть на хвостовик вала ротора защитный колпачок, закрепить на ступице заборника приспособление, заборник спрессовать. При тугом ходе колёс при спрессовке допускается нагрев ступиц колёс до 150 4. Одеть на ступицу рабочего колеса приспособление, спрессовать рабочее колесо, изъять шпонки. Шпонки без надобности не заменять. | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Подставка для ротора ПР1669.01.00, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, резак газовый, гидропресс ПР1677.001.00, нагреватель индукционный ПР1546.05.00 | При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного вылета снимаемой. После спрессовки приступать к дальнейшей работе после полного остывания детали | слесарь | 1 | 5 | 0,447 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 5. Снять с ротора термоизолирующий экран. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Рассоединить турбинную и газоприёмную части. | Распустить гайки, отжать корпус турбины от газоприёмной части, турбинную часть зачалить и снять. |  | Кантователь А615.00.00 ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, чалочное приспособление, |  | слесарь | 1 | 4 | 0,214 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................