|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | главный вал гидромеханического редуктора HVK |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 1,730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал очистить | Вал очистить от загрязнений, протереть. «Упорные» отложения удалить зачисткой. Зачистку осуществлять шкуркой на масле. Шариковые подшипники промыть керосином и продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять в два приёма с заменой керосина. Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. |  | Скребки, шабер, щётка волосяная, камера продувочная А154.00.00, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. Продувку осуществлять в продувочной камере. При продувке не допускать вылета шлама в сторону людей. Продувочные работы осуществлять в защитных очках. | слесарь | 1 | 2 | 0,170 |
| 2 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние шариковых и роликового подшипника: а. Проверить лёгкость хода подшипников (непосредственно или по вращению напрессованной детали). Проверить отсутствие заеданий и степень торможения. Без надобности подшипники, зубчатые колёса и гидромуфты не демонтировать. При повышенном износе подшипников, большой радиальной «игре» главный вал ремонтировать с полной разборкой, проверкой балансировки и магнитным контролем вала. Осмотр подшипников осуществлять при провороте подшипника с полным проворотом сепаратора. б. Проверить отсутствие признаков перегрева, наличия следов побежалости. в. Проверить отсутствие трещин, сколов и изломов, отсутствие выкрашивания, шелушения, мелких раковин и скоплений чёрных точек. В доступных местах осмотреть беговые дорожки, проверить отсутствие выбоин и следов ударов. г. Проверить отсутствие следов коррозионных пятен на беговых дорожках и шариках, а также матовых пятен. д. Проверить надёжность напрессовки подшипников, отсутствие признаков сдвигов. Проверить отсутствие сильной радиальной игры (ощущаемой вручную). 2. Осмотреть зубчатые колёса: а. Проверить отсутствие вмятин, мелких раковин, сыпи. | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 линейка (1-150) мм ГОСТ 427-75, набор калибров № 2Г КГО-0,3-3,5, набор калибров № 1А КГО-0,45-12,0, набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87, глубиномер ГИС-10 | Отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199-88 набор ключей ГОСТ 2839-80, станочное оборудование, развёртки ГОСТ 11177-84 резьбонарезной инструмент, напильник 150 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лампа переносная, чалочное приспособление, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Перемещение вала осуществлять только с использованием грузоподъёмных механизмов. Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. При ремонтных работах все секции вала фиксировать от проворачивания. | слесарь | 1 | 5 | 1,188 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Допускаемая глубина дефектов – не более 0,5 мм (отдельных точек – до 1,0 мм) при распространении дефектов не более 1/4 рабочей поверхности зуба б. Проверить отсутствие отколов. Допускается оставление в работе колёс со сколами от торцовой части длиной не более 1/10 длины зуба. в. Острые кромки сколов, пятна коррозии, прочие дефекты, не имеющие браковочных признаков, запилить личным напильником и зашлифовать мелкой шкуркой. Шлифовку дефектов выполнять шкуркой на масле, после зачистки обработанное место тщательно протереть. г. Проверить надёжность напрессовки колёс на ступицах. 3. Осмотреть гидромуфты: а. Проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. При выявлении дефектов гидромуфту ремонтировать со спрессовыванием с вала и демонтажом зубчатых колёс и подшипников. Полностью разобранный вал подвергнуть магнитному контролю. Гидроаппараты подлежат разборке при наличии замечаний на медленный разгон (в случае невыявления причины при ревизии золотниковой коробки и маслопроводов), выявлении в масле и отложениях внутри корпуса металлических частиц. б. Проверить затяжку соединений турбинных колёс с колоколами. Ослабшие винты при износе резьбы удалить, в колоколе нарезать новую резьбу под следующий ремонтный размер (не более, чем на одну ступень) с разворачиванием отверстия в турбинном колесе и установкой ремонтного винта. в. Проверить надёжность напрессовки турбинных колёс на вале, запрессовки колоколов в подшипниках. г. Путём проворота проверить отсутствие внутри гидромуфт и в лабиринтах посторонних звуков, рывков, заеданий. д. Осмотреть ниппели сливных сопел. Проверить надёжность крепления сопел в колоколах. Прочистить сопла. Проверить диаметры сопел калибром (у гидромуфты главного вентилятора ≈ 2,2 мм; у гидромуфты компрессора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ≈ 1,6 мм). е. Проверить зазоры в лабиринтах турбинных колёс - (0,5-1,2) мм; при ТР-2 (0,5-1,0) мм. Проверку выполнять в четырёх диаметрально противоположных точках по диаметру лабиринта. 4. Проверить затяжку и фиксацию гайки, крепящей ведомую шестерню с подшипниками. 5. Вал осмотреть, проверить отсутствие трещин, скручивания, биения. Пятна коррозии удалить зачисткой шкуркой на масле с последующей протиркой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промыть гидромуфты. | 1. Вывернуть маслоподводящие трубки, проверить состояние. Проверить отсутствие вмятин, трещин, изгибов. Проверить состояние резьбы, при износе трубку заменить. Трубки промыть, продуть и протереть. 2. Трубки завернуть в «свои» гнёзда, прокачать каждую гидромуфту керосином. Проверить свободность прохода керосина из ниппелей, лабиринтов и полостей подшипников. Проверить отсутствие в стекающем керосине металлических частиц. Прокачку осуществлять с проворотом турбинных колёс. Прокачку прекращать после окончательного отхода сгустков шлама, но не менее, чем через 5 мин. | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 часы бытовые | Набор ключей ГОСТ 2839-80, установка промывочная, камера продувочная А154.00.00, ёрш проволочный, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использование для промывки дизельного топлива. После промывки к дальнейшей работе с валом приступать только после полного истечения керосина из гидромуфт при нижнем положении ниппелей, а также из лабиринтов и подшипников. | слесарь | 1 | 4 | 0,372 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................