|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | опорный узел ротора турбокомпрессора PDH-50v |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | *4,6 / **4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | * 1,580 / **1,044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опору разобрать. | 1.* Расстопорить предохранительные шайбы, отвернуть болты, снять крышку. Распаровка деталей одной опоры не допускается 2.* Изъять внутренний пакет дистанционных прокладок. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки 3. Изъять из корпуса опоры подшипники со втулками. 4. Изъять из корпуса упругий пакет. 5.* Изъять наружный пакет дистанционных прокладок. Пакет перевязать бечевой во избежание распаровки. 6. Спрессовать с подшипников наружные втулки. 7. Выпрессовать из подшипников внутреннюю втулку. При отсутствии ослаблений натяга, удовлетворительном состоянии подшипники со втулками допускается не распрессовывать. |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, съёмник механический, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86 | При распрессовке деталей не находиться в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. | слесарь | 1 | 4 | * 0,224 ** 0,111 |
| 2 | Детали опоры очистить. | Значительные загрязнения удалить протиркой. Детали промыть в керосине последовательно в двух ваннах. После промывки детали протереть безворсовыми салфетками и продуть сжатым воздухом. Пакеты дистанционных прокладок не разъединять! Промывку подшипников осуществлять в бензине в двух ваннах. |  | Камера продувочная А154.00.00, ванны промывочные, салфетка техническая (МУ) | Запрещается испоьзование для промывки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 2 | * 0,146 ** 0,078 |
| 3 | Проверить состояние подшипников. | 1. Подшипники осмотреть, проверить свободность хода. Браковочные признаки согласно требованиям раздела 8.4 Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения ЦТ-330 2. Проверить отсутствие механических повреждений. При выявлении трещин или сколов в любой части, выкрашиваниях, вмятинах, задирах, рифлении, бринеллировании, раковин, следов побежалости, коррозии подшипник браковать. 3. Замерить радиальное биение (не более 0,1 мм) и осевую игру каждого подшипника. В случае браковочной величины радиального биения или отношении осевой игры к радиальному биению более 7,5 подшипник браковать. | Стенд ля проверки радильного биения и осевой игры подшипников ПР2205.01.00, лупа |  |  | слесарь | 1 | 5 | * 0,062 ** 0,031 |
| 4 | Проверить состояние пакетов дистан- | 1. Пластины осмотреть, забраковать перетёртые, с трещинами, выкрашиванием, деформированные. Пластины одного пакета без надобности не разъединять. | Скоба микрометрическая СР125 ГОСТ 11098-75 с |  |  | слесарь | 1 | 6 | * 0,106 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ционных прокладок. | Повреждённые пластины заменять равными по толщине. 2. Проверить значения размеров Q, полученных при разборке турбокомпрессора. В случае, если величина Q, определённая при установленном опорном подшипнике, менее требуемой, вычислить величину поправки Q = Qтр - Qф; набрать в пакете со стороны хвостовика пластин с суммарной толщиной, равной Q, переставить их в пакет со стороны компрессора. В случае, если фактическая величина Q более требуемой, набрать в пакете со стороны компрессора пластин с суммарной толщиной, равной Q, переставить их в пакет со стороны хвостовика. Замер толщины пластин производить только микрометром | индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, лупа |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверить состояние упругого амортизатора. | 1. Цилиндрические пластины осмотреть, повреждённые заменить. Проверить отсутствие в пакете заметных радиальных люфтов, пластины в пакете должны перемещаться от руки с усилием, но без “прихватываний”. Замену пластин производить пластинами с равным диаметром и толщиной (при соблюдении требований п.1 настоящего раздела 2. В случае превышения радиального биения опоры, замеренного при разборке турбокомпрессора, подобрать наружную пластину с толщиной, обеспечивающей требуемое биение (0,40-0,65) мм. Толщину пластин замерять только микрометром. | Скоба микрометрическая СР125 ГОСТ 11098-75 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80, лупа |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,530 |
| 6 | Проверить состояние корпуса и крышки | 1. Детали осмотреть, проверить отсутствие трещин, забоин, выработок. Проверить состояние резьбы болтов и гнёзд под них (у опоры со стороны компрессора). Детали с дефектами подлежат замене. В случае замены корпуса повторять замер радиального биения опоры. 2. Замерить внутренний диаметр опоры, определить конусность (не более 0,03 мм) и овальность (не более 0,1 мм). Замерять в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных | Нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, лупа |  |  | слесарь | 1 | 5 | * 0,091 ** 0,053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | плоскостях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверить состояние внутренней и наружной втулок. | 1. Втулки осмотреть, при обнаружении трещин, задиров, выработок заменить. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей втулок и подшипников для определения посадок Натяг внутренних колец подшипников (0,02-0,04) мм, натяг наружных втулок (0,01-0,03) мм. Замерять в двух взаимно перепендикулярных плоскостях, овальность не более 0,01 мм. У внутренней втулки опоры со стороны компрессора замерять посадочные места под обоими подшипниками. 3. Проверить состояние резьбового хвостовика внутренней втулки, при износе резьбы или срыве хотя бы одного витка втулку заменить. | Скоба микрометрическая СР125 ГОСТ 11098-75 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, лупа |  |  | слесарь | 1 | 5 | * 0,078 ** 0,042 |
| 8 | Осмотреть смазочный диск и наружный лист. | 1. Проверить отсутствие механических повреждений, при обнаружении диск или лист заменить независимо от размера или места расположения дефекта. 2. Замерить диаметры посадочных поверхностей шейки вала ротора и смазочного диска, определить натяг диска на вале (0,01-0,03) мм. 3. Проверить состояние резьбового хвостовика диска, в случае износа резьбы или срыве более одного витка диск заменить. | Скоба микрометрическая СР125 ГОСТ 11098-75 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, лупа |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,033 |
| 9 | Опору собрать. | 1. Подшипники нагреть в масле до (90-120) С, напрессовать на внутреннюю втулку до упора в бурт. 2. Наружные втулки нагреть в масле до (120-180) С, напрессовать на подшипники. У опоры со стороны компрессора внутренние торцы втулок располагать в одной плоскости с внутренними торцами колец подшипников; у опоры со стороны турбины внутренний торец втулки располагать в одной плоскости в внутренним торцом подшипника. 3.* Вложить в корпус наружный пакет дистанционных прокладок. 4. Завести в корпус упругий пакет. | Термометр ТЛ2 (0-150)° С, ТУ25-2021-003-88 | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, бородок, нагреватель ПР1546.05.00 | Работать с нагревателем могут только лица, имеющие специальный допуск. | слесарь | 1 | 5 | * 0,310 ** 0,166 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 5. Завести в корпус собранный подшипниковый узел. 6.* Вложить в корпус внутренний пакет дистанционных прокладок. 7.* Зарыть корпус крышкой, закрепить болтами, равномерно обжимая детали внутри опоры, болты зафиксировать лепестками предохранительных шайб. Под болты крышки укладывать только новые предохранительные шайбы. 8. Проверить свободность вращения внутренней втулки. 9. Залить в подшипники свежего индустриального масла, провернув несколько раз внутреннюю втулку. |  |  |  |  |  |  |  |

* - для опоры со стороны компрессора

** - для опоры со стороны турбины

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................