|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | сборка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Турбокомпрессор PDH-50v |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 3,019 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать ротор | 1. Ротор установить в оправу компрессорной частью вверх. Сборка турбокомпрессора осуществляется только из заранее отремонтированных и индивидуально подобранных деталей. После балансировки ротора замена отдельных деталей категорически запрещается! 2. Одеть на вал ротора термоизолирующий экран в сборе со стенкой нагнетательной части. 3. Опорное кольцо рабочего колеса компрессора нагреть до (180200) С, напрессовать на шейку вала до упора в бурт на роторе под термоизолирующим экраном. 4. Вложить шпонки в шпоночные пазы согласно маркировке. Рабочее колесо компрессора нагреть до макс. 150 С; напрессовать на вал ротора до упора в опорное кольцо. При напрессовке соблюдать совпадение сборочных рисок. 5. Заборник нагреть до макс. 150 С, и напрессовать на вал до упора в галтель шейки вала под рабочим колесом. Соблюдать совпадение зубца на заборнике с соответствующим пазом на рабочем колесе 6. Стопорное кольцо заборника нагреть до (180-200) С, напрессовать на вал до упора в заборник. 7. Ротор из оправы вынуть, перенести на козлы. | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Подставка для ротора ПР1669.01.00, нагреватель индукционный ПР1546.05.00, чалочное приспособление, молоток 0,5 кг, наставка | При напрессовочных работах пользоваться брезентовыми рукавицами | слесарь | 1 | 5 | 0,584 |
| 2 | Установить направляющий аппарат. | Аппарат вложит в корпус, соблюдая совпадение резьбовых гнёзд. Наживить болты с новыми шайбами, равномерно подтянуть аппарат к корпусу, после чего затянуть болты окончательной затяжкой в три - четыре обхода и зафиксировать их вязальной проволокой. |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86 | Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. | слесарь | 1 | 4 | 0,268 |
| 3 | Вставить ротор в корпус турбины. | 1. Корпус турбины установить на кантователь горловиной газовой полости вверх. Перед заведением ротора тщательно проверять вертикальность оси корпуса 2. Ротор зачалить за хвостовик компрессорной части вала, поднять и осторожно завести хвостовик турбинной части вала ротора в горловину опоры. |  | Кантователь А615.00.00, ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, рым-болт, чалочное приспо- | Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. Запрещается проверка совпадения отверс- | слесарь | 1 | 5 | 0,179 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Перед установкой ротора проверять наличие и качество запрессовки втулок лабиринтов масляной полости. Избегать деформаций гребней лабиринтного уплотнения газовой полости при опускании ротора в корпус. 3. Совместить отверстия стенки компрессорной части с резьбовыми гнёздами в корпусе турбины, завести стенку в горловину корпуса турбины. Наживить четыре диаметрально противоположных болта, равномерно подтянуть стенку к корпусу турбины. Завернуть остальные болты и затянуть их окончательной затяжкой в три - четыре обхода. Соблюдать попарно-перекрёстный порядок обхода. |  | собление, монтировка |  |  |  |  |  |
| 4 | Установить корпус компрессора. | 1. Корпус компрессора зачалить, подвести к кантователю, развернуть до свободного прохода стягивающих шпилек в корпусе компрессора в гнёзда корпуса турбины, осторожно опустить корпус компрессора на корпус турбины. Проверять чистоту привалочных поверхностей. 2. Наживить на шпильки гайки с новыми шайбами, затянуть предварительной затяжкой, затем окончательной в три - четыре обхода. При затяжке соблюдать попарно-перекрёстный порядок обхода. |  | Кантователь А615.00.00, ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, чалочное приспособление, монтировка | Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. | слесарь | 1 | 4 | 0,334 |
| 5 | Установить обойму опоры со стороны компрессора. | Обойму завести в гнездо, совместив резьбовые отверстия в обойме и корпусе компрессора. Перед установкой проверять наличие и качество запрессовки лабиринта масляной ванны. Наживить болты с шайбами, равномерно подтянуть обойму в гнезде, затянуть болты в два - три обхода и зафиксировать. |  | Кантователь А615.00.00, ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, чалочное приспособление, монтировка |  | слесарь | 1 | 4 | 0,115 |
| 6 | Замерить размер Qmax в опоре со стороны турбины. | 1. Турбокомпрессор перекантовать, установив ротор горизонтально. 2. Сдвинуть ротор в стороны компрессора на максимальную величину. Зазор между колесом компрессора и диффузором должен быть полностью выбран. 3. Замерить расстояние от поверхности привалки крышки опорного узла до упорного бурта подшипника на вале ротора. | Глубиномер ГИС-10 | Кантователь А615.00.00, монтировка |  | слесарь | 1 | 5 | 0,192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Из полученной величины вычесть чертёжную величину зазора F между рабочим колесом компрессора и диффузором (0,81,0) мм. Q = Qmax - F; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установить опорный узел со стороны компрессора. | 1. Одеть опорный узел на хвостовик вала ротора, предварительно вложив шпонку в паз. 2. Навернуть на хвостовик вала защитный колпачок. На привалке крышки закрепить приспособление, закрепить его со втулкой подшипников, запрессовать подшипники до упора втулки в бурт вала. |  | Приспособление для запрессовки опорных узлов, вороток |  | слесарь | 1 | 4 | 0,100 |
| 8 | Замерить размер Q в опоре со стороны турбины. | 1. Сдвинуть ротор в сторону турбины на максимальную величину 2. Замерить размер Q согласно требованиям п.3 раздела 6. 3. Сравнить полученную величину с размером Q, вычисленным в разделе 6 (должна уложиться в вычисленных пределах). При выходе полученной величины размера Q за пределы величины Q, определённой в разделе 6, произвести регулировку толщины пакетов дистанционных прокладок в опоре со стороны компрессора. | Глубиномер ГИС-10 | Монтировка |  | слесарь | 1 | 5 | 0,100 |
| 9 | Установить опорный узел со стороны турбины. | Выполнять порядком, аналогично указанному в разделе 7. После установки обоих опор проверить свободность вращения ротора. |  | Приспособление для запрессовки опорных узлов, вороток |  | слесарь | 1 | 4 | 0,100 |
| 10 | Замерить зазоры в подшипниках, осевой разбег ротора и радиальный зазор между колесом турбины и направляющим аппаратом. | 1. Закрепить на одном из хвостовиков вала приспособление для проверки радиального биения, проверить биение шейки вала по индикатору (0,40-0,65) мм. Аналогичным образом проверить радиальное биение второй опоры. 2. Закрепить на хвостовике вала приспособление для проверки осевого разбега ротора, проверить величину разбега (0,14-0,21) мм. Осевое усилие при замере разбега 60 кгс. 3. Щупом замерить радиальные зазоры между колесом турбины и направляющим аппаратом (1,0-1,2) мм. Замерять не менее, чем в диаметрально противоположных четырёх точках. | Приспособление для замера радиального биения с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, приспособление для замера осевого разбега с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 и динамометром ДС-100, набор |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установить смазочные диски. | 1. Диски нагреть до (180-200) С. 2. Вложить шпонки в канавки, диски напрессовать до упора во втулки опорных узлов. 3. На гнезде одного из болтов крепления обойм подшипников закрепить приспособление для предотвращения проворачивания ротора. 4. Затянуть торцовые гайки и контр-гайки на хвостовиках ротора | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Ключ 14*17 ГОСТ 2839-80, ключ торцовый 41 мм ГОСТ 2841-80, приспособление для стопорения ротора, нагреватель индукционный ПР1546.05.00 | После спрессовки приступать к дальнейшей работе после полного остывания детали | слесарь | 1 | 4 | 0,265 |
| 12 | Закрыть подшипниковые узлы опор. | 1. Установить отражатели, завернуть и застопорить болты крепления обойм подшипников. 2. Поставить на место крышки на новых уплотнениях. 3. Завернуть сливные пробки крышек опор с новыми уплотнениями. |  | Ключи 14*17 30*32мм ГОСТ 2839-80 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,333 |
| 13 | Залить в опоры масло. | Заливать по 2 л в опору, после заправки завернуть заправочные пробки. Тип масла – моторное М14В2. | Кружка мерная | Ключ 30*32мм ГОСТ 2839-80, гусак заправочный |  | слесарь | 1 | 2 | 0,078 |
| 14 | Установить воздухоочиститель. | Установить корпус, закрепить и застопорить гайки. Установить кассеты, затянуть барашковые гайки. |  | Ключ 14*17мм ГОСТ 2839-80 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,201 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................