|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Центробежный фильтр очистки масла дизеля K6S310DR |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротор разобрать | Ротор зажать в тисках с алюминиевыми губками, избегая сильной затяжки. При отсутствии сборочных рисок днища и крышки нанести новые. Отвернуть с выступа днища гайку, снять медное уплотнение, разъединить крышку с днищем. Из паза днища изъять резиновое уплотнение, из крышки изъять сетку. |  | Тиски I-160 ГОСТ 4045-75, спецключ, молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77, кернер 2 ГОСТ 7213-72 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,093 |
| 2 | Детали фильтра очистить | Кожух фильтра, крышку и днище ротора очистить при помощи щёток, промыть в керосине. Все детали продуто сжатым воздухом, после очистки протереть чистой сухой ветошью. Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. «Упорные» отложения удалять скребком. |  | Ванна А63.02.00, камера продувочная А63.27.00, щётка волосяная, скребок, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. Продувочные работы осуществлять только в продувочной камере с исправной вытяжной вентиляцией. При продувке пользоваться защитными очками и избегать вылета загрязнений в сторону из продувочной камеры | слесарь | 1 | 3 | 0,117 |
| 3 | Детали фильтра осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть кожух, проверить отсутствие вмятин и трещин.. Проверить надёжность приклёпки ребристой втулки к кожуху. Запилить заусенцы на кромках. После механической обработки детали подвергать вторичной промывке и продувке. 2. Осмотреть крышку ротора, проверить отсутствие деформаций и повреждений. Проверить затяжку ниппелей в соплах, правильность ориентировки. При необходимости подтянуть и проверить чистоту отверстий. При необходимости проверить диаметр отверстий в ниппелях (2,0 мм). Запилить заусенцы на кромках. Осмотреть отражательный кожух, проверить надёжность насадки на выступ днища. 3. Осмотреть сетку, при необходимости повторить очистку. Запаять мелкие надрывы. | Калибр ТУ2-034-255-87 | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, напильник плоский 150 ГОСТ 1465-80, оборудование для пайки шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Выправить деформированные места. Проверить плотность входа сетки в гнездо крышки (вход с лёгким натягом). 4. Осмотреть стягивающую гайку и медное уплотнение. Детали с изношенной резьбой, трещинами, сколами, перетёртые заменить. 5. Осмотреть резиновое уплотнение крышки в днище, протереть. Потерявшее упругость, растрескавшееся, передавленное заменить. Очистить паз под уплотнение в днище. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить состояние втулок подшипников в выступе днища | 1. Проверить надёжность запрессовки втулок. (Натяг втулок при запрессовке 0,06÷0,11 мм). 2. Осмотреть рабочие поверхности, мелкие риски и задиры вывести шабером. При шабрении снимать минимум металла. 3. Проверить внутренние диаметры втулок, сравнить с диметрами шеек оси, определить зазор (0,06÷0,30 мм). Овальность втулок не более 0,02 мм. | Штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-80, скоба СР60 ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 | Шабер ГОСТ 11177-84, лампа переносная |  | слесарь | 1 | 5 | 0,046 |
| 5 | Ротор собрать | 1. Опустить отражательный кожух по выступу вниз до упора в днище (В случае смещения отражателя). При сборке ротора соблюдать совпадение сборочных рисок. 2. Уложить в гнездо крышки ротора сетку. 3. Уложить в паз днища резиновое уплотнение. Одеть на выступ днища крышку, поджать уплотнение в пазе. На крышку уложить медное уплотнение, затянуть гайку. |  | Тиски I-160 ГОСТ 4045-75, спецключ |  | слесарь | 1 | 4 | 0,106 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................