|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 18,906 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять автосцепки и центрирующие балки. | 1. Замерить высоту автосцепок над уровнем головок рельсов. 1. Отсоединить приводные цепи. 2. Изъять поддерживающие болты, вынуть тяговые клинья. 3. Головки зачалить, вывести из гнёзд. | Приспособление для замера высоты автосцепок А1358.00.00 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, чалочное приспособление | Работа выполняется в касках. | слесарь | 2 | 3 | 0,337 |
| 2 | Частично разобрать рычажную систему ручных тормозов. | Снять вилки между червяками и горизонтальными рычагами, тяги между рычажными передачами и коромыслами на главной раме. Снять тяги от коромысел к рычажным передачам тележек. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, бородок | Работа выполняется в касках. | слесарь | 1 | 3 | 0,259 |
| 3 | Снять поглощающие аппараты. | Подвести подъёмник под поддерживающую плиту, распустить крепления поддерживающей плиты, аппарат с тяговым хомутом опустить и вывести из-под вагона. Работа выполняется после частичного демонтажа ручных тормозов, демонтажа воздушных трубопроводов и приёмных катушек АЛСН. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, подъёмник А1358.00.00, чалочное приспособление | Работа выполняется в касках. | слесарь | 2 | 3 | 0,820 |
| 4 | Снять буферы. | Ослабить гайки плиты буферного стакана. Буфер зачалить, выбрать провисание тросов. Гайки полностью отвернуть, буфер вывести из гнезда. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, ключ 27*30 ГОСТ 2839-80, монтировка, чалочное приспособление | Работа выполняется в касках. | слесарь | 2 | 3 | 0,913 |
| 5 | Снять большой | 1. Снять предохранительную скобу. |  | Набор ключей. | Работа выполняется | слесарь | 2 | 4 | 0,322 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | тяговый карданный вал. | 2. Подвести под вал ложе подъёмника, скрепить с валом. 3. Ослабить затяжку гаек фланцев, затем полностью отвернуть, вал вывести из-под вагона. Ослабление затяжки соединений фланцев осуществлять не более, чем на одну грань за обход, попарно - перекрёстным порядком |  | ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, подъёмник ПР2377.00.00, чалочное приспособление, лампа переносная | в касках. Зачаливание производить путём зацепления за фланцы. Захват за цилиндрическую часть вала запрещается. |  |  |  |  |
| 6 | Кузов на домкратах поднять, выкатить тележки. | 1. Подвести к вагону домкраты, разместить напротив подпятников главной рамы. Консоли домкратов выдвинуть под подпятники. На опорные поверхности консолей уложить деревянные прокладки, консоли поднять до упора в подпятники. Поднятие кузова осуществляется после отвязывания трубопроводов тормозных цилиндров, отсоединения заземляющих шунтов и цепей сигнализации перегрева букс. 2. Снять поперечные тяги букс. 3. Снять вертикальные гидродемпферы. 4. Расстопорить и изъять центральные стержни шкворней. 5. Включить домкраты, кузов поднять, выкатить тележки. 6. После выкатки тележек кузов опустить на минимально возможную высоту. |  | Домкраты ТЭД-30, набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, бородок, шплинтодёр А1134.00.00 | Домкраты включать и выключать одновременно по команде руководителя работ. В процессе поднятия кузова нахождение в кузове, вблизи него и в канаве запрещается. Толщина деревянных прокладок на консолях домкратов при поднятии кузова (25-30) мм. Поднятие кузова осуществлять одновременно всеми четырьмя домкратами. При поднятии вначале кузов поднять на (50-100) мм, убедиться в полном рассоединении всех деталей и узлов кузова с тележками. Перекос кузова на домкратах не белее 100 мм. При необходимости выполнения каких-либо работ в процессе поднятия домкраты останавливать и разгружать предохранительными гайками или | слесарь бригадир | 4 1 | 4 | 2,720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | стойками. Всё время нахождения на домкратах на кузов должно быть наложено заземление. Тележки для ремонта и во время опускания кузова должны быть подклинены клиньями из твёрдого дерева (Треугольник с основанием 350 мм, высотой 100 мм, толщиной 50 мм, угол при основании 30° |  |  |  |  |
| 7 | Главную раму осмотреть и отремонтировать. | 1. Раму очистить от загрязнений. 2. Осмотреть балки и рифлёные настилы, особое внимание уделять сварным швам. Выявленные трещины и прочие дефекты устранять согласно требованиям п. 6.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336 3. Осмотреть стяжные ящики. 4. Проверить затяжку и стопорение не подлежащих разборке соединений. 5. Осмотреть шкворни, проверить надёжность крепления. Мелкие задиры зашлифовать Замерить диаметры шкворней по поперечной и продольной осям. После обмера гнезда сайлентблока шкворневого гнезда тележки, подлежащей подкатке, вычислить зазор между шкворнем и гнездом (0,6-1,0) мм. 6. Удалить с поверхности шкворней старую смазку и загрязнения, нанести свежую смазку УСс. В случае длительного простоя вагона без тележек (более 24 часов) непосредственно перед подкаткой тележек смазку заменить вновь 7. Осмотреть скользуны боковых опор. Скользящие поверхности очистить от загрязнений, протереть чистой сухой ветошью. Мелкие задиры зашлифовать. Выработку глубиной более | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-80, линейка (0-400) мм ГОСТ 427-75, глубиномер ГСИ-10 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, набор ключей ГОСТ 2839-80, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, машинка шлифовальная, напильники ГОСТ 1465-80, сварочное оборудование, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа выполняется в касках. | слесарь сварщик | 1 1 1 | 5 3 | 1,049 1,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 0,5 мм устранить наплавкой с последующей шлифовкой и пришабриванием. Скользящие поверхности шаровых вкладышей боковых опор не смазывать, задиры заплавить электродом ОЗН-300М или проволокой ПП-Нп-14ст и зашлифовать. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ручные тормоза отремонтировать. | 1. Детали, включая ранее снятые, очистить, осмотреть, при необходимости отремонтировать Изношенные поверхности на глубину до 15 % от чертёжного сечения, выработку отверстий восстанавливать электродами Э42,Э42А, Э46, Э46А, Э50. Детали, имеющие трещины, надрывы, износ выше нормы, заменить. Максимальный зазор между валиком и втулкой – 2,0 мм, минимальный – 0,5 мм. В случае необходимости заменить валики и втулки. Материал втулок – сталь 45, цементация на глубину не менее 1,0 мм, закалка ТВЧ до твёрдости HRC=45÷52, втулка не ниже 52. Запрещается восстановление наплавкой резьбы червяка. При наплавке производить предварительный местный разогрев до (300-350)º С с последующим высоким отпуском от температуры (600-650)º С. При необходимости допускается проточка валиков с уменьшением диаметра на 4 мм от чертежа с одновременной заменой втулки. Втулки запрессовывать с натягом (0,03-0,11) мм. 2. У соединений, не подлежащих разборке, проверить состояние шплинтовки и стопорения. 3. Проверить затяжку и фиксацию резьбовых соединений. | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-80, скоба СР125 ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, пресс Роквелла, термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, сварочное оборудование, станочное оборудование, термическое оборудование, бородок, монтировка, гидропресс ПР1153.01.00, электрошкаф А298.02.00, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа выполняется в касках. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. | слесарь | 1 | 4 | 0,993 |
| 9 | Тележки отремонтированные под вагон подкатить, кузов на тележки опустить. | 1. Ослабить пружину скользуна авторежима поддерживающей тележки (скользун должен находиться в крайнем нижнем положении). 2. Удалить консервирующую смазку из гнёзд шкворневых узлов тележек, гнёзда смазать свежей смазкой УСс. 3. Кузов поднять, тележки под кузов подкатить, под шкворнями расставить и закрепить. Закрепление тележек осуществлять деревянными клиньями с обеих сторон. 4. Внутренние поверхности сайлентблоков шкворневых узлов | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-80, | Домкраты ТЭД-30, набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, | Домкраты включать и выключать одновременно по команде руководителя работ. В процессе опускания кузова нахождение в кузове, вблизи него и в канаве запрещается. Опускание кузова осуществлять однов- | слесарь бригадир | 4 1 | 4 | 4,347 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | смазать смазкой УСс. Смазанные сайлентблоки в гнёзда тележек установить, вложить в гнёзда пружины. При наличии на сайлентблоке консервирующей смазки удалять её. 5. Опустить кузов на тележки, следя за совпадением осей шкворней и шкворневых гнёзд. Следить за входом пружин шкворневых узлов внутрь шкворней. 6. Завести в шкворневые узлы центральные стержни и закрепить. 7. Установить на тележки поперечные тяги букс: а. Подобрать упругие вставки. В одном комплекте должны иметься вставки одинаковой высоты (разница в высоте не менее 1 мм). Перед монтажом все детали тяг должны быть тщательно очищены. Ориентировочная высота вставок не менее 34 мм. Вставки с надрывами и расслоениями установке не подлежат б. Закрепить упругие комплекты на консолях рам тележек: - Смазать резьбовую часть смазкой УСс. - Одеть внутреннюю стопорную планку, навернуть стягивающую втулку, одеть внутреннюю упругую вставку с шайбой. - Завести тягу в консоль, с наружной стороны установить наружную упругую вставку с шайбой. . Прилегание клина тяги в гнезде корпуса буксы не менее 70% (проверяется при ремонте рамы тележки). - Навернуть наружную гайку. - Затянуть комплект. В начале от руки подтянуть втулку и гайку до упора, затем затянуть гайку и втулку ключом на одинаковое число полуоборотов. На грани гайки и втулки одеть стопорные планки и скрепить их шплинтом. в. Смазать составную втулку смазкой УСс, собрать цапфу и завести её в гнездо на буксе. Затянуть болты крепления тяги на буксе, в начале от ру- |  | лампа переносная | ременно всеми четырьмя домкратами. При необходимости выполнения каких-либо работ в процессе опускания домкраты останавливать и разгружать предохранительными гайками или стойками. Для регулировки совпадения осей шкворней вагона и шкворневых гнёзд тележек при опускании кузова домкраты останавливать. Тележки для ремонта и во время опускания кузова должны быть подклинены клиньями из твёрдого дерева (Треугольник с основанием 350 мм, высотой 100 мм, толщиной 50 мм, угол при основании 30°) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ки, затем ключом до резкого возрастания усилия затяжки; затем каждый болт на одинаковое количество граней «до упора». После затяжки болтов застопорить их лепестковыми шайбами. После затяжки болтов между нижней гранью цапфы и дном гнезда должен оставаться зазор (3-6) мм (подгоняется при ремонте тележки). Затяжку производить путём поочерёдной затяжки каждого болта на одну грань. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поглощающие аппараты отремонтированные на место установить. | Аппараты с тяговыми хомутами и плитами завести под вагон, установить аппараты в стяжные ящики. Плиты закрепить, гайки застопорить. При монтаже соблюдать требования п. 2.2.37 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, подъёмник А1358.00.00, чалочное приспособление, монтировка, лампа переносная | Работа выполняется в касках. | слесарь | 1 1 | 4 3 | 0,82 0,82 |
| 11 | Ручные тормоза собрать, отрегулировать, проверить работу. | 1. Отремонтированные тяги и вилки на место установить, шарниры застопорить. 2. Произвести контрольную затяжку тормоза из обеих кабин. Проверить длину остающейся свободной части червяков (не менее ≈ 1/3 полной длины). Проверить состояние и натяжение цепей. 3. Путём остукивания проверить плотность прилегания колодок при затянутом тормозе. 4. При необходимости отрегулировать величину затяжки (путём перестановки валиков в рычажной передаче). 5. Смазать цепи, червяки, подшипники и валики смазкой Буксол, предварительно удалив старую. Валики смазывать до сборки шарниров. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа выполняется в касках. | слесарь | 1 | 4 | 0,238 |
| 12 | Большой тяго- | 1. Завести вал под вагон, навернуть гайки на болты от руки. Работа выполняется после установки гидропередачи. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, | Зачаливание производить путём зацепле | слесарь | 2 | 4 | 0,648 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | вый карданный вал отремонтированный на место установить. | 2. Затянуть гайки ключом до момента резкого возрастания усилия затяжки. В первую очередь подсоединяется вал к фланцу раздаточного вала гидропередачи. 3. Моментным ключом 90 кгс·м произвести окончательную затяжку (попарно-перекрёстным порядком). Для облегчения затяжки проворачивать раздаточный вал и «кантовать» вагон. 4. Установить предохранительную скобу |  | ключ моментный 90 кгс·м, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, подъёмник ПР2377.00.00, чалочное приспособление, лампа переносная | ния за фланцы. Захват за цилиндрическую часть вала запрещается. Работа выполняется в касках. |  |  |  |  |
| 13 | Автосцепки и центрирующие балки отремонтированные на место установить. | 1. Проверить наличие установленных клейм. 2. Головки автосцепок зачалить, завести в гнёзда, вставить тяговые клинья, закрепить болтами, болты зашплинтовать. Болты тяговых клиньев шплинтовать одним отрезком проволоки. 3. Замерить высоту осей головок автосцепок над уровнем головок рельсов (980-1080) мм. При необходимости выполнить подрегулировку путём поворота эксцентриковых валиков в серьгах люлечного подвешивания. Основная регулировка тележкам для настройки высоты головок выполняется при ремонте тележек на основании замера согласно разделу 1 настоящей карты | Приспособление для замера высоты автосцепок А1358.00.00 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, чалочное приспособление | Работа выполняется в касках. | слесарь | 2 | 4 | 0,540 |
| 14 | Буферы отремонтированные на место установить. | Буферы зачалить, завести в гнёзда, наживить гайки и затянуть их предварительной затяжкой; затем произвести окончательную затяжку. На рабочие поверхности тарелок нанести смазку УСс. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, ключ 27*30 ГОСТ 2839-80, монтировка, чалочное приспособление | Работа выполняется в касках. | слесарь | 2 | 4 | 1,334 |
| 15 | Расцепные приводы осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть цепи, проверить целостность звеньев, при необходимости отремонтировать с использованием сварки. При осмотре и ремонте руководствоваться требованиями п. 2.6 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. Работа выполняется после установки автосцепок 2. Проверить действие при расцеплении и в положении «на |  | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, | Работа выполняется в касках. | слесарь | 1 | 4 | 0,440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | полке». При необходимости отрегулировать число звеньев. 3. Изогнутые рычаги и кронштейны снять, выправить в горячем состоянии. |  | кузнечное оборудование, сварочное оборудование |  |  |  |  |  |
| 16 | Путеочистители осмотреть и отремонтировать. | 1. Произвести внешний осмотр, выправить деформированные части. 2. Выявленные трещины и надрывы устранить сваркой. Заварку трещин производить с постановкой накладок. 3. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100-150) мм, при необходимости отрегулировать. Во всех случаях не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. 4. Покрепить соединения, проверить состояние стопорения и шплинтовки. | Линейка (0-300) мм ГОСТ 427-89 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, кувалда, сварочное оборудование, ломик, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, ключ 27*30 ГОСТ 2839-80, |  | слесарь | 1 | 4 | 0,484 |
| 17 | Отрегулировать устройства авторежима. | Выставить зазор между скользуном и наконечником (10±3) мм. Регулировку производить путём изменения затяжки пружины. Проверить состояние и подвижность рычажной системы, шарниры смазать смазкой Буксол. | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа выполняется в касках. | слесарь | 1 | 3 | 0,090 |
| 18 | Механическое оборудование после вывода вагона со стойла осмотреть. | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (40±10) мм. Работа выполняется при работающем дизеле и выполнении маневровых передвижений по путям цеха и депо. 2. Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. 3. По завершении маневровых передвижений проверить отсутствие нагрева букс. В случае даже незначительного выделения буксы по нагреву произвести её осмотр со вскрытием. Окончательно контроль нагрева букс и шплинтовку болтов крышек производить после завершения поездной обкатки. | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, спецключ | Осмотр экипажа во время первых маневровых передвижений после вывода со стойла производить по согласованию с машинистом, после затормаживания вагога. | слесарь | 1 | 5 | 0,683 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................