|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Электроаппаратный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Остов TD701-4/TD706-4 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,0 (для ТР-2) / 4,4 (для непланового ремонта) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 1,675 (для ТР-2) / 1,261 (для непланового ремонта) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остов очистить | Половины остова с полюсами продуть сжатым воздухом и протереть во всех доступных местах. Продуть резьбовые гнёзда. |  | Камера продувочная А355.01.00, тележка А355.02.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, чалочное приспособление | Продувку выполнять в продувочной камере. При продувке пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 3 | 0,403 |
| 2 | Полюсы осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить надёжность крепления полюсов на половинах остова. Проверять по степени затяжки полюсных болтов остукиванием и ключом, по отсутствию выступлений ржавчины, остукиванием полюсных наконечников. Ослабшие болты вывернуть для проверки состояния, при необходимости заменить 2. Проверить плотность посадки катушек на полюсах. В случае ослабления посадки катушки восстановить его постановкой прокладок из пропитанного олифой электрокартона ЭВ. При ремонте полюсов со снятием с остова затяжку полюсных болтов осуществлять при нагреве (70-100) С. Перед заворачиванием проверять соответствие длин болтов глубине резьбовых гнёзд. 3. Осмотреть полюсные наконечники, проверить отсутствие потёртостей и признаков нарушения монолитности. 4. Проверить состояние поверхности изоляции катушек, состояние гетинаксовых прокладок между секциями обмоток и резиновых клиньев между обмотками и внутренними поверхностями остова. В случае выявления неисправностей катушку отремонтировать с снятием с полюса. 5. Осмотреть выводы полюсных катушек и межкатушечные соединения. Проверить крепление проводов в остове, целостность их изоляции. Повреждения изоляции устранить срезанием на конус длиной (20-25) мм в пределах целой части с после | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ, мегомметр (0-5000) КОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60, линейка (0-300) мм ГОСТ 427-89 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, нож монтёрский, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, напильник ГОСТ 1465-80, нож монтёрский, лампа переносная, кисть, электрованна для пайки ПР827.01.00, электрошкаф А298.02.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 0,503 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | дующим наложением не менее двух слоёв новой изоляции вполуперекрышу (но не менее толщины основной изоляции) с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. 6. Проверить состояние наконечников кабелей в клеммной коробке и у щёткодержателей. В случае выявления признаков перегрева проверить качество пайки наконечника, состояние жил проводов, плотность прилегания (износ жил не более 10 %, площадь прилегания не менее 80 %). При необходимости наконечник зачистить, облудить или перепаять. Запрещается использование для фиксации проводов в остове лент, способных вытягиваться. Восстановление изоляции проводов производить в случае расположения повреждения не ближе 200 мм до ввода в коробку или катушку. Полную замену провода производить согласно требованиям п. 9.3.17 и 9.3.18 Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3ИО». 7. Замерить сопротивление изоляции катушек (не ниже 3,0 МОм). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Остов осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние люков и вентиляционных окон. Удалить заусенцы кромок окон. Осмотреть крышки люков и решётки вентиляционных окон. Уплотнения люков очистить, повреждённые удалить, наклеить новые. Подклеить отставшие участки. Проверить исправность замков. Решётки заменить в случае надрывов или пробоин. Деформированные места выправить. Проверить прилегание крышек и решёток к окнам, надёжность замков. Уменьшение проходного сечения вентиляционных решёток допускается не более чем на 10 %. Допускается наплавка изношенных мест привалки остовов или подшипниковых узлов. 2. Осмотреть клеммные панели. Наружные поверхности протереть. Мелкие перекрытия зачистить, покрыть лаком 1201. Сколы на глубину до 20 % | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 линейка (0-300) мм ГОСТ 427-89 | Сварочное оборудование, станочное оборудование, машинка шлифовальная, набор ключей ГОСТ 2839-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лампа переносная, кисть, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, чалочное приспособление | Перемещение деталей массой более 30 кг производить не менее, чем двумя работниками. Позиция ремонта должна исключать самопроизвольное скатывание деталей | слесарь | 1 | 5 | 0,355 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | толщины, с максимальным размером до 40 мм, не дающие начала трещинам, запилить до плавных переходов и покрыть лаком 1201. В случае выявления трещин панель заменить. Проверить состояние резьбы контактных штырей, заменить в случае износа или срыва хотя бы одного витка. Проверить плотность посадки штырей в панелях. Сколов, доходящих к контактным штырям ближе 20 мм не допускается. 3. Осмотреть станины. Проверить отсутствие трещин. Допускается разделка и заварка трещин, идущих от отверстий под болты крепления капсул подшипниковых узлов к горловинам, у коллекторных люков или вентиляционных окон, не выходящих на ярмо остова и не идущие к отверстиям полюсных болтов. После заварка швы зачистить, привалочные поверхности зашлифовать заподлицо. Допускается заварка трещин с максимальной длиной до 100 мм. При сварочных работах руководствоваться требованиями раздела 4.1 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. При проведении сварочных работ на станине снимать полюсные катушки. Гнёзда болтов соединения станин, крепления капсул подшипниковых 4. Проверить состояние рым-болтов с их выворачиванием и контролем резьбы. 5. Проверить состояние резьбовых гнёзд, в случае износа рассверлить под очередной ремонтный размер. Увеличение диаметра гнезда не более, чем на одну ступень. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (Для ТР-2) Окрасить катушки межкатушечные соединения. | 1. Протереть поверхности катушек салфетками, смоченными в бензине Б-70. 2. Нанести на катушки и межкатушечные соединения эмаль ГФ-92ХС, избегая её попадания на привалочные поверхности и полюсные наконечники. Поверхность эмали должна быть гладкой, не иметь трещин | Термопаракомплект ТКД-50 | Печь А123.05.00, тележка А123.81.00, чалочное приспособление, краскопульт, | Запрещается складирование станин друг на друга. | слесарь | 1 | 3 | 0,414 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | вздутий, отслоений и натёков. При неплановых ремонтах работа выполняется в случае неудовлетворитенльного состояния эмалевого покрытия. 3. Поместить станины в сушильную печь, просушить при температуре (70-80) С до прекращения отлипа. |  | кисти, салфетка техническая (МУ) |  |  |  |  |  |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................