|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Электроаппаратный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Якорь двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,9 (для ТР-2) / 4,8 (для непланового ремонта) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 4,815 (для ТР-2) / 1,846 (для непланового ремонта) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якорь очистить. | 1. Обдуть якорь сухим чистым воздухом. Продуть вентиляционные каналы сердечников якорных обмоток и соединения якорных обмоток с коллекторами. 2. Протереть якорь сухой чистой ветошью во всех доступных местах. “Упорные” загрязнения удалять протиркой авиабензином. 3. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) промыть в осветительном керосине до полного удаления старой смазки и загрязнений, продуть сжатым воз духом. |  | Камера продувочная А355.01.00, подставка под якорь, тележка А355.02.00, щётка волосяная, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использование для очистки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 3 | 0,215 |
| 2 | Проверить состояние якорных обмоток. | 1. Обмотки осмотреть. Проверить плотность размещения проводников в пазах, отсутствие повреждений или смещения клиньев. Ослабшие клинья подлежат перебивке с подкладыванием прокладок из стеклотекстолита или электрокартона ЭВ, пропитанного олифой или льняным лаком 2. Проверить состояние изоляции, отсутствие выдавливания или разрывов. 3. Осмотреть паяные соединения обмоток с коллекторами. 4. Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, надрывов, признаков ослаблений, наличия коррозии, прожогов, перегрева. При выплавлении припоя бандажа очистить его от лака, пропаять припоем ПОС40 и вновь покрыть двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ХС. При любом повреждении бандажа якорь направлять на капитальный ремонт. При пропайке запрещается использование в качестве флюса кислот. Новую эмаль наносить не менее двух слоёв до получения сплошной глянцевой поверхности. 5. (Для ТР-2) Проверить целостность якорной обмотки методом падения напряжения. Разница между максимальным и минимальным замерами двойным мостом не должна превышать 20 % среднего значения. При замерах учитывать шаг по коллектору возбудителя | Мост измерительный постоянного ока Р-316 (Р-329) кл.1, мегомметр (0-5000) КОм кл.1,5 U-500 В | Подставка под якорь, киянка, оборудование для пайки, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), кисть, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Позиция должна быть оборудована вытяжной вентиляцией | слесарь | 1 | 5 | 0,491 (для ТР-2); 0,302 (для НПР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1-56, вспомогательного генератора 1-71, В случае разброса показаний произвести пропайку соединений якорных обмоток с коллекторами припоем ПОС-61. 6. Замерить сопротивление изоляции обмоток (не ниже 3 МОм) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коллекторы осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить затяжку коллекторных болтов. Подтяжку коллекторных болтов осуществлять после нагрева якоря до (80-100) С. Подтягивать равномерно не более, чем на 1/2 оборота за обход, заворачивая поочерёдно гайки диаметрально противоположных болтов. После подтяжки или в случае отклонения от норм геометрических параметров производить механическую обработку коллектора. Запрещается шлифовка коллектора наждачным полотном, обточка петушков, опиловка рабочих поверхностей. 2. Прочистить межламельные промежутки жёсткой волосяной щёткой. Поверхности коллекторов, бандажи манжет протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине, осмотреть, проверить отсутствие следов перекрытий, перегрева, межламельных замыканий, механических повреждений. Проверить отсутствие выплавления припоя по пайке петушков с выводами якорных обмоток. 3. Замерить диаметры рабочих поверхностей коллекторов. Величина диаметра (200,8-186,0) мм при ТР-2, не менее 184,0 мм при неплановых ремонтах). Проверить биение (не более 0,08 мм при ТР-2, не более 0,10 мм при неплановых ремонтах. Проверить глубину выработки на рабочих поверхностях (не более 0,2 мм). Забоины глубиной до 0,5 мм устранить обточкой, более 0,5 мм - заплавкой припоем ПСр2,5. После механической обработки геометрические параметры проверить вновь. 4. (Для ТР-2) Продорожить коллекторы до глубины (0,8-1,0) мм. Наличия слюды у стенок, рисок на рабочих поверхностях, подрезов и забоин на петушках, уступов на дне канавок не допускается. После продорожки снять фаски с кромок пластин 0,5*45 и вторично прочистить коллекторы волосяной щёткой. | Скоба измерительная СИК-(300-450) мм, биениеметр И141.00.00, приспособление для замера выработки коллектора ПР3037.00.00, термопаракомплект ТКД-50, шаблон ШГПК-1 | Подставка под якорь, установка для пайки коллекторов А280.06.00, электрошкаф А123.05.00, готовальня И524.00.00, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, щётка жёсткая, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), станочное оборудование, чалочное приспособление, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 3,215 (для ТР-2); 0,435 (для НПР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | При неплановых ремонтах работу выполнять при глубине продорожки менее 0,5 мм или засорённости межламельных промежутков.. 5. (Для ТР-2) Скруглить торцы пластин до радиуса  3 мм. 6. (Для ТР-2) Мелкой стеклянной бумагой удалить верхний слой лака с бандажей миканитовых манжет коллекторов, протереть и осмотреть бандажи, затем покрыть их двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ГС. При неплановых ремонтах работа выполняется при неудовлетворительном состоянии слоя эмали |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть хвостовик вала под приводной шкив и подшипниковые шейки (в случае снятия подшипников). Допускается оставление рисок или вмятин на хвостовике глубиной не более 1,5 мм общей площадью не более 20 % от посадочной поверхности. Осмотр шеек про изводить при помощи лупы не слабее 5-х. При выявлении повреждений руководствоваться требованиями раздела 4.4 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. 2. Проверить прилегание шкива к хвостовику (не менее 85 %; с равномерным распределением краски по конусу). Притирочные работы выполнять на абразивном стеклянном порошке. 3. Масляный канал для распрессовки шкива продуть сжатым воздухом. 4. Проверить состояние резьбы на хвостовике под гайку шкива. В случае износа или срыва резьбы восстановить её наплавкой с последующей перенарезкой. 5. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) вторично промыть, осмотреть, проверить лёгкость хода, продуть сжатым воздухом. В случае тугого или неравномерного хода, выявления следов перегрева или каких-либо дефектов подшипники заменить. 6. Замерить диаметры подшипниковых шеек (не менее 45,0 мм), определить овальность и конусность (при ТР-2 не более 0,03 мм, при неплановых ремонтах не более 0,05 мм). | Лупа 5*скоба СР125 ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 | Стеночное оборудование, сварочное оборудование, ключ 12*14 мм ГОСТ 2839-80, напильник 150 ГОСТ 1465-80, пресс ПР193.00.00, подвод сжатого воздуха, резьбонарезной инструмент, салфетка техническая (МУ) | При сварочных работах позицию огораживать брезентовой ширмой высотой не менее 1,8 м и применять установку для отсоса газов. При продувке избегать вылета загрязнений в сторону людей. При продувке пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 5 | 0,894 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Подшипники подбирать с учётом натяга внутреннего кольца на шейке вала (0-0,028) мм и посадки наружного кольца: зазор 0,005 мм, натяг 0,003 мм. Допускается постановка ремонтных втулок на шейки из стали 40Х, 38ХС и т.п. с натягом (0,06-0,08) мм и толщиной не менее 3 мм. 7. Вентилятор протереть, осмотреть. Проверить плотность посадки стального диска на вал якоря и затяжку соединений крыльчатки с диском. Мелкие заусенцы запилить. Крыльчатку с трещинами, отколами, выработкой отверстий под болты заменить. 8. Осмотреть задние подшипниковые крышки и упорные кольца. Удалить остатки старой смазки. Проверить отсутствие трещин, надрывов и выработки. Прочистить жёсткой щёткой гребни уплотнений крышек. При снятых подшипниках осмотр производить со снятием с вала. При износе резьбы гнездо рассверлить, резьбу перенарезать под следующий размер (не более чем на одну ступень.) Проверить состояние резьбы крышек. |  |  |  |  |  |  |  |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................