|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Электроаппаратный цех |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | разборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | Двухмашинный агрегат TD701-4/TD706-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 1,436 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять крышки смотровых люков коллекторов. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 2 | 0,009 |
| 2 | Изъять щётки обоих коллекторов |  |  | Отвёртка 240*0,8 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,087 |
| 3 | Снять крышки вентиляторного отсека |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,035 |
| 4 | Сопротивление изоляции обоих якорей и полюсных обмоток замерить | Результаты замеров используются при определении объёма ремонта двухмашинного агрегата | Мегомметр (0-2000) КОм кл.1.5 U-500 В ГОСТ 8038-60 |  | Проведение прочих работ на агрегате во время проверки не допускается. | слесарь | 1 | 5 | 0,017 |
| 5 | Отсоединить провода от панели зажимов. | Снять крышки клеммных коробок. Отсоединению подлежат провода клемм A1, D1, D/Q2. На отсоединяемые провода навешивать бирки с номерами клемм (при их отсутствии) |  | Ключи торцовые 19 и 22 мм ГОСТ 2841-80 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,098 |
| 6 | Проверить бие-ние рабочих поверхностей коллекторов. | Закрепить на коллекторном окне приспособление с индикатором, уперев ножку в коллектор, провернуть вал якоря, проверить биение. Результат использовать при ремонте якоря. При ТР-2 биение не более 0,08 мм, при неплановом ремонте не более 0,1 мм | Приспособление И141.00.00 |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,189 |
| 7 | Отсоединить провода от обоих щёткодержателей |  |  | Отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,173 |
| 8 | В воздушные зазоры между полюсами и якорными обмотками вложить листы картона. | Толщина прокладок не менее 5 мм. | Штангенциркуль ШЦ-I- 125-0,10 ГОСТ 166-80 |  |  | слесарь | 1 | 3 | 0,051 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Снять крышки подшипниковых узлов |  |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80 | Позиция для разборки-сборки должна исключать самопроизвольное скатывание или падение узлов агрегата. | слесарь | 1 | 3 | 0,118 |
| 10 | Снять капсулы подшипниковых узлов. | 1. Распустить соединения креплений капсул подшипниковых узлов. 2. Поочерёдно отжать капсулы от остова, осторожно отделить и снять. При снятии опорных узлов избегать деформирования щёткодержателей |  | Ключ 19*22 мм ГОСТ 2839-80, монтировка, пресс ПР193.00.00 | При распрессовке не находиться в зоне возможного вылета снимаемой детали | слесарь | 1 | 4 | 0,240 |
| 11 | Части остова рассоединить, изъять якорь. | 1. Распустить болты, стягивающие части остова, отодвинуть остов вспомогательного генератора. 2. После выхода  2/3 активной части якорной обмотки вспомогательного генератора под якорь уложить подставку с деревянным ложем, часть остова отодвинуть и снять окончательно. 3. Закрепить хвостовик вала якоря для исключения смещения, выше указанным порядком снять с якоря остов возбудителя. Подшипники с якоря снимать только по результатам дефектации. Рассоединение частей остова без наличия картонных прокладок в нижних частях зазоров между якорем и полюсами по всей протяжённости активных частей обмоток запрещается. |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, пресс ПР193.00.00, монтировка, подставка под якорь | Запрещается складирование частей остова друг на друга. Изъятый якорь должен храниться на специальных козлах. Перемещение деталей массой более 30 кг выполняют не менее, чем два слесаря. | слесарь | 2 | 4 | 0,419 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................